1. 一种基于北斗/GPS高精度定位监控装置，包括防护壳（1）和定位器本体（2），所述定位器本体（2）放置于防护壳（1）的内部，其特征在于：所述防护壳（1）一侧的上部与下部均通过连接块固定安装有轴承（3），并且轴承（3）的内部转动连接有转动杆（4），所述转动杆（4）的一端贯穿防护壳（1）并延伸至防护壳（1）的内部，所述转动杆（4）延伸至防护壳（1）内部的一端固定安装有第一弹簧管（5），并且第一弹簧管（5）的一端固定安装有联动块（6），所述联动块（6）的一侧固定安装有定位竖杆（7），所述定位器本体（2）一侧的上部与下部均固定安装有安装板（9），所述安装板（9）一侧的上部与下部均通过连接块固定安装有与联动块（6）相配合使用的限位板（10）。

2.根据权利要求1所述的一种基于北斗/GPS高精度定位监控装置，其特征在于：所述防护壳（1）内壁的前部与后部均固定安装有支撑横条（11），所述定位器本体（2）的前部与后部均开设有与支撑横条（11）相配合使用的支撑槽（12）。

3.根据权利要求1所述的一种基于北斗/GPS高精度定位监控装置，其特征在于：所述防护壳（1）内腔顶部与底部的两侧均固定安装有伸缩机构（13），所述伸缩机构（13）的一端固定连接有与定位器本体（2）相配合使用的夹板（14）。

4.根据权利要求3所述的一种基于北斗/GPS高精度定位监控装置，其特征在于：两个所述夹板（14）相背一面的两侧均固定安装有第二弹簧管（15），并且第二弹簧管（15）的一端与防护壳（1）的内壁固定连接。

5.根据权利要求3所述的一种基于北斗/GPS高精度定位监控装置，其特征在于：所述伸缩机构（13）包括伸缩筒（131）和伸缩杆（132），所述伸缩筒（131）固定安装于夹板（14）上，所述伸缩杆（132）固定安装于防护壳（1）内壁上，所述伸缩杆（132）插接于伸缩筒（131）的内部，所述伸缩杆（132）位于伸缩筒（131）内部的一端固定安装有限位块（133）。

6.根据权利要求1所述的一种基于北斗/GPS高精度定位监控装置，其特征在于：所述转动杆（4）的另一端固定安装有转动板（16），所述转动板（16）的顶部固定安装有第一螺纹套（17），并且第一螺纹套（17）的内部螺纹连接有螺纹杆（18），所述防护壳（1）的侧面固定安装有与螺纹杆（18）相配合使用的第二螺纹套（8）。

7.根据权利要求1所述的一种基于北斗/GPS高精度定位监控装置，其特征在于：所述防护壳（1）表面的两侧和背面的两侧均固定安装有安装块（19）。