一种基于物联网的消防报警装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及报警装置技术领域，具体为一种基于物联网的消防报警装置。

背景技术

[0002] 火灾隐患已成为城市人民生活的重大安全隐患之一，每年都会有许多大小型的火灾给人民的生命财产造成严重损失，火灾的预防形势刻不容缓，所以各大城市都会定时或随机对居民区及公共场所进行消防设施检查，以确保消防安全，随着传统火灾高发场所对于火灾报警的要求越来越高，各类火灾报警器材也不断被推向市场。

[0003] 现今市场上的此类消防报警装置种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，现有的此类消防报警装置在使用过程中报警方式较为单一，尤其是重大火灾出现，场地内部的人员因慌乱而迷失方向，容易错过最佳的逃离时间，其警示、引导性较差，并且一些带有视频监控功能的报警装置在使用过程中，相关数据容易在火灾内流失、损坏，后期再收集较为困难，为后期的灾情调查带来不便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种基于物联网的消防报警装置，以解决上述背景技术中提出装置的警示、引导性能较差以及后期寻找装置中的数据信息较为不便的问题。

[0005] 为实现本申请的目的，，本实用新型提供如下技术方案：一种基于物联网的消防报警装置，包括背板、连接架、通孔、支撑架和摄像头，所述背板的背面安装有连接架，且所述连接架表面的两侧皆设置有通孔，所述背板表面的一侧安装有导轨，且所述导轨的表面滑动安装有装置主体，所述装置主体表面的一侧安装有警报器，所述装置主体表面的一侧安装有温度传感器，且所述温度传感器一侧的装置主体表面安装有显示屏，所述装置主体的表面固定有支撑架，且所述支撑架的顶部安装有烟雾传感器，所述烟雾传感器一侧的支撑架顶部安装有摄像头，所述装置主体顶端的两侧皆固定有限位块，且所述限位块的表面设置有限位孔，所述装置主体一侧的外壁上安装有存储卡安装槽。

[0006] 优选的，所述背板一侧的外壁上固定有定位块,定位块设置有两组，且所述定位块内部的一端固定有主固定环，所述主固定环的内部滑动安装有连杆。

[0007] 优选的，所述装置主体的内部安装有信号处理器，且所述信号处理器一侧的装置主体内壁上安装有微型处理器，所述装置主体一侧的内壁上安装有存储模块。

[0008] 优选的，所述装置主体一侧的内壁上安装有无线通讯模块，且所述无线通讯模块一侧的装置主体内壁上安装有电源模块。

[0009] 优选的，所述定位块内部的一端固定有副固定环，且所述副固定环一侧的连杆表面固定有第二固定板。

[0010] 优选的，所述连杆表面的一侧缠绕有弹簧,弹簧的一端与主固定环的外壁相互接触，所述连杆表面的一侧固定有第一固定板,第一固定板的外壁与主固定环的外壁相互接触，所述连杆的一端固定有限位头，限位头的一端延伸至限位孔的外部。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种基于物联网的消防报警装置不仅增强装置的施工便捷性，提高装置的引导性能，使工作人员及时进行灾情的处理，还便于后续工作人员进行灾情数据的分析；

（1）通过设置有连接架和警报器等，将连接架贴附在前面上，将螺栓穿过通孔，使得螺纹端的端部打入墙壁内部，即背板被固定在墙面上，随后取出装置主体，使装置主体滑动安装在导轨上，使得两组警报器的顶部探入限位块的限位孔中，即完成装置的安装工作，安装快捷方便；

（2）通过设置有温度传感器和显示屏等，温度传感器、烟雾传感器将该信息送入存储模块进行存储，存储模块将该信息通过信号处理器送入微型处理器的内部，微型处理器控制显示屏、警报器工作，显示屏上显示指定的逃离路标路线，警报器进行报警，从而为场地人员提供最佳的逃离路线，增强装置的引导性能，该过程中警报信息同时通过无线通讯模块传递至工作人员的监控端，使工作人员及时进行灾情的处理；

（3）通过设置有限位头和导轨等，将限位头的端部按出限位块的外部，此时限位头推动连杆左移，使得弹簧呈压缩状态，直至限位头完全退出至限位块的外部，随后手动滑动装置主体，使得装置主体与导轨分离，完成装置拆卸工作，便于救援人员对装置进行拆卸，从而更好的获得火灾过程的相关数据，便于后续工作人员进行灾情数据的分析。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种基于物联网的消防报警装置的主视结构示意图；

图2为本实用新型一种基于物联网的消防报警装置的侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种基于物联网的消防报警装置图2中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种基于物联网的消防报警装置的装置主体侧视剖面结构示意图；

图中：1、背板；2、连接架；3、通孔；4、导轨；5、装置主体；6、温度传感器；7、显示屏；8、支撑架；9、烟雾传感器；10、摄像头；11、限位块；12、限位孔；13、存储卡安装槽；14、定位块；15、主固定环；16、连杆；17、第一固定板；18、弹簧；19、第二固定板；20、副固定环；21、限位头；22、警报器；23、信号处理器；24、微型处理器；25、存储模块；26、无线通讯模块；27、电源模块。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-6，本实用新型提供的一种实施例：一种基于物联网的消防报警装置，包括背板1、连接架2、通孔3、支撑架8和摄像头10，背板1的背面安装有连接架2，且连接架2表面的两侧皆设置有通孔3，将连接架2贴附在前面上，将螺栓穿过通孔3，使得螺纹端的端部打入墙壁内部，即背板1被固定在墙面上，背板1表面的一侧安装有导轨4，且导轨4的表面滑动安装有装置主体5，装置主体5一侧的外壁上安装有存储卡安装槽13，装置主体5表面的一侧安装有警报器22，装置主体5表面的一侧安装有温度传感器6，该温度传感器6的型号可选用WRM-101，且温度传感器6一侧的装置主体5表面安装有显示屏7，装置主体5的表面固定有支撑架8，且支撑架8的顶部安装有烟雾传感器9，当温度传感器6检测到温度较高、烟雾传感器9检测到烟雾值较高时，温度传感器6、烟雾传感器9将该信息送入存储模块25进行存储；

装置主体5的内部安装有信号处理器23，且信号处理器23一侧的装置主体5内壁上安装有微型处理器24，装置主体5一侧的内壁上安装有存储模块25，装置主体5一侧的内壁上安装有无线通讯模块26，警报信息同时通过无线通讯模块26传递至工作人员的监控端，及时进行灾情的处理，且无线通讯模块26一侧的装置主体5内壁上安装有电源模块27；

存储模块25将该信息通过信号处理器23送入微型处理器24的内部，微型处理器24控制显示屏7、警报器22工作，显示屏7上显示指定的逃离路标路线，警报器22进行报警，从而为场地人员提供最佳的逃离路线，增强装置的引导性能；

烟雾传感器9一侧的支撑架8顶部安装有摄像头10，装置主体5顶端的两侧皆固定有限位块11，且限位块11的表面设置有限位孔12，背板1一侧的外壁上固定有定位块14,定位块14设置有两组，且定位块14内部的一端固定有主固定环15，主固定环15的内部滑动安装有连杆16，连杆16表面的一侧缠绕有弹簧18,弹簧18的一端与主固定环15的外壁相互接触，将限位头21的端部按出限位块11的外部，此时促使限位头21推动连杆16左移，第二固定板19压迫弹簧18，使得弹簧18呈压缩状态；

连杆16表面的一侧固定有第一固定板17,第一固定板17的外壁与主固定环15的外壁相互接触，连杆16的一端固定有限位头21，限位头21的一端延伸至限位孔12的外部，取出装置主体5，使装置主体5滑动安装在导轨4上，使得两组限位头21的顶部探入限位块11的限位孔12中，即完成装置的安装工作，安装快捷方便，增强装置的施工便捷性；

定位块14内部的一端固定有副固定环20，且副固定环20一侧的连杆16表面固定有第二固定板19；

手动滑动装置主体5，使得装置主体5与导轨4分离，从而完成装置拆卸工作，便于救援人员对装置进行拆卸，从而更快捷的获得火灾过程的相关数据，便于后续灾情的相关分析。

[0015] 本申请实施例在使用时，首先将连接架2贴附在前面上，将螺栓穿过通孔3，使得螺纹端的端部打入墙壁内部，即背板1被固定在墙面上，随后取出装置主体5，使装置主体5滑动安装在导轨4上，使得两组限位头21的顶部探入限位块11的限位孔12中，即完成装置的安装工作，安装快捷方便，增强装置的施工便捷性，当温度传感器6检测到温度较高、烟雾传感器9检测到烟雾值较高时，温度传感器6、烟雾传感器9将该信息送入存储模块25进行存储，存储模块25将该信息通过信号处理器23送入微型处理器24的内部，微型处理器24控制显示屏7、警报器22工作，显示屏7上显示指定的逃离路标路线，警报器22进行报警，从而为场地人员提供最佳的逃离路线，增强装置的引导性能，该过程中警报信息同时通过无线通讯模块26传递至工作人员的监控端，及时进行灾情的处理，在收集灾情信息的过程中，救援人员将限位头21的端部按出限位块11的外部，此时促使限位头21推动连杆16左移，第二固定板19压迫弹簧18，使得弹簧18呈压缩状态，直至限位头21完全退出至限位块11的外部，随后手动滑动装置主体5，使得装置主体5与导轨4分离，从而完成装置拆卸工作，便于救援人员对装置进行拆卸，从而更好的获得火灾过程的相关数据，便于后续工作人员进行灾情数据的分析。