1. 一种基于物联网的消防报警装置，其特征在于：包括背板（1）、连接架（2）、通孔（3）、支撑架（8）和摄像头（10），所述背板（1）的背面安装有连接架（2），且所述连接架（2）表面的两侧皆设置有通孔（3），所述背板（1）表面的一侧安装有导轨（4），且所述导轨（4）的表面滑动安装有装置主体（5），所述装置主体（5）表面的一侧安装有警报器（22），所述装置主体（5）表面的一侧安装有温度传感器（6），且所述温度传感器（6）一侧的装置主体（5）表面安装有显示屏（7），所述装置主体（5）的表面固定有支撑架（8），且所述支撑架（8）的顶部安装有烟雾传感器（9），所述烟雾传感器（9）一侧的支撑架（8）顶部安装有摄像头（10），所述装置主体（5）顶端的两侧皆固定有限位块（11），且所述限位块（11）的表面设置有限位孔（12），所述装置主体（5）一侧的外壁上安装有存储卡安装槽（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种基于物联网的消防报警装置，其特征在于：所述背板（1）一侧的外壁上固定有定位块（14）,定位块（14）设置有两组，且所述定位块（14）内部的一端固定有主固定环（15），所述主固定环（15）的内部滑动安装有连杆（16）。

3. 根据权利要求1的一种基于物联网的消防报警装置，其特征在于：所述装置主体（5）的内部安装有信号处理器（23），且所述信号处理器（23）一侧的装置主体（5）内壁上安装有微型处理器（24），所述装置主体（5）一侧的内壁上安装有存储模块（25）。

4. 根据权利要求1所述的一种基于物联网的消防报警装置，其特征在于：所述装置主体（5）一侧的内壁上安装有无线通讯模块（26），且所述无线通讯模块（26）一侧的装置主体（5）内壁上安装有电源模块（27）。

5. 根据权利要求2的一种基于物联网的消防报警装置，其特征在于：所述定位块（14）内部的一端固定有副固定环（20），且所述副固定环（20）一侧的连杆（16）表面固定有第二固定板（19）。

6. 根据权利要求2所述的一种基于物联网的消防报警装置，其特征在于：所述连杆（16）表面的一侧缠绕有弹簧（18）,弹簧（18）的一端与主固定环（15）的外壁相互接触，所述连杆（16）表面的一侧固定有第一固定板（17）,第一固定板（17）的外壁与主固定环（15）的外壁相互接触，所述连杆（16）的一端固定有限位头（21），限位头（21）的一端延伸至限位孔（12）的外部。