一种旱地自动化养鸭舍及其养殖方法

技术领域

[0001] 本发明涉及家禽养殖技术领域，特别涉及养鸭技术领域，具体是一种旱地自动化养鸭舍及其养殖方法。

背景技术

[0002] 鸭子是主要的家禽之一，无论是鸭肉、鸭蛋还是鸭绒，都是现在人民生活中需求量较大的产品，由于鸭子属于水禽，在人类养殖历史上，一般都是在自然水资源丰富的地区进行饲养，而由于养鸭易造成水体污染，相关行业提倡旱养或笼养。但在长期不接触水的情况下，鸭子的生长发育可能会受到一定影响，导致产肉产蛋率下降，特别是不利于羽毛生长，并容易导致疾病。而在缺水地区饲养鸭子一般都需要人工挖掘水池，分批次赶鸭下水实现水中运动，但采用该方法，需要定期换水，加上缺水地区自然蒸发力强，对供水能力要求较高。由于缺乏水系对自然温度的调节，缺水地区的早晚温差较大，放养容易导致鸭子染病几率增大，不利于集中大量饲养。

[0003] 为了应对此类问题，目前所采用的鸭子旱养主要是采用“鸭舍+运动场”模式。鸭舍内铺设稻草、谷壳等垫料或铺设发酵床或舍内铺设网床。运动场设计向外侧倾斜便于运动场干燥。饮水槽设置在运动场远端。采用这种方案，优点是:建设成本较低、建筑面积利用率高；运动区域大使鸭群健壮；可节约大量水、电资源，减少了污水排放对环境污染的压力；粪便利于回收可堆肥利用、降低了随意排放对环境的污染并减少病原在水中的传播。缺点是:种鸭长期不洗浴可能会影响羽毛光洁；饲养员必须每天人工清除运动场上的鸭粪，因此劳动量巨大；在炎热的夏季没有水池不利于种鸭降温。 目前有少数养殖企业尝试将开放式运动场改造为室内封闭式运动场使整个鸭舍温湿可控；改冲水圈为发酵床可降低了运动场上鸭粪的处理工作量，但耗水量又大大增加，而且鸭子虽然是水禽，但其对生活环境要求较为干燥，并不喜欢潮湿环境进行日常生活，因此，研发一种能为鸭子提供带有水系的环境，但日常生活区域干燥的鸭舍，能有效提高鸭子的生长效率，满足饲养需求。

发明内容

[0004] 针对上述问题，本发明提供一种旱地自动化养鸭舍及其养殖方法，通过设置带有水系的多层鸭舍，让鸭子能够实现全生命周期不出鸭舍生长的需求，便于控制生长环境，保证身体健康、降低疫病概率、提高经济产出。

[0005] 本发明的技术方案如下：

一种旱地自动化养鸭舍，包括多面墙板，所述墙板围成矩形体结构，所述墙板的边缘和垂直方向的中部设有支柱，所述支柱内设有滑槽，该支柱作为带滑槽支柱；在所述带滑槽支柱之间分别设有多层生活吊板，在所述生活吊板下方设有水池，在所述生活吊板的长度方向的侧面设有转运板，在最下层的所述生活吊板下方设有下水吊板，所述生活吊板、所述转运板、所述下水吊板可沿所述带滑槽支柱上下平稳运动；所述下水吊板可沉入所述水池中。

[0006] 进一步的，所述生活吊板为金属网状框架，所述生活吊板的框架外侧设有多个用于与带滑槽支柱连接的吊板滑块，所述生活吊板上设有沿长度方向设置的饮水槽和饲料槽，所述生活吊板沿长度方向的两侧设有赶鸭滑轨，所述赶鸭滑轨内设有丝杆，在所述丝杆上连接有带丝杆孔的赶鸭板，所述赶鸭板在丝杆带动下沿着赶鸭滑轨运动，向所需方向驱赶生活吊板内的鸭子；

所述下水吊板结构为金属网状框架，所述下水吊板的框架外侧设有多个用于与带滑槽支柱连接的下水板滑块，且所述下水板滑块的高度大于所述吊板滑块；所述下水吊板也设有赶鸭板；

所述转运板为草地吊板，所述草地吊板为金属板上设有一层土壤，并形成草地，所述草地吊板数量为至少一层，且所述草地吊板可与所述生活吊板侧面对接，便于鸭子在两者之间移动；所述草地吊板也设有赶鸭板。

[0007] 进一步的，所述赶鸭板包括两个相对设置的底部设有丝杆孔的竖杆，在所述竖杆的顶部之间连接有一根带孔的上板，该孔作为吊线孔，并在所述吊线孔的另一侧设有吊线滑轮；在所述竖杆的相向侧设有吊线槽，在其中一个所述竖杆上设有吊线电机，在所述吊线电机的转轴上设有两根吊线，其中一根所述吊线直接从所述吊线电机的转轴向下延伸，另一根所述吊线穿过所述吊线孔后绕过所述吊线滑轮向下延伸，在两根所述吊线底部连接有与所述上板平行的下板，且所述下板为自重较大的高密度金属材料；在所述吊线电机转动的驱动下，所述吊线发生移动，所述下板可在所述吊线的牵引下向上运动，并在失去牵引后依靠自重向下运动，在所述上板和所述下板之间设有折叠板，所述折叠板两侧设有小孔，所述吊线穿过每一层所述折叠板的所述小孔，在所述小孔的内壁设有金属环；

所述竖杆的高度不小于35cm，所述下板移动到最顶部的时候距离所述生活吊板的高度不小于30cm；

所述折叠板为硬质薄壁板材。

[0008] 进一步的，在每一层所述生活吊板的下方设有排泄板，所述排泄板侧面设有连接到所述生活吊板的排泄板连杆和侧挡板，所述排泄板上表面沿着宽度方向设有斜坡，其沿着长度方向的横截面为直角三角形；在斜坡方向的两侧设有排泄物滑轨，所述排泄物滑轨设有排泄物电机和排泄物推杆，所述排泄物推杆用于沿着斜坡方向运动，在所述排泄物推杆下方连接有清扫块，所述清扫块与斜坡面接触；

在对应斜坡较低一侧的外侧，设有高度从所述水池顶部到墙板顶部的排泄物回收箱。

[0009] 进一步的，所述饮水槽位于斜坡较高一侧的上部，所述饲料槽位于斜坡较低一侧的上部。

[0010] 进一步的，所述饮水槽主体为弧形开口朝上的水槽槽体，所述水槽槽体一侧设有管道并连接到水源，所述水槽槽体两侧为椭圆形端板，并在两个椭圆形端板的顶部之间连接有一片金属片，作为水槽顶板，所述水槽顶板将水槽顶部区域分为两条宽度不同的槽口，宽度较大的槽口朝向生活吊板内侧，作为饮水口，宽度较小的槽口作为溢流槽，所述水槽槽体的开口端两条边存在高度差，位于饮水口一侧的边缘高度大于位于溢流槽一侧的高度，当所述水槽槽体内水满时从溢流槽溢出并落到下侧的排泄板的斜坡较高一侧。

[0011] 进一步的，在鸭舍顶部设有顶部开口的容器，该容器作为集水区；

在所述集水区的一部分区域内设有一个带盖的投饲料区；

在所述水池的上部沿长度方向的墙体上，侧面设有百页窗；

在所述集水区靠近所述百页窗的边缘上设有两个缺口，一个所述缺口作为排水管，并带有可控制的门板；另一个所述缺口也带有可控制的门板，且在该缺口下方连接有送水管，所述送水管的下方向下延伸，并穿过所述水池侧壁，与所述水池的顶部保持连接；

在所述投饲料区靠近所述百页窗的边缘上设有一个缺口，且该缺口作为饲料入口，并在饲料入口处设有可控制的门板；在所述饲料入口下方连接有送饲料管，所述送饲料管上设有饲料出口，所述饲料出口穿过所述百页窗，并与所述饲料槽端面对接；所述饲料槽底部设有输送装置，用于沿着长度方向输送饲料让饲料均匀分布在整个饲料槽；

所述百页窗，与所述饲料出口对接的窗页为固定静止结构，其他窗页为可转动结构，与所述饲料出口对接的窗页上设有开口，以便让所述饲料出口穿过窗页进行投食。

[0012] 进一步的，在鸭舍顶部下侧、在除最下层草地吊板以外的其他草地吊板的下侧、在排泄板的下侧均设有照明取暖装置，所述照明取暖装置数量为多个，且均匀排布设置；

在所述墙板的部分区域设有多个通风机，且通风机内侧和外侧均设有金属丝网结构。

[0013] 进一步的，在所述草地吊板的下侧设有密封的沼气池，所述沼气池底部朝向墙板设有清淤口和肥料输送管，所述肥料输送管向上延伸并穿过墙板向内连通；所述沼气池连接到所述排泄物回收箱底部；所述沼气池底部与水池接壤处设有开口；

所述水池底部设有三角斜面的沉淀物导板，斜面朝向沼气池，在三角斜面上方设有沉淀物导轨，所述沉淀物导轨上设有沉淀物刮板，所述沉淀物导轨的角度与三角斜面的角度相同；在三角斜面的顶部侧面设有穿过墙板的污水清理口，在三角斜面底部的宽度方向的侧面设有污染物清理口，所述污水清理口和所述污染物清理口均设有开关阀门。

[0014] 一种旱地自动化养鸭方法，采用所述的旱地自动化养鸭舍，包括如下步骤：

所述鸭舍的某一层生活吊板内放置孵化后超过3天的鸭苗，调节对应的照明取暖装置的强度和高度，使其为鸭子提供舒适的温度环境，并进行投食和喂水，在鸭子成长超过设定天数后，进行分栏，通过生活吊板的赶鸭板将部分鸭子驱赶转运到草地吊板，再通过草地吊板的赶鸭板将部分鸭子驱赶转运到另一层生活吊板内，确保鸭子在不同时期所需要的生活密度符合生长要求；当鸭子可以下水后，分批次通过草地吊板将鸭子送入下水吊板，并将下水吊板沉入水池中，强制鸭子进行一定时间的游水，完成后再次抬起下水吊板，并原路返回生活吊板，也可适当的时间让鸭子在草地吊板活动；

在用赶鸭板驱动鸭子移动到下一区域的时候，下一区域的赶鸭板可抬起下板，并移动到与接触的区域，此时由于下板的高度高于鸭子的可接受高度，因此可以从鸭子的头部移动过去，然后放下下板，以避免鸭子在上下移动的时候从侧面掉落；

在排泄板需要清洗的时候，通过排泄板推杆进行清理，必要的时候可以让溢流槽溢出部分水辅助排泄板推杆；排泄板内的废物通过排泄物回收箱送入沼气池；

在水池内的水可以通过水源或顶部的集水区进行补充，并在一定时间间隔进行更换，将废水从污水清理口排出；如果此时沼气池内的废物已经通过清淤口处理，则可以联通沼气池和水池之间的通道，并通过沉淀物刮板输送沉淀物进入沼气池；如果不需要输送，则通过污染物清理口将沉淀物吸出清理；

沼气池内的部分固相废物可以通过肥料输送管进行输送，并送入对应的草地吊板上，再通过草地吊板的赶鸭板推开摊平，辅助草地生长。

[0015] 本发明的有益之处在于：

1、本发明采用框架式的鸭舍，能让鸭子从早期到出栏均在鸭舍内，且依然能保持足够的活动量以及水上活动，保证鸭子的生活质量，以提高鸭肉、鸭绒等产品的均衡产量；

2、采用分层设计的生活吊板，能够让鸭子根据不同的生长情况，使其群体密度得到调整，以达到最佳状态，确保达到防疫和成本的平衡点；

3、采用整体式的鸭舍，能减少对土地资源的需求，并实现较好的环境控制，并充分利用自然降水等，能有效提高综合经济效益；

4、本发明大致采用模块化设计，均可以拆卸更换，便于后期维护，饲养过程中，人工无需过多参与，在设计好控制方案后，可以实现系统自动控制，无需人工打扫养殖产地等，因此也不需要按照人员的身体参数设计鸭舍，进一步的节约空间。

附图说明

[0016] 图1为本发明的外观立体图；

图2为图1右侧的结构放大图；

图3为本发明的内部结构主视剖视图；

图4为图2右半部分的右视图剖面图；

图5为生活吊板的立体结构示意图；

图6为图5中A区域的细节放大图；

图7为排泄板的立体结构示意图；

图8为赶鸭板的立体结构示意图；

图9为图8右上侧的细节图；

图10为赶鸭板的正面剖视图；

图11为图10中B区域的细节图；

图12为图3内部结构变化后一种示例；

图13为图3内部结构变化后另一种示例。

[0017] 图中：

1带滑槽支柱、2墙板、3沼气池、4水池、5百页窗、6集水区、7投饲料区、8通风机、9草地吊板、10生活吊板、11排泄板、12下水吊板、13排泄物回收箱、14赶鸭板、15照明取暖装置、16饮水槽、17饲料槽、

301清淤口、302肥料输送管、

401污染物清理口、402污水清理口、403沉淀物导板、404沉淀物导轨、405沉淀物刮板、

501窗缝、

601送水管、602排水管、6011过滤段、

701送饲料管、7011饲料入口、7012饲料出口、

901蚯蚓盒、

1001吊板滑块、

1101排泄板连杆、1102排泄板电机、1103排泄物推杆、1104排泄物滑轨、1105侧挡板、

1201下水板滑块、

1401竖杆、1402吊线槽、1403吊线电机、1404吊线、1405下板、1406上板、1407吊线孔、1408吊线滑轮、1409折叠板、1410丝杆孔、1411赶鸭滑轨、

1601水槽槽体、1602水槽顶板、1603溢流槽、1604饮水口。

具体实施方式

[0018] 下面结合实施例对本发明进一步说明，需要说明的是，在本文中，诸如“上”、“下”等词语，仅仅用于方便对附图进行描述，并非限制实际使用中的方向，且不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0019] 如图1-11所示，一种旱地自动化养鸭舍，包括6面墙板2，所述墙板2围成矩形体结构，所述墙板2的边缘和垂直方向的中部设有支柱，支柱共6根，每2根支柱内设有对称的滑槽，该支柱作为带滑槽支柱1，在下文中，所述长度方向为3根带滑槽支柱1所在的方向，即图1中的左右方向，所述宽度方向为2跟带滑槽支柱1所在的方向，即图1中的上下方向；在所述带滑槽支柱1之间分别设有多层生活吊板10，如本发明实施例所优选的2层，当然在空间允许的情况下，也可以是其他层数，在所述生活吊板10下方设有水池4，在所述生活吊板10的长度方向的侧面设有转运板，转运板的数量根据需要设定，如本实施例的2层，可以让转运板间歇工作，间歇时间可以满足转运板的需求，在最下层的所述生活吊板10下方设有下水吊板12，所述生活吊板10、所述转运板、所述下水吊板12可沿所述带滑槽支柱1上下平稳运动；所述下水吊板12可沉入所述水池4中。

[0020] 如图5所示，所述生活吊板10为金属网状框架，且该金属网为可更换结构，将侧面的墙板2打开，拆下即可更换新的金属网，确保网眼适应鸭子不同时期的鸭蹼，避免网眼过大让小鸭子脚踩空，也避免网眼过小让成年鸭子的排泄物无法掉出，所述生活吊板10的框架外侧设有多个用于与带滑槽支柱1连接的吊板滑块1001，所述生活吊板10上设有沿长度方向设置的饮水槽16和饲料槽17，饮水槽16和饲料槽17高度较低，便于小鸭子取食，成年鸭子也能习惯在靠近地面的位置取食，所述生活吊板10沿长度方向的两侧设有赶鸭滑轨1411，所述赶鸭滑轨1411内设有丝杆，在所述丝杆上连接有带丝杆孔1410的赶鸭板14，所述赶鸭板14在丝杆带动下沿着赶鸭滑轨1411运动，向所需方向驱赶生活吊板10内的鸭子，赶鸭板14底部的高度大于引水槽和饲料槽17的高度，因此不会出现运动干涉；所述下水吊板12结构为金属网状框架，该金属网不需要可更换结构，网眼按照亚成年鸭所需尺寸设计，确保小鸭子不会从网眼掉出即可，网眼结构可以根据需要设定，如方形孔、圆形孔等。所述下水吊板12的框架外侧设有多个用于与带滑槽支柱1连接的下水板滑块1201，且所述下水板滑块1201的高度大于所述吊板滑块1001，因为下水吊板12会进入水池4的水面以下，以避免下水板滑块1201也都进入水下，容易发生腐蚀损坏；所述下水吊板12也设有赶鸭板14；所述转运板为草地吊板9，所述草地吊板9为金属板上设有一层土壤，并形成草地，所述草地吊板9数量为至少一层，且所述草地吊板9可与所述生活吊板10侧面对接，便于鸭子在两者之间移动；所述草地吊板9也设有赶鸭板14。当然，采用普通的隔板作为转运板也可以，但采用草地吊板9，除了能作为转运板，还能为鸭子提供运动场所，将草地吊板9与对应的生活吊板10对其后，增加了该层生活吊板10内的鸭子的活动区域，在草地吊板9上侧的另一个草地吊板9或鸭舍顶部，可以设置蚯蚓盒901，用于投放蚯蚓，因为鸭子喜食蚯蚓，且蚯蚓有助于草地翻土，因此可以适当的让其中一个草地吊板9放置一定时期饲养蚯蚓，且该草地吊板9不参与该段时间的鸭子转运和活动，方便蚯蚓生长发育，当蚯蚓成长到合适的尺寸后，将其作为转运板使用，让鸭子在运动过程中可以捕食鸭子喜食的蚯蚓，而另一个或多个草地吊板9开始养蚯蚓，提高综合使用效率，并提高鸭子的活力和营养均衡，增加鸭子的经济产出。

[0021] 如图8-11所示，所述赶鸭板14包括两个相对设置的底部设有丝杆孔1410的竖杆1401，在所述竖杆1401的顶部之间连接有一根带孔的上板1406，该孔作为吊线孔1407，并在所述吊线孔1407的另一侧设有吊线滑轮1408；在所述竖杆1401的相向侧设有吊线槽14021402，在其中一个所述竖杆1401上设有吊线电机1403，在所述吊线电机1403的转轴上设有两根吊线1404，其中一根所述吊线1404直接从所述吊线电机1403的转轴向下延伸，另一根所述吊线1404穿过所述吊线孔1407后绕过所述吊线滑轮1408向下延伸，在两根所述吊线1404底部连接有与所述上板1406平行的下板1405，且所述下板1405为自重较大的高密度金属材料；在所述吊线电机1403转动的驱动下，所述吊线1404发生移动，所述下板1405可在所述吊线1404的牵引下向上运动，并在失去牵引后依靠自重向下运动，在必要的时候，可以在下板1405下方设置向下的弹性拉绳或其他回弹装置，使其能够更好的上下移动，在所述上板1406和所述下板1405之间设有折叠板1409，所述折叠板1409两侧设有小孔，所述吊线1404穿过每一层所述折叠板1409的所述小孔，在所述小孔的内壁设有金属环；所述竖杆1401的高度不小于35cm，所述下板1405移动到最顶部的时候距离所述生活吊板10的高度不小于30cm；该高度基本满足鸭子的高度需求，可以确保跨过鸭子的头顶而不影响鸭子，便于赶鸭板14在两端的运动。所述折叠板1409为硬质薄壁板材，如金属板，塑料板等。

[0022] 如图3、4所示，在每一层所述生活吊板10的下方设有排泄板11，所述排泄板11侧面设有连接到所述生活吊板10的排泄板连杆1101和侧挡板1105，所述排泄板11上表面沿着宽度方向设有斜坡，其沿着长度方向的横截面为直角三角形；在斜坡方向的两侧设有排泄物滑轨1104，所述排泄物滑轨1104设有排泄物电机和排泄物推杆1103，所述排泄物推杆1103用于沿着斜坡方向运动，在所述排泄物推杆1103下方连接有清扫块，所述清扫块与斜坡面接触；

在对应斜坡较低一侧的外侧，设有高度从所述水池4顶部到墙板2顶部的排泄物回收箱13，排泄物回收箱13在对应斜坡一侧设有数量与排泄板11数量相对应的开口，且开口处设有一定的软质延伸，如橡胶垫，以确保能让排泄物不洒落，需要让斜坡移动到对应的橡胶垫再开始清洁打扫。

[0023] 所述饮水槽16位于斜坡较高一侧的上部，所述饲料槽17位于斜坡较低一侧的上部。所述饮水槽16主体为弧形开口朝上的水槽槽体1601，所述水槽槽体1601一侧设有管道并连接到水源，所述水槽槽体1601两侧为椭圆形端板，并在两个椭圆形端板的顶部之间连接有一片金属片，作为水槽顶板1602，所述水槽顶板1602将水槽顶部区域分为两条宽度不同的槽口，宽度较大的槽口朝向生活吊板10内侧，作为饮水口1604，宽度较小的槽口作为溢流槽1603，所述水槽槽体1601的开口端两条边存在高度差，位于饮水口1604一侧的边缘高度大于位于溢流槽1603一侧的高度，当所述水槽槽体1601内水满时从溢流槽1603溢出并落到下侧的排泄板11的斜坡较高一侧。

[0024] 如图1所示，在鸭舍顶部设有顶部开口的容器，该容器作为集水区6；在所述集水区6的一部分区域内设有一个带盖的投饲料区7；在所述水池4的上部沿长度方向的墙体上，侧面设有百页窗5；在所述集水区6靠近所述百页窗5的边缘上设有两个缺口，一个所述缺口作为排水管602，并带有可控制的门板；另一个所述缺口也带有可控制的门板，且在该缺口下方连接有送水管601，所述送水管601的下方向下延伸，并穿过所述水池4侧壁，与所述水池4的顶部保持连接；所述送水管601中部设有过滤段，过滤段为可更换结构，便于过滤雨水，并在适当的时侯换新的过滤段；

如图1、2所示，在所述投饲料区7靠近所述百页窗5的边缘上设有一个缺口，且该缺口作为饲料入口7011，并在饲料入口7011处设有可控制的门板；在所述饲料入口7011下方连接有送饲料管701，所述送饲料管701上设有饲料出口7012，所述饲料出口7012穿过所述百页窗5上设置的窗缝501，并与所述饲料槽17端面对接；所述饲料槽17底部设有输送装置，用于沿着长度方向输送饲料让饲料均匀分布在整个饲料槽17；

所述百页窗5，与所述饲料出口7012对接的窗页为固定静止结构，其他窗页为可转动结构，与所述饲料出口7012对接的窗页上设有开口，以便让所述饲料出口7012穿过窗页进行投食。百叶窗可以整体或单片拆卸，方便过程中任意需要整体维护内部设备的时候拆除百叶窗从而对内部进行维护。

[0025] 在鸭舍顶部下侧、在除最下层草地吊板9以外的其他草地吊板9的下侧、在排泄板11的下侧均设有照明取暖装置15，所述照明取暖装置15数量为多个，且均匀排布设置；所述照明取暖装置15，可以单独或同时实现照明和/或取暖，并且可以实现无级调节，以确保内部的温度和适度符合鸭子不同生长阶段的需求，以及白天和黑夜的生物钟需求。

[0026] 在所述墙板2的部分区域设有多个通风机8，且通风机8内侧和外侧均设有金属丝网结构，通风机8可以调节风量，让内部的鸭子能得到最合适的温度，并且适当的风力可以调节内部的湿度，让鸭子处于干燥的生活环境，所述通风机8可以单独调整控制。在与通风机8相对的一面墙面，可以设有对应的通风机8，也可以设置为窗口或百页窗5等。

[0027] 在所述草地吊板9的下侧设有密封的沼气池3，所述沼气池3底部朝向墙板2设有清淤口301和肥料输送管302，所述肥料输送管302向上延伸并穿过墙板2向内连通，在肥料输送管302内可以设置螺旋输送器，结合如图3所示的肥料输送管302结构，使其可以让沼气池3内的废物因为向左下方倾斜的肥料输送管302底部而向下运动到螺旋输送器底部，然后向上移动到顶部后因为向右下方倾斜而让肥料溢出，当然，此时需要让接纳肥料的草地吊板9处于合适位置；后期配合蚯蚓可以分解肥料，更利于草地生长；所述沼气池3连接到所述排泄物回收箱13底部；所述沼气池3底部与水池4接壤处设有开口，且该处开口设有闸门，在需要的时候再打开；在沼气池3外侧设有危险气体（如甲烷和硫化氢）检测装置及报警装置，以确保没有甲烷泄露，并在出现泄露后立刻开启百叶窗和通风机8等，确保安全。

[0028] 所述水池4底部设有三角斜面的沉淀物导板403，斜面朝向沼气池3，在三角斜面上方设有沉淀物导轨404，所述沉淀物导轨404上设有沉淀物刮板405，所述沉淀物导轨404的角度与三角斜面的角度相同；在三角斜面的顶部侧面设有穿过墙板2的污水清理口402，在三角斜面底部的宽度方向的侧面设有污染物清理口401，所述污水清理口402和所述污染物清理口401均设有开关阀门。

[0029] 一种旱地自动化养鸭方法，采用所述的旱地自动化养鸭舍，包括如下步骤：

所述鸭舍的某一层生活吊板10内放置孵化后超过3天的鸭苗，如果温度合适，也可以将新孵化的鸭苗直接放入；调节对应的照明取暖装置15的强度和高度，使其为鸭子提供舒适的温度环境，同时调节通风机8和百叶窗，提供适当的温度和适度，并进行投食和喂水，在鸭子成长超过设定天数后，进行分栏，通过生活吊板10的赶鸭板14将部分鸭子驱赶转运到草地吊板9，再通过草地吊板9的赶鸭板14将部分鸭子驱赶转运到另一层生活吊板10内，确保鸭子在不同时期所需要的生活密度符合生长要求；当鸭子可以下水后，如图11-12所示，分批次通过草地吊板9将鸭子送入下水吊板12，并将下水吊板12沉入水池4中，强制鸭子进行一定时间的游水，完成后再次抬起下水吊板12，并原路返回生活吊板10，也可适当的时间让鸭子在草地吊板9活动；

在用赶鸭板14驱动鸭子移动到下一区域的时候，下一区域的赶鸭板14可抬起下板1405，并移动到与接触的区域，此时由于下板1405的高度高于鸭子的可接受高度，因此可以从鸭子的头部移动过去，然后放下下板1405，以避免鸭子在上下移动的时候从侧面掉落；

在排泄板11需要清洗的时候，通过排泄板11推杆进行清理，必要的时候可以让溢流槽1603溢出部分水辅助排泄板11推杆；排泄板11内的废物通过排泄物回收箱13送入沼气池3；

在水池4内的水可以通过水源或顶部的集水区6进行补充，并在一定时间间隔进行更换，将废水从污水清理口402排出；如果此时沼气池3内的废物已经通过清淤口301处理，则可以联通沼气池3和水池4之间的通道，并通过沉淀物刮板405输送沉淀物进入沼气池3；如果不需要输送，则通过污染物清理口401将沉淀物吸出清理；在过程中需要注意气体溢出，确保安全；

沼气池3内的部分固相废物可以通过肥料输送管302进行输送，并送入对应的草地吊板9上，再通过草地吊板9的赶鸭板14推开摊平，并借助蚯蚓盒901投撒的蚯蚓，辅助草地生长。

[0030] 以上所述，仅是本发明的较佳实施例而已，并非对本发明作任何形式上的限制，虽然本发明已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本发明，任何熟悉本专业的技术人员，在不脱离本发明技术方案范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本发明技术方案的内容，依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本发明技术方案的改进。