1. 一种羊养殖用羊舍通风装置，包括主机体（3）、出口（11）、第一支撑杆（15）和进口（20），其特征在于：所述主机体（3）外部的一侧通过轴活动设置有密封门（21），所述主机体（3）的一端连接有第一连接管（1），所述第一连接管（1）的一端连接有进口（20），所述主机体（3）的另一端连接有第二连接管（10），且第二连接管（10）的一端连接有出口（11），所述主机体（3）的底部设置有第一转轴（13），且第一转轴（13）上互动设置有第一支撑杆（15），所述第一支撑杆（15）的一端通过轴设置有安装板（17），所述安装板（17）上均匀设置有多个安装螺栓（18）。

2. 根据权利要求1所述的一种羊养殖用羊舍通风装置，其特征在于：所述第一支撑杆（15）的一侧活动设置有第二转轴（14），所述第二转轴（14）上活动设置有第二支撑杆（16），第二支撑杆（16）上通过螺纹活动设置有限位螺母（19）。

3. 根据权利要求1所述的一种羊养殖用羊舍通风装置，其特征在于：所述主机体（3）内部的顶部通过螺钉固定安装有灭菌灯（8），且灭菌灯（8）在主机体（3）的顶部设置有多个。

4. 根据权利要求1所述的一种羊养殖用羊舍通风装置，其特征在于：所述主机体（3）内部的底部通过螺钉固定安装有臭氧发生器（12），且臭氧发生器（12）在主机体（3）的内部设置有多个。

5. 根据权利要求1所述的一种羊养殖用羊舍通风装置，其特征在于：所述主机体（3）内部通过螺钉固定安装有空气净化剂箱（9），主机体（3）内部的一侧通过连接杆连接有电机（4），电机（4）的一端通过连轴器连接有扇叶（2），主机体（3）内部的侧壁上通过螺钉设置有滑动机构（6），且滑动机构（6）设置有多个。

6. 根据权利要求5所述的一种羊养殖用羊舍通风装置，其特征在于：所述滑动机构（6）的内部依次设置有支架（601）和滚轮（602），支架（601）通过螺钉固定安装在主机体（3）的内部，支架（601）上通过轴互动设置有滚轮（602），滚轮（602）之间活动设置有滤网（5），主机体（3）内部靠近滤网（5）的一侧设置有活性炭板（7）。