一种炒南瓜子用烘干效果好的烘干机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及南瓜子产生烘干技术领域，具体为一种炒南瓜子用烘干效果好的烘干机。

背景技术

[0002] 瓜子的种类较多，有葵花子、海瓜子、白瓜子、吊瓜子、西瓜子、南瓜子、黄瓜子、丝瓜子等。南瓜子是葫芦科南瓜属植物南瓜的种子，不但可以作为零食，而且还可以作为制作糕点的原料，同时也是重要的榨油原料，是高档健康的油脂来源，南瓜子也称白瓜子，生吃、熟吃都可以，有杀虫和治疗前列腺疾病的食疗作用。能很好地杀灭人体内的寄生虫，对血吸虫幼虫也具有很好的杀灭作用，是血吸虫病的首选食疗之品，炒南瓜子是以南瓜子为主要原料，以盐、白砂作为辅料炒制而成的一道美食，具有瓜子香、脆，服食简便可口，可用于驱蛔虫麻痹绦虫后段、抗血吸虫的特点，南瓜子在翻炒之前需要对其南瓜子的表面进行烘干，避免潮湿的南瓜子粘接在一起。

[0003] 目前现有的南瓜子烘干装置，其烘干过程中容易造成南瓜子堆积在一些的现象，需要进行长时间的烘干，导致南瓜子的烘干效率较低。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种炒南瓜子用烘干效果好的烘干机，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种炒南瓜子用烘干效果好的烘干机，包括机体、烘干机构，所述烘干机构设置于机体的左侧。

[0006] 所述烘干机构包括装置箱、进风口，所述装置箱的内部左端口固定安装有第一金属防护网，所述装置箱的内部固定安装有防尘过滤网，所述装置箱的内部固定安装有风机，所述进风口的内部固定安装有加热板，所述进风口的内部右端口固定安装有第二防护金属网。

[0007] 优选的，所述机体的左侧固定安装有装置箱，所述机体的左壁开设有进风口，所述进风口的数量为两个，其两个所述进风口分别开设在机体的左壁下端和左壁上端，其两个进风口的设置可提高机体内部的南瓜子的受风面积，提高了其南瓜子的散热面积。

[0008] 优选的，所述机体的内部左壁中部开设有凹槽，所述凹槽的内部固定安装有轴承，所述轴承的内部转动连接有转轴，其轴承的设置可方便对转轴起到定位作用，同时方便转轴在机体的内部进行转动。

[0009] 优选的，所述机体的右侧固定安装有电机箱，所述电机箱的内部固定安装有驱动电机，所述驱动电机的左端转动连接有转轴，其电机箱的设置可对驱动电机起到保护作用，避免驱动电机暴露在外。

[0010] 优选的，所述机体的右侧固定安装有支撑板，所述支撑板的上表面固定安装有电机箱，所述转轴的外壁固定安装有翻板，所述翻板的内部固定安装有金属滤网，其支撑板的设置可对电机箱起到支撑固定的作用，金属滤网的设置提高机体内部热风的流窜性，提高热风与南瓜子的接触面积。

[0011] 优选的，所述翻板的数量为四个，其四个所述翻板分别以转轴的轴心为圆心，等距离固定安装在转轴的外壁，其四个翻板可将机体内部分成四个烘干空间，避免南瓜子堆积在一起不方便烘干的现象。

[0012] 优选的，所述机体的上表面设置有进料口，所述机体的底部开设有出料口，所述出料口的下端口固定安装有电磁阀门，所述机体的底部固定安装有支撑腿，所述机体的正面固定安装有控制面板，其支撑腿的设置可对机体起到支撑固定的作用。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种炒南瓜子用烘干效果好的烘干机。具备以下有益效果：

该一种炒南瓜子用烘干效果好的烘干机，通过在转轴上设置四个翻板，将机体的内部分成四个烘干空间，启动驱动电机带动转轴进行转动，其翻板对南瓜子进行翻转，启动加热板和风机对机体的内部吹送热风，对别四个翻板分成的四个翻炒空间进行热风烘干，其翻板内部设置的金属滤网可使提高热风在四个翻板之间的流动性，提高了南瓜子的散热面积，进一步提高了对南瓜子的烘干效率，避免了南瓜子烘干时的堆积现象，节省了南瓜子的烘干时间。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型正面结构示意图；

图2为本实用新型剖面结构示意图；

图3为本实用新型烘干机构结构示意图；

图4为本实用新型翻板剖面结构示意图。

[0015] 图中：1、机体；2、烘干机构；201、装置箱；202、第一金属防护网；203、防尘过滤网；204、风机；205、加热板；206、第二金属防护网；207、进风口；3、进料口；4、轴承；5、金属滤网；6、支撑腿；7、电磁阀门；8、电机箱；9、驱动电机；10、支撑板；11、控制面板；12、翻板；13、转轴。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种炒南瓜子用烘干效果好的烘干机，包括机体1、烘干机构2，烘干机构2设置于机体1的左侧。

[0018] 烘干机构2包括装置箱201、进风口207，装置箱201的内部左端口固定安装有第一金属防护网202，装置箱201的内部固定安装有防尘过滤网203，装置箱201的内部固定安装有风机204，进风口207的内部固定安装有加热板205，进风口207的内部右端口固定安装有第二防护金属网206。

[0019] 机体1的左侧固定安装有装置箱201，机体1的左壁开设有进风口207，进风口207的数量为两个，其两个进风口207分别开设在机体1的左壁下端和左壁上端，其两个进风口207的设置可提高机体1内部的南瓜子的受风面积，提高了其南瓜子的散热面积，机体1的内部左壁中部开设有凹槽，凹槽的内部固定安装有轴承4，轴承4的内部转动连接有转轴13，其轴承4的设置可方便对转轴13起到定位作用，同时方便转轴13在机体1的内部进行转动，机体1的右侧固定安装有电机箱8，电机箱8的内部固定安装有驱动电机9，驱动电机9的左端转动连接有转轴13，其电机箱8的设置可对驱动电机9起到保护作用，避免驱动电机9暴露在外，机体1的右侧固定安装有支撑板10，支撑板10的上表面固定安装有电机箱8，转轴13的外壁固定安装有翻板12，翻板12的内部固定安装有金属滤网5，其支撑板10的设置可对电机箱8起到支撑固定的作用，金属滤网5的设置提高机体1内部热风的流窜性，提高热风与南瓜子的接触面积，翻板12的数量为四个，其四个翻板12分别以转轴13的轴心为圆心，等距离固定安装在转轴13的外壁，其四个翻板12可将机体1内部分成四个烘干空间，避免南瓜子堆积在一起不方便烘干的现象，机体1的上表面设置有进料口3，机体1的底部开设有出料口，出料口的下端口固定安装有电磁阀门7，机体1的底部固定安装有支撑腿6，机体1的正面固定安装有控制面板11，其支撑腿6的设置可对机体1起到支撑固定的作用，通过在转轴13上设置四个翻板12，将机体1的内部分成四个烘干空间，启动驱动电机9带动转轴13进行转动，其翻板5对南瓜子进行翻转，启动加热板205和风机204对机体1的内部吹送热风，对别四个翻板12分成的四个翻炒空间进行热风烘干，其翻板12内部设置的金属滤网5可使提高热风在四个翻板12之间的流动性，提高了南瓜子的散热面积，进一步提高了对南瓜子的烘干效率，避免了南瓜子烘干时的堆积现象，节省了南瓜子的烘干时间。

[0020] 在实际操作过程中，当此装置使用时，通过在转轴13上设置四个翻板12，将机体1的内部分成四个烘干空间，启动驱动电机9带动转轴13进行转动，其翻板5对南瓜子进行翻转，启动加热板205和风机204对机体1的内部吹送热风，对别四个翻板12分成的四个翻炒空间进行热风烘干，其翻板12内部设置的金属滤网5可使提高热风在四个翻板12之间的流动性，提高了南瓜子的散热面积，进一步提高了对南瓜子的烘干效率，避免了南瓜子烘干时的堆积现象，节省了南瓜子的烘干时间。

[0021] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个......”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0022] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。