1. 一种炒南瓜子用烘干效果好的烘干机，包括机体（1）、烘干机构（2），其特征在于：所述烘干机构（2）设置于机体（1）的左侧；

所述烘干机构（2）包括装置箱（201）、进风口（207），所述装置箱（201）的内部左端口固定安装有第一金属防护网（202），所述装置箱（201）的内部固定安装有防尘过滤网（203），所述装置箱（201）的内部固定安装有风机（204），所述进风口（207）的内部固定安装有加热板（205），所述进风口（207）的内部右端口固定安装有第二防护金属网（206）。

2. 根据权利要求1所述的一种炒南瓜子用烘干效果好的烘干机，其特征在于：所述机体（1）的左侧固定安装有装置箱（201），所述机体（1）的左壁开设有进风口（207），所述进风口（207）的数量为两个，其两个所述进风口（207）分别开设在机体（1）的左壁下端和左壁上端。

3. 根据权利要求1所述的一种炒南瓜子用烘干效果好的烘干机，其特征在于：所述机体（1）的内部左壁中部开设有凹槽，所述凹槽的内部固定安装有轴承（4），所述轴承（4）的内部转动连接有转轴（13）。

4. 根据权利要求1所述的一种炒南瓜子用烘干效果好的烘干机，其特征在于：所述机体（1）的右侧固定安装有电机箱（8），所述电机箱（8）的内部固定安装有驱动电机（9），所述驱动电机（9）的左端转动连接有转轴（13）。

5. 根据权利要求4所述的一种炒南瓜子用烘干效果好的烘干机，其特征在于：所述机体（1）的右侧固定安装有支撑板（10），所述支撑板（10）的上表面固定安装有电机箱（8），所述转轴（13）的外壁固定安装有翻板（12），所述翻板（12）的内部固定安装有金属滤网（5）。

6. 根据权利要求5所述的一种炒南瓜子用烘干效果好的烘干机，其特征在于：所述翻板（12）的数量为四个，其四个所述翻板（12）分别以转轴（13）的轴心为圆心，等距离固定安装在转轴（13）的外壁。

7. 根据权利要求1所述的一种炒南瓜子用烘干效果好的烘干机，其特征在于：所述机体（1）的上表面设置有进料口（3），所述机体（1）的底部开设有出料口，所述出料口的下端口固定安装有电磁阀门（7），所述机体（1）的底部固定安装有支撑腿（6），所述机体（1）的正面固定安装有控制面板（11）。