1. 一种换流站数字化环境监测装置，其特征在于，包括支架（1）和控制模块（20），所述支架（1）上设置有开放式框架（2），所述支架（1）的底部设置有土壤盐分传感器（3），所述开放式框架（2）的底板上设置有沉降传感器（4），所述开放式框架（2）内设置有隔板（5），所述隔板（5）上设置有扬尘传感器（6），所述开放式框架（2）的顶盖（7）上还设置有降雨量传感器（8）、降雪量传感器（9）和传感器固定器（10），所述传感器固定器（10）内设置有环境温度传感器（11）、环境湿度传感器（12）、PM10传感器（13）、PM2.5传感器（14）、风速传感器（15）、风向传感器（16）、大气压传感器（17）、振动传感器（18）和噪声传感器（19）。

2. 根据权利要求1所述的换流站数字化环境监测装置，其特征在于，所述土壤盐分传感器（3）的型号为JXBS-3001-EC。

3. 根据权利要求1所述的换流站数字化环境监测装置，其特征在于，所述沉降传感器（4）的型号为GH-TDS-30-B。

4. 根据权利要求1所述的换流站数字化环境监测装置，其特征在于，所述扬尘传感器（6）的型号为LT-CG-S/D-005-A70H00-2-12。

5. 根据权利要求1所述的换流站数字化环境监测装置，其特征在于，所述降雨量传感器（8）和降雪量传感器（9）的型号为ZZ-RSS-RS。

6. 根据权利要求1所述的换流站数字化环境监测装置，其特征在于，所述降雨量传感器（8）、降雪量传感器（9）和传感器固定器（10），所述传感器固定器（10）内设置有环境温度传感器（11）、环境湿度传感器（12）、PM10传感器（13）、PM2.5传感器（14）、风速传感器（15）、风向传感器（16）、大气压传感器（17）和噪声传感器（19）的型号为HCD6818A。

7. 根据权利要求1所述的换流站数字化环境监测装置，其特征在于，所述控制模块（20）包括服务器（21），所述服务器（21）通过导线连接有数据采集仪（22）和电源（23）；所述数据采集仪（22）通过导线连接有土壤盐分传感器（3）、沉降传感器（4）、扬尘传感器（6）、降雨量传感器（8）、降雪量传感器（9）、环境温度传感器（11）、环境湿度传感器（12）、PM10传感器（13）、PM2.5传感器（14）、风速传感器（15）、风向传感器（16）、大气压传感器（17）、振动传感器（18）和噪声传感器（19），所述服务器（21）通过通讯模块（24）连接有手机APP平台（25）和PC端软件平台（26）。

8. 根据权利要求1所述的换流站数字化环境监测装置，其特征在于，所述数据采集仪（22）为CT1150四串口通讯管理服务器。

9. 根据权利要求1所述的换流站数字化环境监测装置，其特征在于，所述电源（23）的电压为220V/24V。