一种炒南瓜子用快速出料的炒锅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及炒锅技术领域，具体为一种炒南瓜子用快速出料的炒锅。

背景技术

[0002] 南瓜子，中药名。葫芦科南瓜属植物南瓜的种子。秋季采摘成熟果实，取出种子，洗净晒干。

[0003] 炒锅是中国一种烹饪工具，为锅的一种，特征是顶部开口大，圆底，由于中国南方食物多以小炒为主，故炒锅设计成有手柄以方便抛炒。炒锅主要用作煎或炒食物，但也可以用作蒸、炖、炸等其他不同的烹饪方法。炒锅是中国及东南亚的主要煮食工具。

[0004] 目前现有的炒锅只能单方面的进行翻炒，需要人工使用锅铲对炒锅内的南瓜子翻炒，较为麻烦，浪费时间，且在翻炒过程中容易出现翻炒不均匀，导致南瓜子的质量降低。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供了一种炒南瓜子用快速出料的炒锅，达到快速翻炒，无需人工操作，翻炒均匀，提高南瓜子的翻炒质量。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种炒南瓜子用快速出料的炒锅，包括炒锅本体和卡接收集机构，所述卡接收集机构活动安装于炒锅本体外表面两端，所述炒锅本体设置于卡接收集机构顶部中心位置。

[0007] 所述炒锅本体包括连杆，所述连杆固定安装于炒锅本体右侧，所述连杆右侧设置有握把，所述炒锅本体右侧开设有出油口，所述炒锅本体内部设置有锅底，所述锅底表面活动安装有翻炒装置，所述翻炒装置内部活动安装有吸油辊，所述吸油辊底部传动连接有转接件，所述转接件底部设置有翻炒叶片。

[0008] 所述卡接收集机构包括收集盒，所述收集盒活动安装于卡接收集机构外侧两端，所述收集盒上端活动安装有卡块，所述卡块外表面活动安装有卡扣件。

[0009] 优选的，所述握把顶部表面设置有控制按钮，所述锅底内部一端设置有导油管，所述锅底内壁设置有不粘内胆层和防烫层。

[0010] 优选的，所述炒锅本体顶部设置有锅盖，所述锅盖顶部中心位置设置有提手，所述锅盖外表面开设有排气孔。

[0011] 优选的，所述导油管贯穿炒锅本体，且所述导油管外侧一端与出油口相连通，在翻炒南瓜子的过程中，难免会产生油，在翻炒完成后，锅底中的油可通过导油管从出油口处排出，避免资源的浪费。

[0012] 优选的，所述卡块通过卡扣件与炒锅本体外表面活动卡接，且所述炒锅本体外表面两侧开设有通槽，所述通槽与收集盒相连通，在对南瓜子进行翻炒过程中，可通过卡扣件将卡块和炒锅本体固定，在翻炒完成后，可将卡扣件松开，使通槽与收集盒相连通，将翻炒好的南瓜子从通槽位置引入到收集盒中，方便人们快速集中收集南瓜子，方便简单。

[0013] 优选的，所述吸油辊、翻炒叶片和控制按钮为电性连接，便于人们直接通过控制按钮使翻炒叶片对南瓜子进行翻炒，减少人们使用锅铲进行手动翻炒，提高工作效率。

[0014] 优选的，所述转接件贯穿翻炒装置底部内侧与吸油辊传动连接，且所述翻炒叶片通过转接件转动，在人们将控制按钮按压后，使吸油辊转动，让转接件快速转动，进而带动翻炒叶片对锅底的南瓜子进行翻炒，无需人工操作，且对南瓜子翻炒均匀，提高对南瓜子的翻炒质量。

[0015] 本实用新型提供了一种炒南瓜子用快速出料的炒锅，具备以下有益效果：

（1）、本实用新型通过卡块通过卡扣件与炒锅本体外表面活动卡接，且炒锅本体外表面两侧开设有通槽，通槽与收集盒相连通，在对南瓜子进行翻炒过程中，可通过卡扣件将卡块和炒锅本体固定，在翻炒完成后，可将卡扣件松开，使通槽与收集盒相连通，将翻炒好的南瓜子从通槽位置引入到收集盒中，方便人们快速集中收集南瓜子，方便简单。

[0016] （2）、本实用新型通过转接件贯穿翻炒装置底部内侧与吸油辊传动连接，且翻炒叶片通过转接件转动，在人们将控制按钮按压后，使吸油辊转动，让转接件快速转动，进而带动翻炒叶片对锅底的南瓜子进行翻炒，无需人工操作，且对南瓜子翻炒均匀，提高对南瓜子的翻炒质量。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型正面的整体结构示意图；

图2为本实用新型俯视的整体结构示意图；

图3为本实用新型侧面的翻炒装置、吸油辊和翻炒叶片连接结构示意图；

图4为本实用新型侧面的炒锅本体结构内部示意图。

[0018] 图中：1、炒锅本体；101、连杆；102、握把；103、锅盖；104、提手；105、排气孔；106、出油口；107、锅底；108、翻炒装置；109、导油管；110、控制按钮；111、吸油辊；112、转接件；113、翻炒叶片；114、不粘内胆层；115、防烫层；2、卡接收集机构；201、收集盒；202、卡块；203、卡扣件。

具体实施方式

[0019] 如图1-4所示，本实用新型提供一种技术方案：

一种炒南瓜子用快速出料的炒锅，包括炒锅本体1和卡接收集机构2，卡接收集机构2活动安装于炒锅本体1外表面两端，炒锅本体1设置于卡接收集机构2顶部中心位置。

[0020] 炒锅本体1包括连杆101，连杆101固定安装于炒锅本体1右侧，连杆101右侧设置有握把102，炒锅本体1右侧开设有出油口106，炒锅本体1内部设置有锅底107，锅底107表面活动安装有翻炒装置108，翻炒装置108内部活动安装有吸油辊111，吸油辊111底部传动连接有转接件112，转接件112贯穿翻炒装置108底部内侧与吸油辊111传动连接，且翻炒叶片113通过转接件112转动，在人们将控制按钮110按压后，使吸油辊111转动，让转接件112快速转动，进而带动翻炒叶片113对锅底107的南瓜子进行翻炒，无需人工操作，且对南瓜子翻炒均匀，提高对南瓜子的翻炒质量，转接件112底部设置有翻炒叶片113，握把102顶部表面设置有控制按钮110，吸油辊111、翻炒叶片113和控制按钮110为电性连接，便于人们直接通过控制按钮110使翻炒叶片113对南瓜子进行翻炒，减少人们使用锅铲进行手动翻炒，提高工作效率，锅底107内部一端设置有导油管109，导油管109贯穿炒锅本体1，且导油管109外侧一端与出油口106相连通，在翻炒南瓜子的过程中，难免会产生油，在翻炒完成后，锅底107中的油可通过导油管109从出油口106处排出，避免资源的浪费，锅底107内壁设置有不粘内胆层114和防烫层115,炒锅本体1顶部设置有锅盖103，锅盖103顶部中心位置设置有提手104，锅盖103外表面开设有排气孔105。

[0021] 卡接收集机构2包括收集盒201，收集盒201活动安装于卡接收集机构2外侧两端，收集盒201上端活动安装有卡块202，卡块202通过卡扣件203与炒锅本体1外表面活动卡接，且炒锅本体1外表面两侧开设有通槽，通槽与收集盒201相连通，在对南瓜子进行翻炒过程中，可通过卡扣件203将卡块202和炒锅本体1固定，在翻炒完成后，可将卡扣件203松开，使通槽与收集盒201相连通，将翻炒好的南瓜子从通槽位置引入到收集盒201中，方便人们快速集中收集南瓜子，方便简单，卡块202外表面活动安装有卡扣件203。

[0022] 综上可得，本实用新型通过卡块202通过卡扣件203与炒锅本体1外表面活动卡接，且炒锅本体1外表面两侧开设有通槽，通槽与收集盒201相连通，在对南瓜子进行翻炒过程中，可通过卡扣件203将卡块202和炒锅本体1固定，在翻炒完成后，可将卡扣件203松开，使通槽与收集盒201相连通，将翻炒好的南瓜子从通槽位置引入到收集盒201中，方便人们快速集中收集南瓜子，方便简单；转接件112贯穿翻炒装置108底部内侧与吸油辊111传动连接，且翻炒叶片113通过转接件112转动，在人们将控制按钮110按压后，使吸油辊111转动，让转接件112快速转动，进而带动翻炒叶片113对锅底107的南瓜子进行翻炒，无需人工操作，且对南瓜子翻炒均匀，提高对南瓜子的翻炒质量。

[0023] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0024] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。