一种冷鲜禽运输保鲜盒

技术领域

[0001] 本实用新型属于食品运输技术领域，具体涉及一种冷鲜禽运输保鲜盒。

背景技术

[0002] 在家禽加工的过程中，通常需要利用运输盒对宰杀后的禽类肉品进行盛放，并将其发放到售卖地区；然而，现有的大多数运输盒在使用的过程中，容易受运输环境的影响，使得运输盒内部的禽类肉品因高温而产生发臭变质的问题，从而会导致禽类肉品不够新鲜，为此，我们提出了一种冷鲜禽运输保鲜盒。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种冷鲜禽运输保鲜盒，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种冷鲜禽运输保鲜盒，包括外壳和内胆，所述外壳内腔的底部通过安装块与内胆的底部固定连接，所述外壳的内侧铺设有保温层，所述外壳顶端的外部螺纹套接有密封盖，所述密封盖的顶部固定连接有把手，且密封盖的底部固定连接有密封垫，所述外壳侧面的底部螺纹套接有排水塞，所述内胆的内侧固定卡接有磁条，且内胆的内部设置有压板，所述压板的顶部固定连接有滑杆，所述滑杆的外部活动套接有滑套，所述滑套的顶部固定连接有连接杆，所述连接杆的一端固定连接有磁块。

[0005] 作为一种优选的实施方式，所述保温层的材质为泡沫材料，且保温层与内胆之间的空隙中设置有冰块。

[0006] 作为一种优选的实施方式，所述密封垫的材质为橡胶材料，且密封垫与内胆之间相适配。

[0007] 作为一种优选的实施方式，所述排水塞的一端依次贯穿外壳和保温层，且排水塞的材质为硬塑材料。

[0008] 作为一种优选的实施方式，所述压板的形状为圆盘形，且压板与内胆之间活动套接。

[0009] 作为一种优选的实施方式，所述磁块与磁条之间磁力连接，且磁块与磁条之间相接触。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

该冷鲜禽运输保鲜盒，通过设置外壳、内胆、保温层、密封盖和密封垫，可以在禽类肉品运输的过程中，便于利用冰块对禽类肉品进行冷藏，避免了运输盒内部的禽类肉品因高温而产生发臭的问题，从而提高了禽类肉品的新鲜度；

该冷鲜禽运输保鲜盒，通过设置磁条、压板、滑杆、滑套、连接杆和磁块，可以在禽类肉品运输的过程中，便于对放入至内胆中的禽类肉品进行挤压，能够限制禽类肉品的空间，避免了禽类肉品在运输的过程中发生晃动的问题，从而为禽类肉品的运输带来了便利。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型冷鲜禽运输保鲜盒结构的立体图；

图2为本实用新型冷鲜禽运输保鲜盒结构的局部剖视图；

图3为本实用新型结构中压板的俯视图。

[0012] 图中：1、外壳；2、内胆；3、安装块；4、保温层；5、密封盖；6、把手；7、密封垫；8、排水塞；9、磁条；10、压板；11、滑杆；12、滑套；13、连接杆；14、磁块。

具体实施方式

[0013] 下面结合实施例对本实用新型做进一步的描述。

[0014] 以下实施例用于说明本实用新型，但不能用来限制本实用新型的保护范围。实施例中的条件可以根据具体条件做进一步的调整，在本实用新型的构思前提下对本实用新型的方法简单改进都属于本实用新型要求保护的范围。

[0015] 请参阅图2，本实用新型提供一种冷鲜禽运输保鲜盒，包括外壳1和内胆2，外壳1内腔的底部通过安装块3与内胆2的底部固定连接，外壳1的内侧铺设有保温层4，保温层4的材质为泡沫材料，且保温层4与内胆2之间的空隙中设置有冰块；可以在禽类肉品运输的过程中，利用冰块对内胆2的表面进行降温处理，使得内胆2中禽类肉品的温度降低，从而便于对禽类肉品进行冷藏和保鲜，且通过设置保温层4，可以利用泡沫材料自身的特性对外壳1传递而来的外界热能进行阻挡，能够减缓冰块的融化速度，从而提高了禽类肉品冷藏和保鲜时间。

[0016] 请参阅图1和图2，能够减缓冷气的流失，可在外壳1顶端的外部螺纹套接密封盖5，通过两者之间螺纹套接，能够减小外壳1与密封盖5之间的间隙，密封盖5的顶部固定连接有把手6，且密封盖5的底部固定连接有密封垫7，密封垫7的材质最好选用橡胶材料，且密封垫7与内胆2之间相适配；通过设置橡胶材料的密封垫7，可以利用橡胶材料自身的弹性性能，使得密封垫7与内胆2之间紧密接触，能够减缓冷气的流失，从而提高了禽类肉品冷藏和保鲜效果。

[0017] 请参阅图1和图2，外壳1侧面的底部螺纹套接有排水塞8，排水塞8的一端依次贯穿外壳1和保温层4，且排水塞8的材质为硬塑材料；当运输盒内部的冰块都融化后需要添加新的冰块时，旋转排水塞8，使之与保温层4和外壳1之间相分离，此时保温层4和内胆2之间融化后的冰水会从排水塞8处流出，便于对运输盒内部的水体进行排放，从而方便对新的冰块进行添加。

[0018] 请参阅图2和图3，为了防止内胆2中的禽类肉品在运输时发生晃动，内胆2的内侧固定卡接有磁条9，且内胆2的内部设置有压板10，压板10的形状为圆盘形，且压板10与内胆2之间活动套接；当将待运输的禽类肉品放置在内胆2的内部后，再将压板10放入至内胆2中，使得压板10的底部与禽类肉品相接触，便于对禽类肉品进行挤压，从而限制禽类肉品的空间，防止了内胆2中的禽类肉品在运输时发生晃动。

[0019] 请参阅图2和图3，为了便于对压板10进行固定，可在压板10的顶部固定连接滑杆11，滑杆11的外部活动套接有滑套12，滑套12的顶部固定连接有连接杆13，连接杆13的一端固定连接有磁块14，磁块14与磁条9之间磁力连接，且磁块14与磁条9之间相接触；当压板10与禽类肉品相接触后，水平推动滑套12，使得滑套12在滑杆11的外部发生滑动，且滑套12会利用连接杆13带动磁块14发生移动，使得磁块14与磁条9之间相接触，促使两者之间发生磁力吸附，从而便于对压板10进行固定。

[0020] 本实用新型的工作原理及使用流程：首先握住把手6，旋转密封盖5，使之与外壳1之间相分离，将待运输的禽类肉品放置在内胆2的内部后，再将压板10放入至内胆2中，使得压板10的底部与禽类肉品相接触，便于对禽类肉品进行挤压，水平推动滑套12，使得滑套12在滑杆11的外部发生滑动，且滑套12会利用连接杆13带动磁块14发生移动，使得磁块14与磁条9之间相接触，促使两者之间发生磁力吸附，从而便于对压板10进行固定，能够限制禽类肉品的空间，防止了内胆2中的禽类肉品在运输时发生晃动；

接着将冰块放入至保温层4与内胆2之间的空隙中，可以在禽类肉品运输的过程中，利用冰块对内胆2的表面进行降温处理，使得内胆2中禽类肉品的温度降低，从而便于对禽类肉品进行冷藏和保鲜，且通过设置保温层4，可以利用泡沫材料自身的特性对外壳1传递而来的外界热能进行阻挡，能够减缓冰块的融化速度，从而提高了禽类肉品冷藏和保鲜时间；

最后当冰块添加完成后，将密封盖5放置在外壳1顶端的外部，并再次旋转密封盖5，使之与外壳1之间螺纹套接，便于对运输盒的顶部进行密封，通过设置橡胶材料的密封垫7，可以利用橡胶材料自身的弹性性能，使得密封垫7与内胆2之间紧密接触，能够减缓冷气的流失，从而提高了禽类肉品冷藏和保鲜效果，当运输盒内部的冰块都融化后需要添加新的冰块时，旋转排水塞8，使之与保温层4和外壳1之间相分离，此时保温层4和内胆2之间融化后的冰水会从排水塞8处流出，便于对运输盒内部的水体进行排放，从而方便对新的冰块进行添加。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。