1. 一种冷鲜禽运输保鲜盒，包括外壳（1）和内胆（2），其特征在于：所述外壳（1）内腔的底部通过安装块（3）与内胆（2）的底部固定连接，所述外壳（1）的内侧铺设有保温层（4），所述外壳（1）顶端的外部螺纹套接有密封盖（5），所述密封盖（5）的顶部固定连接有把手（6），且密封盖（5）的底部固定连接有密封垫（7），所外壳（1）述侧面的底部螺纹套接有排水塞（8），所述内胆（2）的内侧固定卡接有磁条（9），且内胆（2）的内部设置有压板（10），所述压板（10）的顶部固定连接有滑杆（11），所述滑杆（11）的外部活动套接有滑套（12），所述滑套（12）的顶部固定连接有连接杆（13），所述连接杆（13）的一端固定连接有磁块（14）。

2. 根据权利要求1所述的一种冷鲜禽运输保鲜盒，其特征在于：所述保温层（4）的材质为泡沫材料，且保温层（4）与内胆（2）之间的空隙中设置有冰块。

3. 根据权利要求1所述的一种冷鲜禽运输保鲜盒，其特征在于：所述密封垫（7）的材质为橡胶材料，且密封垫（7）与内胆（2）之间相适配。

4. 根据权利要求1所述的一种冷鲜禽运输保鲜盒，其特征在于：所述排水塞（8）的一端依次贯穿外壳（1）和保温层（4），且排水塞（8）的材质优选硬塑材料。

5. 根据权利要求1所述的一种冷鲜禽运输保鲜盒，其特征在于：所述压板（10）的形状为圆盘形，且压板（10与内胆（2）之间活动套接。

6. 根据权利要求1所述的一种冷鲜禽运输保鲜盒，其特征在于：所述磁块（14）与磁条（9）之间磁力连接，且磁块（14）与磁条（9）之间相接触。