一种冷却猪肉保鲜袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及保鲜袋，特别是涉及一种冷却猪肉保鲜袋。

背景技术

[0002] 为了使猪肉等肉制品保存的时间延长，人们往往高温蒸煮后进行密封保存，使外界细菌无法进入，以达到长久保存而不变质的目的。冷冻肉质不如新鲜猪肉，随着人们生活水平的提高，对食品的要求越来越高，因此，使用新鲜、环保和方便的保鲜袋对猪肉进行存储较为常见。

[0003] 然而，当下保鲜袋的载重能力差且抗拉性能不佳，使用损耗大且耐用性不佳，并且当保鲜袋拿出冷藏室时，不能进行保温保冷，导致保鲜袋使用的适用性不佳，不能满足长途运输时的保鲜需求。

实用新型内容

[0004] 基于此，有必要针对当下保鲜袋载重能力差且抗拉性能不佳，使用损耗大且耐用性不佳，并且当保鲜袋拿出冷藏室时，不能进行保温保冷，导致保鲜袋使用的适用性不佳，不能满足长途运输时的保鲜需求的问题，提供一种冷却猪肉保鲜袋。

[0005] 一种冷却猪肉保鲜袋，包括袋体；

保鲜袋还包括：

固定安装在袋体内的加厚组件，其包括填充在袋体内的至少两组塑料膜、PE编织层；以及

固定安装在袋体内的降温组件，其包括设置在袋体内的衬袋、填充在衬袋内的蓄冷层。

[0006] 上述保鲜袋，载重能力好且抗拉性能优异，耐损耗且耐候性好，并且保鲜袋具备降温功能，当保鲜袋拿出冷藏室时，也可进行保温保冷，保鲜袋使用的适用性好，可满足长途运输时的保鲜需求。

[0007] 在其中一个实施例中，袋体为聚乙烯或聚氯乙烯材质，且袋体呈开口结构。

[0008] 在其中一个实施例中，袋体的内部开设有储物腔。

[0009] 在其中一个实施例中，加厚组件包覆在储物腔的外部；PE编织层固定安装在两组塑料膜之间。

[0010] 在其中一个实施例中，衬袋位于加厚组件的相对应一侧位置处；衬袋背向储物腔设置。

[0011] 在其中一个实施例中，蓄冷层采用聚丙烯酸钠水凝胶。

[0012] 在其中一个实施例中，保鲜袋还包括设置在袋体上的收口结构，其用于对袋体的袋口进行关闭；收口结构包括贯穿开设在袋体内的绳腔以及填充在绳腔内的捆绳；

采用绳腔和捆绳构成的收口结构来对袋体的袋口进行关闭，捆绳通过绳腔定位装配在袋体的袋口处，通过拉出绳腔于两侧进行施力，此时，袋口被收紧，后通过对捆绳进行系结进行固定，从而可灵活的对保鲜袋的袋口进行封闭，猪肉于袋内存放的清洁度高且取用便捷。

[0013] 进一步地，绳腔位于加厚组件的上方；捆绳通过绳腔与袋体活动连接。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、采用塑料膜和PE编织层构成的加厚组件使得保鲜袋为多层，提高载重能力并且增强保鲜袋的抗拉性能。通过PE编织层填充在两组塑料膜之间，构成三层防护体，使得保鲜袋的厚度增大，提高载重能力，并且，通过PE编织层的编织结构特性使得保鲜袋的抗拉力度高，耐候性好。

[0015] 2、采用衬袋和蓄冷层构成的降温组件来进行物理降温，使得保鲜袋具备降温功能，当保鲜袋拿出冷藏室时，也可进行保温保冷，保鲜袋使用的适用性好，可满足长途运输时的保鲜需求。填充在衬袋内的蓄冷层吸收存储冷藏室的冷气，当保鲜袋至于外界环境中时，吸收存储于蓄冷层中的冷气以缓慢的速度平稳的释放对袋内放置的如猪肉等食物进行保温保冷。

[0016] 综上，本实用新型保鲜袋的载重能力好且抗拉性能优异，耐损耗且耐候性好，并且保鲜袋具备降温功能，当保鲜袋拿出冷藏室时，也可进行保温保冷，保鲜袋使用的适用性好，可满足长途运输时的保鲜需求。

附图说明

[0017] 图1所示为本实用新型实施例1的结构示意图。

[0018] 图2所示为图1的局部放大图。

[0019] 图3所示为本实用新型实施例2的结构示意图。

[0020] 主要元件符号说明

1、袋体；2、加厚组件；21、塑料膜；22、PE编织层；3、降温组件；31、衬袋；32、蓄冷层；4、收口结构；41、绳腔；42、捆绳。

[0021] 以上主要元件符号说明结合附图及具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 需要说明的是，当组件被称为“安装于”另一个组件，它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件，它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“固定于”另一个组件，它可以是直接固定在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。

[0024] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“或/及”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0025] 实施例1

请参阅图1-2，本实施例提供了一种冷却猪肉保鲜袋，其用于猪肉的密封保存使用。保鲜袋包括袋体1、固定安装在袋体1内的加厚组件2、固定安装在袋体1内的降温组件3。

[0026] 袋体1为聚乙烯或聚氯乙烯材质，且袋体1呈开口结构。袋体1的内部开设有储物腔。猪肉从袋口处送至储物腔中进行存储，通过袋体1提供独立的储物空间，从而对猪肉进行包裹以方便送入冷藏室进行低温存储，方便了保鲜存放和运输。

[0027] 加厚组件2包覆在储物腔的外部。加厚组件2使得保鲜袋为多层，提高载重能力并且增强保鲜袋的抗拉性能。加厚组件2包括填充在袋体1内的至少两组塑料膜21、PE编织层22。通过PE编织层22填充在两组塑料膜21之间，构成三层防护体，使得保鲜袋的厚度增大，提高载重能力，并且，通过PE编织层22的编织结构特性使得保鲜袋的抗拉力度高，耐候性好。本实施例以塑料膜21的数量为两组为例进行说明，在其他实施例中，塑料膜21的数量可为多组，相应的，PE编织层22的数量随着塑料膜21数量的增加而增加。PE编织层22固定安装在两组塑料膜21之间。

[0028] 本实施例，采用塑料膜21和PE编织层22构成的加厚组件2使得保鲜袋为多层，提高载重能力并且增强保鲜袋的抗拉性能。通过PE编织层22填充在两组塑料膜21之间，构成三层防护体，使得保鲜袋的厚度增大，提高载重能力，并且，通过PE编织层22的编织结构特性使得保鲜袋的抗拉力度高，耐候性好。

[0029] 降温组件3用于物理降温，使得保鲜袋具备降温功能，当保鲜袋拿出冷藏室时，也可进行保温保冷，保鲜袋使用的适用性好，可满足长途运输时的保鲜需求。降温组件3包括设置在袋体1内的衬袋31、填充在衬袋31内的蓄冷层32。衬袋31位于加厚组件2的相对应一侧位置处。衬袋31背向储物腔设置。蓄冷层32采用聚丙烯酸钠水凝胶。填充在衬袋31内的蓄冷层32吸收存储冷藏室的冷气，当保鲜袋至于外界环境中时，吸收存储于蓄冷层32中的冷气以缓慢的速度平稳的释放对袋内放置的如猪肉等食物进行保温保冷。

[0030] 本实施例，采用衬袋31和蓄冷层32构成的降温组件3来进行物理降温，使得保鲜袋具备降温功能，当保鲜袋拿出冷藏室时，也可进行保温保冷，保鲜袋使用的适用性好，可满足长途运输时的保鲜需求。填充在衬袋31内的蓄冷层32吸收存储冷藏室的冷气，当保鲜袋至于外界环境中时，吸收存储于蓄冷层32中的冷气以缓慢的速度平稳的释放对袋内放置的如猪肉等食物进行保温保冷。

[0031] 综上，本实施例的保鲜袋，相较于当下保鲜袋，具有如下优点：本实施例保鲜袋的载重能力好且抗拉性能优异，耐损耗且耐候性好，并且保鲜袋具备降温功能，当保鲜袋拿出冷藏室时，也可进行保温保冷，保鲜袋使用的适用性好，可满足长途运输时的保鲜需求。

[0032] 实施例2

请继续参阅图3，本实施例提供了一种冷却猪肉保鲜袋，其与实施例1的区别在于，本实施例的保鲜袋还包括设置在袋体1上的收口结构4，其用于对袋体1的袋口进行关闭。收口结构4包括贯穿开设在袋体1内的绳腔41以及填充在绳腔41内的捆绳42。捆绳42通过绳腔41定位装配在袋体1的袋口处，通过拉出绳腔41于两侧进行施力，此时，袋口被收紧，后通过对捆绳42进行系结进行固定，从而可灵活的对保鲜袋的袋口进行封闭，猪肉于袋内存放的清洁度高且取用便捷。绳腔41位于储物腔的上方。捆绳42通过绳腔41与袋体1活动连接。

[0033] 本实施例，采用绳腔41和捆绳42构成的收口结构4来对袋体1的袋口进行关闭，捆绳42通过绳腔41定位装配在袋体1的袋口处，通过拉出绳腔41于两侧进行施力，此时，袋口被收紧，后通过对捆绳42进行系结进行固定，从而可灵活的对保鲜袋的袋口进行封闭，猪肉于袋内存放的清洁度高且取用便捷。

[0034] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

[0035] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对实用新型范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型的保护范围应以所附权利要求为准。