1. 一种新型防滑防摔型打印机，包括底座（1）、把手（2）、转动主轴（3）、指示灯（8）和滚轮（10），其特征在于：所述底座（1）顶端的一侧设置有限位结构（12），且限位结构（12）顶端的一侧安装有承载架（4），所述承载架（4）顶部的中心位置处固定有轴承座（5），且轴承座（5）内部的一侧转动安装有转动主轴（3），并且转动主轴（3）底端的一侧固定有把手（2），所述转动主轴（3）顶端的一侧固定有支板（6），所述承载架（4）顶端的一侧固定有支撑框（11），且支撑框（11）内部的一侧安装有滚轮（10）,滚轮（10）的顶端与支板（6）的底端固定连接，所述支板（6）顶端的一侧安装有打印机主体（7），所述打印机主体（7）表面的一侧安装有指示灯（8），所述打印机主体（7）表面的一侧设置有打印槽（9），所述打印机主体（7）顶端的一侧安装有显示屏（17），且显示屏（17）一侧的打印机主体（7）内部设置有纸张放置槽（18）。

2. 根据权利要求1所述的一种新型防滑防摔型打印机，其特征在于：所述底座（1）底端的一侧安装有内螺纹连接口（13），且内螺纹连接口（13）内部的一侧安装有支腿（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种新型防滑防摔型打印机，其特征在于：所述承载架（4）顶端的一侧设置有弧形槽（20）。

4. 根据权利要求1所述的一种新型防滑防摔型打印机，其特征在于：所述限位结构（12）的内部依次设置有限位轨道（1201）和限位滑块（1202），所述底座（1）顶端的一侧固定有等间距的限位轨道（1201），且限位轨道（1201）顶端的一侧滑动安装有限位滑块（1202）,限位轨道（1201）的顶端与承载架（4）的底端固定连接。

5. 根据权利要求4所述的一种新型防滑防摔型打印机，其特征在于：所述限位滑块（1202）顶端的一侧安装有定位螺栓（19）,定位螺栓（19）的底端延伸至限位轨道（1201）的内部。

6. 根据权利要求2所述的一种新型防滑防摔型打印机，其特征在于：所述支腿（14）底端的一侧粘接有防滑橡胶垫（15）,支腿（14）顶端的一侧设置有外螺纹（16）,外螺纹（16）可与内螺纹连接口（13）相互啮合。