1. 一种用于金华猪饲养的补水系统，其特征在于：包括水槽和饲喂槽，所述水槽设置在所述饲喂槽下方，所述水槽内具有供水流动的流道，所述水槽的长度和宽度与所述饲喂槽的底板相对应，所述饲喂槽底板的下侧位于所述流道内，在所述水槽上还设置有与所述流道连通的进水管和出水管，所述进水管与外部水源相连，所述出水管一端与所述流道连通，另一端位于所述饲喂槽容纳腔上方，在所述出水管上还设置有阀门，在饲料进食完成后，通过出水管向饲喂槽的容纳腔内供水，水沿第二侧板流下。

2. 如权利要求1所述的补水系统，其特征在于：所述水槽的长度与所述饲喂槽的长度相同。

3. 如权利要求1所述的补水系统，其特征在于：所述出水管为至少两根，相连所述出水管之间相隔开。

4. 如权利要求3所述的补水系统，其特征在于：所述饲喂槽，包括槽体，所述槽体内具有上端敞开的容纳腔，所述槽体包括底板、第一侧板、第二侧板、第一端板和第二端板，所述第一侧板设置在所述底板长度方向上靠近猪的一侧，所述第二侧板设置在所述底板长度方向上远离猪的一侧，所述第一端板设置在所述底板长度方向的一端，所述第二端板设置在所述底板长度方向的另一端，所述第一侧板、第二侧板、第一端板、第二端板与所述底板合围成所述容纳腔，所述底板在由第二侧板至第一侧板的方向上倾斜设置，所述底板较低的一侧与所述第二侧板密封配合连接，所述底板较高的一侧与所述第一侧板密封配合连接，使所述容纳腔最低的一侧位于远离所述第一侧板的一侧。

5. 如权利要求4所述的补水系统，其特征在于：所述水槽包括位于所述饲喂槽底板下方的封板，所述封板与所述底板之间隔开有距离，所述饲喂槽的第一侧板、第二侧板、第一端板、第二端板向所述封板延伸，所述封板分别与所述第一侧板、第二侧板、第一端板、第二端板的下缘密封连接，在所述封板与饲喂槽的第一侧板、第二侧板、第一端板、第二端板和底板之间合围形成所述流道。

6. 如权利要求5所述的补水系统，其特征在于：在所述流道内设置有若干支撑件。

7. 如权利要求6所述的补水系统，其特征在于：所述支撑件包括若干第一支撑板和若干第二支撑板，所述第一支撑板和第二支撑板的上缘与所述底板下侧密封连接，所述第一支撑板和第二支撑板的下缘与所述封板上侧密封连接，所述第一支撑板与所述饲喂槽的第一侧板密封连接，所述第一支撑板与所述饲喂槽的第二侧板之间隔开形成有第一缺口，所述第二支撑板与所述饲喂槽的第二侧板密封连接，所述第二支撑板与所述饲喂槽的第一侧板之间隔开形成有第二缺口，所述第一支撑板与第二支撑板间隔布置，相邻的所述第一支撑板与第二支撑板之间隔开有距离。

8. 如权利要求7所述的补水系统，其特征在于：所述第一缺口的截面积小于所述第二缺口的截面积。

9. 如权利要求8所述的补水系统，其特征在于：所述第一支撑板上缘和第二支撑板上缘都具有与所述底板弧形状翘起部分相配合的向下凹陷。

10. 一种饲养系统，其特征在于：包括权利要求1-9任意一项所述的补水系统。