1. 一种苜蓿种子处理装置，其特征在于，包括主晒房，所述主晒房包括围板（2）、顶板（3）、主轴（1）、晒板（5）；所述围板（2）为至少三片矩形板组成的等边的几何结构，在每一块围板（2）上都设有三角形的透明的顶板（3），所述顶板（3）与所述围板（2）的顶部通过设置的顶板转轴（301）连接，并带有操作所述顶板转轴（301）转动的顶板电机，当所述顶板（3）向所述围板（2）所形成的的几何结构中心合拢后，能形成密封的顶部平面结构，且在每个顶板（3）的侧面设有密封条；所述主轴（1）放置在所述围板（2）所组成的等边几何结构的中心，在所述主轴（1）底部设有主旋转电机（8），在所述主轴（1）上部侧面设有至少两块所述晒板（5），其外端边缘到所述主轴（1）的距离小于所述围板（2）到所述主轴（1）的距离。

2. 根据权利要求1所述的一种苜蓿种子处理装置，其特征在于，还包括加层晒房，所述加层晒房包括与对应的主晒房相同数量和结构的围板（2），所述加层晒房可与其他围板（2）数量和长度相同的加层晒房或主晒房连接，在设置加层晒房的情况下，主轴（1）的长度将延长到适应加层晒房和主晒房总高度的长度，且每多设置一层加层晒房，则主轴（1）侧面都多配置一组晒板（5），并且让增加的晒板（5）位于靠近加层晒房的围板（2）顶部的位置；

在加层晒房的相邻两个围板（2）之间设有连接支撑元件（201），所述连接支撑元件（201）包括固定设置在相邻两个围板（2）之间带孔固定座（2012）以及设置在带孔固定座（2012）上方的连杆，所述连杆的主体部分为螺纹杆（2011），在螺纹杆（2011）上设有固定螺母（2013），所述带孔固定座（2012）的底部设有内径大于螺纹杆（2011）外径的安装孔；当加层晒房与另一加层晒房连接的时候，将上层的加层晒房的带孔固定座（2012）与下层的加层晒房的螺纹杆（2011）对齐并放入，并通过预先调节到位的固定螺母（2013）来抬起上层的加层晒房，使上下两层加层晒房之间留出空间；当加层晒房与主晒房连接的时候，所述主晒房在相邻两个围板（2）之间的底部设有固定环，固定环的内径大于螺纹杆（2011）外径，将主晒房的固定环对准其下侧的加层晒房的螺纹杆（2011）并放入，通过预先调节到位的固定螺母（2013）来抬起主晒房；

在所述加层晒房的围板（2）上均设有反光板（4），所述反光板（4）与所述围板（2）通过反光转轴连接，在反光转轴上带有反光电机，用于调节反光板（4）的角度，所述反光板（4）的内侧面为全反光或半反半透表面。

3. 根据权利要求2所述的一种苜蓿种子处理装置，其特征在于，所述主轴（1）包括内部转轴管（104），所述内部转轴管（104）底部连接到所述主驱动电机（8），所述内部转轴管104）的顶部固定套设有外径大于内部转轴管（104）的主动固定环（101），且可在所述主动固定环（101）顶部固定安装另一根内部转轴管（104）及其配套的主动固定环（101），以适应对应的主晒房和加层晒房的数量和高度；在所述主动固定环（101）的下方安装有多个结构与主动固定环（101）相同但不与内部转轴管（104）连接且保持间隙配合的从动固定环（102），所述主动固定环（101）和所述从动固定环（102）相邻并通过设置在两者之间的滑动机构连接并保持同轴旋转，形成一组固定环组，且该固定环组内的每一个主动固定环（101）和从动固定环（102）都连接有对应的晒板（5）；当设置有多个加层晒房和主晒房的时候，每一组固定环组之间都设有适配的支撑环（103），以确保上下设置的固定环组之间的相对位置固定。

4. 根据权利要求3所述的一种苜蓿种子处理装置，其特征在于，所述晒板（5）为扇形结构，在扇形面的外边缘上侧设有侧挡边（501），所述晒板（5）的扇形面为平板结构，用于放置苜蓿种子，在同一加层晒房或主晒房内的晒板（5）在完全打开后，在垂直方向上形成圆形面；

所述晒板（5）的下方在扇形面的小端设有固定插片（502），在主动固定环（101）或从动固定环（102）上设有对应所述固定插片（502）的固定插槽（105），将所述固定插片（502）插入所述固定插槽（105）后实现晒板（5）的固定和随动；

所述晒板（5）下方在扇形面的侧面设有刮板机构，每一个所述晒板（5）下方的所述刮板机构都设置在同一侧，所述刮板机构的底部伸入其下层的晒板（5）内部，并能接触到下层的晒板（5）的侧挡板（501）；在所有晒板（5）都处于同一垂直线的时候，当所述主驱动电机（8）带动所述内部转轴管（104）和所述主动固定环（101）轴向旋转的时候，固定在所述主动固定环（101）上的所述晒板（5）随之转动，并在旋转到其通过其下方的刮板机构带动其下方的晒板（5）随之转动，并依次带动更下层的晒板（5）转动，直到该组固定环组内的所有晒板（5）都逐次与其下侧的晒板（5）错位，形成垂直方向的圆形面结构。

5. 根据权利要求4所述的一种苜蓿种子处理装置，其特征在于，所述刮板机构内设有洒水内流道（5031），所述刮板机构内的洒水内流道（5031）一端连接到刮板机构的侧面，并在该处设有出水孔（50311），另一端连接到晒板（5）的扇形面的小端，并设有开口；在所述从动固定环（102）对应固定插槽（105）的位置设有开口作为从动环流道（1021），所述从动环流道（1021）的外侧与所述洒水内流道（5031）对接；在所述从动环流道（1021）的内侧对接的从动固定环（102）上设有侧面的环形开口作为管道侧流道（1042），所述从动环流道（1021）在与所述管道侧流道（1042）的接触位置设有斜向上的从动环引流片（1022），用于接收部分来自内部转轴管（104）上方的水，在管道侧流道（1042）内设有分别连接到因管道侧流道（1042）而割断的从动固定环（102）的管道内连接块（1041），在管道内连接块（1041）上设有纵向的连接块内流道（10411），用于让水在内部转轴管（104）内上下流动。

6. 根据权利要求5所述的一种苜蓿种子处理装置，其特征在于，所述刮板机构包括洒水板（503），所述洒水板（503）向下延伸的长度小于固定插片（502）向下延伸的长度，以确保固定插片（502）安装好后，所述洒水板（503）的高度，在所述洒水板（503）的下方设有至少一个垂直向下的拨动块（5033），所述拨动块（5033）伸入到下层的晒板（5）内并在水平旋转运动时能接触和带动侧挡边（501）运动；在所述洒水板（5003）下方靠近出水孔（50311）一侧还设有至少一排刮毛（5032），刮毛（5032）具有一定硬度和弯曲度，用于刮匀苜蓿种子和引导水。

7. 根据权利要求5所述的一种苜蓿种子处理装置，其特征在于，所述刮板机构包括洒水板（503），所述洒水板（503）下方设有一段凹槽，在洒水板（503）下方套设有适配该凹槽的扫动块（5034），所述扫动块（5034）在其刮动的方向为斜面结构，在其与出水孔（50311）接触的面也为斜面结构。

8. 根据权利要求6或7所述的一种苜蓿种子处理装置，其特征在于，在所述主轴（1）的顶部侧面设有连接到主晒房的围板（2）上的支撑管（6），所述支撑管（6）与所述主轴（1）顶部活动连接，且其中一根支撑管（6）为中空结构，该支撑管（6）一端连接到所述主轴（1）的顶部并与所述内部转轴管（104）顶部联通，对其供水，另一端连接到所述围板（2），并在围板（2）上设置进水孔（901），在进水孔（901）内设有带孔胶皮，在未受压的情况下不张开孔，在所述围板（2）的外侧设有水槽（9），所述水槽（9）外侧为硬质透明板，硬质透明板底部通过铰链连接到所述围板（2）上，其内部安装固定有软质防水布，在硬质透明板的上侧设有至少一根拉绳，所述拉绳连接到固定在围板（2）上的电机上，该电机作为挤压电机，通过卷起拉绳实现对水槽（9）的挤压进而向支撑管（6）内供水。

9. 根据权利要求8所述的一种苜蓿种子处理装置，其特征在于，所述顶板（3）在内侧靠近所述顶板转轴（301）的位置设有遮光布框（302），在所属遮光布框（302）内安装有卷好的遮光布（3021），且该遮光布（3021）的最外端连接在顶板（3）上，所述遮光布（3021）为与顶板（3）形状相同的三角形，且遮光布（3021）的外边缘设有多个铁片，在顶板（3）的外边缘对应的位置设有磁条（303），当顶板电机带动顶板（3）向下倾斜时，遮光布（3021）自动向下滚动展开并通过磁条（303）吸附固定，当顶板（3）向内闭合形成密封的顶部结构时，用于遮挡外部光线。

10. 一种苜蓿种子处理方法，采用如权利要求9所述的一种苜蓿种子处理装置，其特征在于，包括如下步骤：

S1、根据所需要处理的苜蓿种子的量，将种子分层放置到晒板（5）上，并将晒板（5）安装到主轴（1）上，由于重力原理，晒板（5）的远离主轴（1）的一端会有少许向下倾斜，然后按照设定的间距、尺寸和层数，将本装置其他部分组装完成；

在铺设种子的时候，最上面的一组晒板（5）可以多一些种子，然后向下依次让每一组晒板减少部分种子；

所选择的反光板（4）根据当地日照程度，选择全反射反光板或半反射反光板；

在水槽（9）内添加水，并密封水槽（9）；

S2、太阳升起后，将主驱动电机（8）打开，驱动其转动并带动主动固定环转动，进而依次带动晒板（5）旋转形成圆面，让每个晒板都能接受阳光，如果空气中没有扬尘，则可以打开顶板（3）和反光板（4），并调节反光板（4）的角度，以使其能够反射光线让内部的种子得到热量和光照；当阳光垂直的时候，可让从上到下不同的加层晒房的反光板角度依次打开，确保每一层都能接受到一部分阳光；在晒的过程中，如果空气流动较少，可以开启吹风机（7）对内部进行补风，提高空气流动效率；

S3、在使用中，为了让种子（1）保持一定的湿度，不定期的开启挤压电机（902），让挤压电机（902）带动水槽（9）挤压并让其内部的水从对应的那根支撑管（6）内输送到主轴（1），并通过主动固定环（101）或从动固定环（102）将水送入晒板（5），并通过洒水板（503）对种子进行润湿；

S4、当夜晚或天气恶劣的时候，将顶板（3）和反光板（4）收拢，让装置处于与外部隔绝的状态，如果内部需要通风，可开启吹风机（7）对内部进行气体循环；

S5、当晒够以后，如果无法立即去回收种子，可套接顶板转轴（301），然后开启遮光布框（302），让遮光布（3021）自动滚落，并通过磁条（303）固定遮光布（3021），然后旋转顶板转轴（301）使其能在主晒房的顶部形成平面，同时关闭反光板（4），全面遮挡外部的阳光。