1. 一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于，包括移动基座（1）、控制面板（2）、保温箱（3）、第一振动器（13）和横板（18），所述移动基座（1）顶端的一侧设有保温箱（3），所述保温箱（3）底部的中心位置处设有限位框（15），所述限位框（15）内部的中心位置处设有限位座（14），所述限位座（14）的顶端延伸至限位框（15）的外部并设有横板（18），所横板（18）述上方的保温箱（3）内部设有承载板（21），所述承载板（21）顶端的中心位置处设有置物板（5），所述保温箱（3）一侧的内壁上安装有第一振动器（13），所述保温箱（3）的顶部安装有保温盖（6），所述保温盖（6）下方的保温箱（3）内壁上设有方形插框（9），所述方形插框（9）下方的保温箱（3）两内侧壁上皆安装有加热管（4），所述保温箱（3）顶部的两外侧壁上皆设有定位座（25），所述定位座（25）表面的一端安装有扭簧（24），所述扭簧（24）的顶端安装有曲杆（23），所述移动基座（1）表面的一侧安装有温度计量表（16），所述保温箱（3）一侧的移动基座（1）顶端安装有控制面板（2），所述控制面板（2）内部单片机的输出端分别与加热管（4）以及第一振动器（13）的输入端电性连接，所述控制面板（2）内部单片机的输入端与温度计量表（16）的输出端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述置物板（5）的顶部设有等间距的弧形槽（12），所述置物板（5）的上方设有限位板（10）。

3. 根据权利要求1所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述限位板（10）的内部设有等间距的限位孔（7），所述限位孔（7）的两端皆延伸至限位板（10）的外部，所述限位孔（7）的内壁上安装有海绵垫环（8）。

4. 根据权利要求1所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述限位板（10）底端的拐角位置处皆设有立杆（11），所述立杆（11）远离限位板（10）的一端与置物板（5）的顶端固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述立杆（11）设有四组，相邻立杆（11）皆关于置物板（5）的中心线对称。

6. 根据权利要求1所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述横板（19）顶端的中心位置处安装有第二振动器（17），所述第二振动器（17）的输入端与控制面板（2）内部单片机的输出端电性连接，所述第二振动器（17）的顶端与承载板（21）的底端固定连接。

7. 根据权利要求1所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述横板（18）顶端的拐角位置处皆设有定位筒（19），所述定位筒（19）底部的中心位置处安装有复位弹簧（22）。

8. 根据权利要求1所述的一种双炔酰菌胺细胞融合用的保温振荡装置，其特征在于：所述复位弹簧（22）的顶端安装有T型杆（20），所述T型杆（20）远离复位弹簧（22）的一端延伸至定位筒（19）的外部并与承载板（21）的底端固定连接。