1. 一种用于双炔酰菌胺单克隆抗体制备的混料装置，其特征在于：包括基座（1）、混料箱（2）、控制面板（3）、变速箱（5）和搅拌杆（18），所述基座（1）的顶端安装有混料箱（2），所述混料箱（2）下方的基座（1）内部安装有变速箱（5），所述变速箱（5）的底端与基座（1）固定连接，所述变速箱（5）的顶端安装有传动杆（7），所述传动杆（7）的顶端延伸至混料箱（2）的内部，所述连动杆（7）的顶端安装有联动杆（16），所述联动杆（16）的外壁上安装有轴承座（14），所述混料箱（2）的外壁上安装有限位座（23），且限位座（23）的外壁上安装有两组铰接架（24），所述变速箱（5）一侧的基座（1）内部安装有所述伺服电机（10），所述伺服电机（10）的输出端通过联轴器安装有转轴（8），所述混料箱（2）的外壁上安装有控制面板（3），且控制面板（3）内部单片机的输出端与伺服电机（10）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种用于双炔酰菌胺单克隆抗体制备的混料装置，其特征在于：所述转轴（8）的外壁上安装有主动轮（9），所述主动轮（9）的表面缠绕有皮带（6），且皮带（6）的一端延伸至从动轮（4）的表面。

3. 根据权利要求1所述的一种用于双炔酰菌胺单克隆抗体制备的混料装置，其特征在于：所述联动杆（16）的外壁上安装有转接杆（17），且转接杆（17）的底端安装有搅拌杆（18），所述搅动杆（18）的底端安装有搅拌叶（19）。

4. 根据权利要求1所述的一种用于双炔酰菌胺单克隆抗体制备的混料装置，其特征在于：所述轴承座（14）的内部安装有传动轴（15），所述传动轴（15）的底端安装有三组支撑杆（13）。

5. 根据权利要求1所述的一种用于双炔酰菌胺单克隆抗体制备的混料装置，其特征在于：所述支撑杆（13）的底端皆安装有连接杆（12），且连接杆（12）的外壁上皆安装有拨板（11）。

6. 根据权利要求1所述的一种用于双炔酰菌胺单克隆抗体制备的混料装置，其特征在于：所述限位座（23）下方的基座（1）内部安装有出料座（20），所述出料座（20）上方的铰接架（24）内部设有驱动连杆（25）。

7. 根据权利要求6所述的一种用于双炔酰菌胺单克隆抗体制备的混料装置，其特征在于：所述驱动连杆（25）的底端安装有转接架（21），且转接架（21）的顶端与驱动连杆（25）固定连接。

8. 根据权利要求7所述的一种用于双炔酰菌胺单克隆抗体制备的混料装置，其特征在于：所述转接架（21）的底端安装有挡板（22），且挡板（22）的外壁与转接架（21）固定连接。