1. 一种预制桥梁防撞护栏及连接装置，包括地基（1）、护栏本体（3）、地面（5）、碎石盲沟（7）和梯型种植槽（8），其特征在于：所述地基（1）的顶端设有地面（5），且地面（5）顶端的中心位置处安装有护栏本体（3），护栏本体（3）的底端延伸至地面（5）的内部，并且护栏本体（3）底部的两外侧壁上皆设有连接结构（2），所述护栏本体（3）顶端的中心位置处设有安置结构（4），且护栏本体（3）内部的一端设有梯型种植槽（8），梯型种植槽（8）的顶端延伸至护栏本体（3）的外部，并且梯型种植槽（8）内部的底端设有碎石盲沟（7），碎石盲沟（7）上方的梯型种植槽（8）内部填充有种植土（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种预制桥梁防撞护栏及连接装置，其特征在于：所述连接结构（2）的内部依次设有第一角钢（201）、预埋钢板（202）、垫层砂浆（203）以及第二角钢（204），所述护栏本体（3）下方的地面（5）底部铺设有垫层砂浆（203），且护栏本体（3）两侧的地基（1）顶部皆设有第二角钢（204）。

3. 根据权利要求2所述的一种预制桥梁防撞护栏及连接装置，其特征在于：所述第二角钢（204）上方的护栏本体（3）两外侧壁上皆固定有预埋钢板（202），且预埋钢板（202）一侧的外壁上焊接有第一角钢（201），第一角钢（201）的底端与第二角钢（204）的顶端固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种预制桥梁防撞护栏及连接装置，其特征在于：所述安置结构（4）的内部依次设有地脚螺栓（401）、钢制杆件（402）以及杆件下法兰（403），所述护栏本体（3）顶端的中心位置处设有杆件下法兰（403）。

5. 根据权利要求4所述的一种预制桥梁防撞护栏及连接装置，其特征在于：所述杆件下法兰（403）顶端的中心位置处设有钢制杆件（402），且钢制杆件（402）两侧的杆件下法兰（403）顶端皆安装有地脚螺栓（401），地脚螺栓（401）的底端与杆件下法兰（403）的顶部螺纹连接。

6. 根据权利要求1所述的一种预制桥梁防撞护栏及连接装置，其特征在于：所述碎石盲沟（7）位置处的梯型种植槽（8）内壁上设有纵向预留孔（6），且纵向预留孔（6）内部的中心位置处安装有混凝土梁排水管（10），混凝土梁排水管（10）的一端延伸至护栏本体（3）的外部。