一种舞台灯光自动转换装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及舞台灯光技术领域，具体为一种舞台灯光自动转换装置。

背景技术

[0002] 舞台灯光也叫“舞台照明”，简称“灯光”，舞台美术造型手段之一。以及所需的特定场景进行全方位的视觉环境的灯光设计，并有目的将设计意图以视觉形象的方式再现给观众的艺术创作。应该全面、系统的考虑人物和情节的空间造型，严谨地遵循造型规律，运用好手段。

[0003] 舞台上，一般单个光源仅能提供单一的舞台照明效果，需要多个光源之间的配合转换才能形成动态照明效果，操作多个光源较为繁琐。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种舞台灯光自动转换装置，克服了现有技术的不足，旨在解决舞台上，一般单个光源仅能提供单一的舞台照明效果，需要多个光源之间的配合转换才能形成动态照明效果，操作多个光源较为繁琐的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种舞台灯光自动转换装置，包括顶座和升降机构，所述顶座上通过轴承转动连接有丝杆，所述升降机构安装在所述丝杆上，所述升降机构包括T型套环、第二电机、第二转轴、主动齿轮、从动环和转环，所述T型套环螺纹连接于所述丝杆上，所述第二电机通过螺栓固定连接于所述T型套环的顶部，所述第二电机的输出轴贯穿所述T型套环并与所述T型套环转动连接，所述第二转轴与所述第二电机的输出轴相焊接，所述第二转轴的底部与所述主动齿轮相焊接，所述T型套环的外侧底部与所述转环转动连接，所述转环的顶部与所述从动环相焊接，所述从动环的内侧一体成型有内轮齿，所述主动齿轮与所述内轮齿啮合连接。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述T型套环的顶部焊接有导向杆，所述导向杆的顶端贯穿所述顶座并与所述顶座滑动连接。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述转环的底部安装有五个呈环形分布的LED灯。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述顶座的底部安装有第一电机，所述第一电机的顶部输出轴焊接有第一转轴，所述第一转轴与所述顶座转动连接，所述第一转轴的一端焊接有主动轮，所述主动轮通过皮带传动连接有从动轮，所述从动轮的底部中心与所述丝杆的顶端固定连接。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述顶座的底部焊接有四个呈环形分布的固定杆，所述固定杆的底端一体成型有固定环，所述固定环的底部安装有玻璃罩。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述玻璃罩上粘接有玻璃透镜。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型仅需要通过两个开关控制第一电机与第二电机，使得LED灯可以转动或升降，LED灯照射出的灯光穿过玻璃罩上固定的玻璃透镜后，可以形成动态的不同的灯光效果，达到自动转换灯光效果的目的，操作方便简单。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型舞台灯光自动转换装置的立体图；

图2为本实用新型升降机构的立体图之一；

图3为本实用新型升降机构的立体图之二。

[0013] 图中：1、顶座；11、第一电机；12、第一转轴；13、主动轮；14、皮带；15、从动轮；16、丝杆；17、固定杆；18、固定环；19、玻璃罩；2、升降机构；21、T型套环；22、第二电机；23、第二转轴；24、主动齿轮；25、从动环；251、内轮齿；26、转环；261、LED灯；27、导向杆。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-3，一种舞台灯光自动转换装置，包括顶座1和升降机构2，顶座1用于支撑固定本实用新型，顶座1通过螺栓安装在舞台灯光框架上，顶座1上通过轴承转动连接有丝杆16，升降机构2安装在丝杆16上，升降机构2可以使LED灯261上下移动并旋转，升降机构2包括T型套环21、第二电机22、第二转轴23、主动齿轮24、从动环25和转环26，T型套环21螺纹连接于丝杆16上，第二电机22通过螺栓固定连接于T型套环21的顶部，第二电机22用于驱动第二转轴23转动，并带动主动齿轮24转动，从而带动从动环25和转环26转动，使得LED灯261以丝杆16为轴转动，第二电机22的输出轴贯穿T型套环21并与T型套环21转动连接，第二转轴23与第二电机22的输出轴相焊接，第二转轴23的底部与主动齿轮24相焊接，T型套环21的外侧底部与转环26转动连接，转环26的顶部与从动环25相焊接，转环26与从动环25同步转动，从动环25的内侧一体成型有内轮齿251，主动齿轮24与内轮齿251啮合连接，主动齿轮24转动时，会通过内轮齿251带动从动环25转动。

[0016] 具体的，请参阅图1和图2，T型套环21的顶部焊接有导向杆27，导向杆27的顶端贯穿顶座1并与顶座1滑动连接，导向杆27可以阻止T型套环21转动。

[0017] 具体的，请参阅图3，转环26的底部安装有五个呈环形分布的LED灯261，LED灯261用于照亮舞台，提供舞台灯光效果。

[0018] 具体的，请参阅图1，顶座1的底部安装有第一电机11，第一电机11的顶部输出轴焊接有第一转轴12，第一转轴12与顶座1转动连接，第一转轴12的一端焊接有主动轮13，主动轮13通过皮带14传动连接有从动轮15，从动轮15的底部中心与丝杆16的顶端固定连接，第一电机11带动第一转轴12转动，从而带动主动轮13转动，从动轮15与主动轮13同步转动，使得丝杆16转动。

[0019] 具体的，请参阅图1，顶座1的底部焊接有四个呈环形分布的固定杆17，固定杆17的底端一体成型有固定环18，固定环18的底部安装有玻璃罩19。

[0020] 具体的，请参阅图1，玻璃罩19上粘接有玻璃透镜，LED灯261的灯光穿过玻璃透镜，用于呈现舞台灯光效果。

[0021] 工作原理：第一电机11带动第一转轴12转动，从而带动主动轮13转动，从动轮15与主动轮13同步转动，使得丝杆16转动，丝杆16的转动使得升降机构2上下移动，第二电机22用于驱动第二转轴23转动，并带动主动齿轮24转动，从而带动从动环25和转环26转动，使得LED灯261以丝杆16为轴转动，可以升降并自转的LED灯261照射出的灯光穿过玻璃罩19上固定的玻璃透镜后，可以形成动态的不同的灯光效果，达到自动转换灯光效果的目的。

[0022] 最后应说明的是：在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0024] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。