1. 一种用于干细胞活性因子的活性检测装置，包括装置本体（1），其特征在于，所述装置本体（1）的内部固定连接有隔板（2），所述隔板（2）的一侧设置有试剂存放区，所述试剂存放区的内部开设有放置槽，所述放置槽的底部设置有放置套（3），所述放置套（3）的内部插接有试剂本体（4），所述试剂本体（4）的两侧均设置有夹持板（5），其中一侧所述夹持板（5）的一侧固定连接有第一连接板（6），另一侧所述夹持板（5）的一侧固定连接有第二连接板（7），所述第一连接板（6）与装置本体（1）的内侧壁固定连接，所述第二连接板（7）的底部固定连接有丝块（8），所述丝块（8）的内部插接有丝杆（9），所述丝杆（9）的一端固定连接有双轴电机（10）；

所述隔板（2）的一侧设置有检测区，所述检测区的顶部设置有检测板（11），所述检测板（11）的两侧均设置有毛刷（12），所述毛刷（12）远离检测板（11）的一侧固定连接有伸缩气缸（13），所述装置本体（1）的一侧设置有消毒液箱（14），所述消毒液箱（14）的一侧设置有微型喷头（15）。

2. 根据权利要求1所述的用于干细胞活性因子的活性检测装置，其特征在于，所述丝杆（9）的数量为两个，且两个所述丝杆（9）的一端均与双轴电机（10）的输出端固定连接，所述第二连接板（7）的数量为两个，两个所述第二连接板（7）对称分布于双轴电机（10）的两侧。

3. 根据权利要求1所述的用于干细胞活性因子的活性检测装置，其特征在于，所述装置本体（1）的表面固定安装有便携式把手（16），所述装置本体（1）顶部的一侧固定连接有合页（17），所述装置本体（1）的顶部通过合页（17）活动连接有盖板（18）。

4. 根据权利要求3所述的用于干细胞活性因子的活性检测装置，其特征在于，所述装置本体（1）的底部固定连接有防滑垫（19），所述盖板（18）上表面的一侧开设有槽体，所述槽体的内部固定连接有观察窗（20）。

5. 根据权利要求4所述的用于干细胞活性因子的活性检测装置，其特征在于，所述盖板（18）和装置本体（1）相接触的一面均设置有磁性吸板（21），所述盖板（18）的下表面设置有防护垫（22）。

6. 根据权利要求1所述的用于干细胞活性因子的活性检测装置，其特征在于，所述装置本体（1）的一侧开设有通孔，所述微型喷头（15）的一端贯穿通孔并延伸至装置本体（1）的内部。