一种泌尿外科用自动拿取集尿杯装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗辅助用品技术领域，具体为一种泌尿外科用自动拿取集尿杯装置。

背景技术

[0002] 泌尿外科，是主要诊断和治疗泌尿系统外科部分疾病的医院科室，主要治疗各种泌尿性疾病，而泌尿性疾病在治疗时一般都会让患者使用取样杯对尿液进行取样，以方便后续的检测。

[0003] 日常工作工作中，一般由医务人员专门对患者进行发放，但这样浪费了医务人员宝贵的工作时间，在简单的事情上造成了人力资源浪费；同时，当该工作人员忙时，患者也需等待；另外，医务人员与不同患者接触也易造成院内交叉感染。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种泌尿外科用自动拿取集尿杯装置，解决了现由医务人员发放取样杯，浪费工作时间、浪费人力资源、造成患者等待、易发生交叉感染等问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种泌尿外科用自动拿取集尿杯装置，包括墙体和安装箱，所述安装箱后部的上侧与下侧均通过固定板固定连接于墙体的表面，所述安装箱内腔前部与后部之间的下方固定连接有从动杆，所述从动杆表面的前部与后部均转动连接有第一齿轮盘，所述安装箱后部的上方通过开设开口固定连接有驱动箱，所述驱动箱内腔的后部通过固定板固定连接有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆，所述转动杆的前端贯穿驱动箱并延伸至安装箱的内部，所述转动杆延伸至安装箱内部的一端通过轴承件转动连接于安装箱内部的前侧，所述转动杆表面的前部与后部且位于安装箱的内部均转动连接有第二齿轮盘，同侧所述第一齿轮盘和第二齿轮盘之间通过双面齿带传动连接。

[0006] 优选的，所述安装箱的内壁通过固定块固定连接有与双面齿带相配合使用的环形齿板，所述安装箱内腔的后部且位于双面齿带和环形齿板之间固定连接有环形滑槽板，所述环形滑槽板的内部滑动安装有滑块，且滑块等距设置有若干个，所述滑块的表面通过轴承件转动连接有安装筒。

[0007] 优选的，所述安装筒的前端延伸至双面齿带和环形齿板之间，所述安装筒外侧的前部与后部均固定连接有与双面齿带和环形齿板相啮合的齿环。

[0008] 优选的，所述安装筒内腔的后部通过固定板固定连接有弹簧，所述弹簧的前端固定连接有与安装筒相配合使用的推板。

[0009] 优选的，所述安装箱的表面且位于双面齿带和环形齿板之间通过合页铰接有环形拉门，所述安装箱表面的上部开设有与安装筒相配合使用的取杯口。

[0010] 优选的，所述安装箱的表面且位于取杯口的下方通过连接板固定安装有按钮。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种泌尿外科用自动拿取集尿杯装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该泌尿外科用自动拿取集尿杯装置，通过在安装箱的内部安装有若干个安装筒，并在安装筒的内部放置有取样杯，患者可以通过取杯口自行拿取，而电机可以带动双面齿带的旋转中，使安装筒进行移动并与取杯口进行对接，方便对空置的安装筒进行替换，通过这些结构的联动，能够为患者连续地提供大量的取样杯，不需要医护人员亲力亲为，为医护人员节省了珍贵的时间，降低了人力上的浪费，同时也避免了与患者的亲密接触，防止交叉感染风险。

[0012] （2）、该泌尿外科用自动拿取集尿杯装置，通过在安装箱的表面仅设置有一个取杯口，并且安装筒的出口处呈小口式，能够有效地防止人多时对取样杯多拿，以及发生掉落的情况发生，极大地降低了医院的检测成本，避免了不必要的浪费，从而满足了市场的需求。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种泌尿外科用自动拿取集尿杯装置的结构示意图；

图2为本实用新型一种泌尿外科用自动拿取集尿杯装置的安装箱结构的剖视图；

图3为本实用新型一种泌尿外科用自动拿取集尿杯装置的安装箱和驱动箱内部结构的侧视图；

图4为本实用新型一种泌尿外科用自动拿取集尿杯装置的安装筒和齿环结构的示意图；

图5为本实用新型一种泌尿外科用自动拿取集尿杯装置的安装筒结构的剖视图；

图6为本实用新型一种泌尿外科用自动拿取集尿杯装置的安装箱内部结构的俯视图。

[0014] 图中：1、墙体；2、安装箱；3、从动杆；4、第一齿轮盘；5、驱动箱；6、电机；7、转动杆；8、第二齿轮盘；9、双面齿带；10、环形齿板；11、环形滑槽板；12、滑块；13、安装筒；14、齿环；15、弹簧；16、推板；17、环形拉门；18、取杯口；19、按钮。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种泌尿外科用自动拿取集尿杯装置，包括墙体1和安装箱2，安装箱2后部的上侧与下侧均通过固定板固定连接于墙体1的表面，安装箱2内腔前部与后部之间的下方固定连接有从动杆3，从动杆3表面的前部与后部均转动连接有第一齿轮盘4，安装箱2后部的上方通过开设开口固定连接有驱动箱5，驱动箱5内腔的后部通过固定板固定连接有电机6，电机6为伺服电机，提前通过设置，每次转动时的距离为安装筒13之间的距离，电机6的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆7，转动杆7的前端贯穿驱动箱5并延伸至安装箱2的内部，转动杆7延伸至安装箱2内部的一端通过轴承件转动连接于安装箱2内部的前侧，转动杆7表面的前部与后部且位于安装箱2的内部均转动连接有第二齿轮盘8，同侧第一齿轮盘4和第二齿轮盘8之间通过双面齿带9传动连接，双面齿带9两面都为齿牙，安装箱2的内壁通过固定块固定连接有与双面齿带9相配合使用的环形齿板10，安装箱2内腔的后部且位于双面齿带9和环形齿板10之间固定连接有环形滑槽板11，环形滑槽板11的内部滑动安装有滑块12，且滑块12等距设置有若干个，滑块12的表面通过轴承件转动连接有安装筒13，安装筒13的取料口小于杯口，要轻微用力拔出，可防止杯子脱落，安装筒13的前端延伸至双面齿带9和环形齿板10之间，安装筒13外侧的前部与后部均固定连接有与双面齿带9和环形齿板10相啮合的齿环14，安装筒13内腔的后部通过固定板固定连接有弹簧15，弹簧15的前端固定连接有与安装筒13相配合使用的推板16，安装箱2的表面且位于双面齿带9和环形齿板10之间通过合页铰接有环形拉门17，安装箱2表面的上部开设有与安装筒13相配合使用的取杯口18，安装箱2的表面且位于取杯口18的下方通过连接板固定安装有按钮19，每次按压按钮19一次，可使电机6转动替换安装筒13。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时，通过合页将环形拉门17打开，然后将一摞一摞的取样杯分别放入安装筒13的内部将推板16压入底部，随后关上环形拉门17，患者需要取样时，通过取杯口18将取样杯拿出，由于安装筒13的口较小，能够有效防止杯子掉落，推板16可以连续地将杯子向前顶，方便患者拿取，当正在使用的安装筒13被拿空后，可按压按钮19，此时电机6启动，在转动杆7的带动下，双面齿带9使第一齿轮盘4与第二齿轮盘8进行传动，而安装筒13在齿环14、环形齿板10和环形滑槽板11的作用下，进行移动，满载的安装筒13移动至取杯口18并对接，将空置的安装筒13换下，此时可继续拿取。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性地包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。