一种改进型的称量勺

技术领域

[0001] 本实用新型涉及称量勺技术领域，更具体地说，涉及一种改进型的称量勺。

背景技术

[0002] 称量勺是一种具有称重功能的勺子，包括勺柄和设置在勺柄一端的用于取物的勺头，其上设置有称重装置。该勺子结构简单，易于制作和大量生产，尤其是具有称重功能，在实验室等使用场景中，非常便于实验人员称量使用，能极大方便实验人员称量，提高工作效率。

[0003] 但是目前称量勺在使用时，都是通过人手动将称量勺进行举起，长时间频繁使用下来，会浪费人力，让实验人员劳累；同时手动在进行举起时容易产生晃动，也影响测量的精确度。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术中存在的问题，本实用新型的目的在于提供一种改进型的称量勺，它可以解决长时间人员劳累问题，并且手动在进行举起时容易产生晃动影响测量的精确度的问题。

[0005] 为解决上述问题，本实用新型采用如下的技术方案：

一种改进型的称量勺，包括：

称量勺本体，所述称量勺本体的一端开有限位孔，所述称量勺本体的中部设置有固定块，所述固定块的两侧对称设置有滑轨，且滑轨与固定块之间转动连接，所述滑轨与称量勺本体之间设置有限位机构，所述限位机构包括设置在滑轨内部的滑杆，所述滑杆与滑轨之间滑动连接，所述滑轨内部均设置有支撑弹簧，所述支撑弹簧的两端依次与滑轨和滑杆之间固定连接，所述滑杆的中部固定连接有支撑杆，所述支撑杆远离滑杆的一端设置有吸盘，所述吸盘的一侧设置有限位扣；本实用新型可以使测量省力便捷，使测量值更加精确，并便于进行携带。

[0006] 作为本实用新型的一种优选方案，所述支撑杆的长度小于固定块到限位孔之间的距离。

[0007] 作为本实用新型的一种优选方案，所述固定块远离限位孔的一侧设置有挡块，所述挡块与固定块之间平行设置。

[0008] 作为本实用新型的一种优选方案，所述限位扣呈L型弯曲设置，且限位扣向称量勺本体方向进行弯曲。

[0009] 作为本实用新型的一种优选方案，所述限位扣可以贯穿限位孔，且限位扣与限位孔之间限位卡接

作为本实用新型的一种优选方案，所述滑杆的两端均设置有限位块，所述限位块与滑轨之间滑动卡接。

[0010] 相比于现有技术，本实用新型的优点在于：

在本实用新型中，通过支撑杆对称量勺本体的中部进行支撑，使称量勺本体在进行称量时省力便捷，无需对称量勺本体进行拿起，使测量值更加精确；通过拉动支撑杆，使支撑杆带动限位扣贯穿限位孔，通过支撑弹簧使限位扣与限位孔之间进行卡接，使支撑杆与称量勺本体之间进行相对位置固定，使其体积变小，便于携带。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种改进型的称量勺的结构示意图；

图2为本实用新型一种改进型的称量勺的侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种改进型的称量勺的图2中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种改进型的称量勺的图2中B处放大结构示意图。

[0012] 图中标号说明：

1、称量勺本体；11、限位孔；2、固定块；3、滑轨；4、限位机构；41、滑杆；42、支撑弹簧；43、支撑杆；44、吸盘；45、限位扣；5、挡块；6、限位块。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0015] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

实施例

[0016] 如说明书附图1-4所示，一种改进型的称量勺，包括：

称量勺本体1，称量勺本体1的一端开有限位孔11，称量勺本体1的中部设置有固定块2，固定块2的两侧对称设置有滑轨3，且滑轨3与固定块2之间转动连接，滑轨3与称量勺本体1之间设置有限位机构4，限位机构4包括设置在滑轨3内部的滑杆41，滑杆41与滑轨3之间滑动连接，滑轨3内部均设置有支撑弹簧42，支撑弹簧42的两端依次与滑轨3和滑杆41之间固定连接，滑杆41的中部固定连接有支撑杆43，支撑杆43远离滑杆41的一端设置有吸盘44，吸盘44的一侧设置有限位扣45。

[0017] 在进一步的实施例中，通过设置的称量勺本体1用于对整体进行限位支撑，通过设置的固定块2用于对滑轨3进行固定支撑，使滑轨3可以对滑杆41的两端进行滑动限位，通过设置的支撑弹簧42用于对滑杆41进行弹性支撑，使滑杆41在滑轨3的内部进行位置移动，通过设置的滑轨3用于对滑杆41进行滑动限位，通过设置的滑杆41用于对支撑杆43进行固定支撑，通过设置的支撑杆43可以对称量勺本体1进行限位支撑，使称量勺本体1可以称量更加省力便捷，更精确，通过设置的吸盘44用于对支撑杆43的一端进行位置固定，通过设置的限位扣45用于对支撑杆43与称量勺本体1之间的位置进行限位。

[0018] 具体的，支撑杆43的长度小于固定块2到限位孔11之间的距离。

[0019] 在进一步的实施例中，通过设置的支撑杆43可以在滑轨3上进行位置移动，减少支撑杆43到限位孔11之间的距离。

[0020] 具体的，固定块2远离限位孔11的一侧设置有挡块5，挡块5与固定块2之间平行设置。

[0021] 在进一步的实施例中，通过设置的挡块5用于对滑轨3的一侧进行限位，使支撑杆43只能在固定块2的一侧进行转动。

[0022] 具体的，限位扣45呈L型弯曲设置，且限位扣45向称量勺本体1方向进行弯曲。

[0023] 在进一步的实施例中，通过限位扣45呈L型弯曲设置，可以使限位扣45穿过限位孔11。

[0024] 具体的，限位扣45可以贯穿限位孔11，且限位扣45与限位孔11之间限位卡接

在进一步的实施例中，通过设置的限位扣45用于对限位孔11进行卡接，使支撑杆43与称量勺本体1之间进行位置相对固定。

[0025] 具体的，滑杆41的两端均设置有限位块6，限位块6与滑轨3之间滑动卡接。

[0026] 在进一步的实施例中，通过设置的限位块6可以对滑杆41的两侧进行限位，使滑杆41不会脱离滑轨3。

[0027] 本实用新型的工作原理及使用流程：

通过将吸盘44与地面或者桌面进行吸附，使支撑杆43进行位置固定，通过支撑杆43对称量勺本体1的中部进行支撑，使称量勺本体1在进行称量时省力便捷，无需对称量勺本体1进行拿起，使测量值更加精确；

当称量勺本体1测量完成后，通过拉动支撑杆43，使支撑杆43带动限位扣45贯穿限位孔11，通过支撑弹簧42对滑杆41进行弹性支撑，使滑杆41对支撑杆43进行同步支撑，可以使限位扣45与限位孔11之间进行卡接，使支撑杆43与称量勺本体1之间进行相对位置固定，使其体积变小，便于携带；本实用新型可以使测量省力便捷，使测量值更加精确，并便于进行携带。

[0028] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。