本实用新型公开了一种改进型的称量勺，涉及称量勺技术领域，包括称量勺本体，称量勺本体的一端开有限位孔，称量勺本体的中部设置有固定块，固定块的两侧对称设置有滑轨，且滑轨与固定块之间转动连接，滑轨与称量勺本体之间设置有限位机构，限位机构包括设置在滑轨内部的滑杆，滑杆与滑轨之间滑动连接，滑轨内部均设置有支撑弹簧，支撑弹簧的两端依次与滑轨和滑杆之间固定连接，滑杆的中部固定连接有支撑杆，支撑杆远离滑杆的一端设置有吸盘，吸盘的一侧设置有限位扣；本实用新型可以使测量省力便捷，使测量值更加精确，并便于进行携带。