1. 一种改良型冷敷袋，包括用于进行冷敷的袋体（1），其特征在于：所述袋体（1）为大小可调的弹力袋，在袋体（1）上设置有开口（2），并在开口（2）处连接有一管体（3），通过管体（3）用以向袋体（1）内加入起冷却作用的填充物，在所述袋体（1）的外边缘还间隔环设有一圈金属片（4）。

2. 根据权利要求1所述的改良型冷敷袋，其特征在于：所述管体（3）与所述开口（2）可拆卸连接，在所述管体（3）上还设置有一阀门（5）。

3. 根据权利要求1所述的改良型冷敷袋，其特征在于：所述填充物优选为冷却水、冷气体或冷凝剂。

4. 根据权利要求1所述的改良型冷敷袋，其特征在于：所述袋体（1）的外表面设置有一层拉伸棉（11），通过拉伸棉（11）与患者的皮肤进行接触。

5. 根据权利要求1所述的改良型冷敷袋，其特征在于：所述袋体（1）内设置有自封骨条（12），所述自封骨条（12）为多个，临近所述袋体（1）的边缘，且与袋体（1）的边缘进行间隔围设。

6. 一种护理冷敷装置，其特征在于：包括上述权利要求2~5任一项所述的改良型冷敷袋，在袋体（1）的两侧对称连接有固定带（6），所述固定带（6）还连接有用于扩展带长的扩展结构。

7. 根据权利要求6所述的护理冷敷装置，其特征在于：所述固定带（6）为绑带，且与袋体（1）一侧连接的绑带的a面上设置有粘结层，b面上设置有勾面层；与袋体（1）另一侧连接的绑带的a面上设置有绒面层，b面上设置有粘结层，在两根绑带的粘结层上均粘结有可撕开的保护层。

8. 根据权利要求7所述的护理冷敷装置，其特征在于：所述扩展结构包括至少一条扩展带（7），所述扩展带（7）的两侧面分别设置有勾面层和绒面层。

9. 根据权利要求6所述的护理冷敷装置，其特征在于：所述管体（3）还连通有一循环制冷部，所述循环制冷部包括微型循环泵（8）以及一起制冷作用的制冷部（9）；所述管体（3）包括主管体（31）和分管体（32），所述开口（2）为两个，所述主管体（31）的一端与其中一个开口（2）可拆卸连接；

主管体（31）的另一端依次穿过微型循环泵（8）和制冷部（9）并与另一开口（2）可拆卸连接；所述分管体（32）与所述主管体（31）连通，且所述阀门（5）设置在所述分管体（32）上。

10. 根据权利要求6所述的护理冷敷装置，其特征在于：所述袋体（1）的其中一面上设置有保温层（10）。