1. 一种红小豆育种用脱粒筛选机，其特征在于，包括壳体（1）、细筛盘（6）、疏筛盘（7）、脱粒箱（9）和振动电机（22），所述细筛盘（6）和疏筛盘（7）分别设置在壳体（1）的内部，疏筛盘（7）设置在细筛盘（6）的上方，所述细筛盘（6）和疏筛盘（7）底端的两侧皆设置有支撑座（19），支撑座（19）固定在壳体（1）的内壁上，且所述振动电机（22）安装在支撑座（19）顶端的一侧，振动电机（22）的输出端皆与细筛盘（6）和疏筛盘（7）的底端连接，所述细筛盘（6）位置处的壳体（1）外壁上固定有第二收集箱（13），第二收集箱（13）与壳体（1）相连通，所述疏筛盘（6）位置处的壳体（1）外壁上固定有第一收集箱（12），第一收集箱（12）与壳体（1）相连通，所述第一收集箱（12）和第二收集箱（13）一侧的外壁上皆安装有取料门（14），所述脱粒箱（9）固定在壳体（1）的顶部，且所述脱粒箱（9）的底端皆设置有等间距的漏孔（10），所述脱粒箱（9）一侧的壳体（1）内壁上安装有风机（24），且所述风机（24）的外侧固定有集风罩（23），集风罩（23）与脱粒箱（9）相连通，所述壳体（1）的顶端固定有进料斗（11），进料斗（11）与脱粒箱（9）相连通，且所述进料斗（11）底部的两内壁上皆设置有凹槽（15）。

2. 根据权利要求1所述的一种红小豆育种用脱粒筛选机，其特征在于：所述壳体（1）的底部设置收集屉（2），收集屉（2）的一端延伸至壳体（1）的外部。

3. 根据权利要求1所述的一种红小豆育种用脱粒筛选机，其特征在于：所述壳体（1）的一侧设置有回收箱（3），且所述回收箱（3）的两侧壁内皆镶嵌有网格窗（5），并且所述回收箱（3）的外壁上安装有箱门（4）。

4. 根据权利要求1所述的一种红小豆育种用脱粒筛选机，其特征在于：所述回收箱（3）的顶端固定有导管（8），导管（8）的底端与回收箱（3）相连通，导管（8）的顶端延伸至壳体（1）的内壁并与脱粒箱（9）相连通。

5. 根据权利要求1所述的一种红小豆育种用脱粒筛选机，其特征在于：所述进料斗（11）两侧的壳体（1）顶端皆固定有机座（17），且所述机座（17）的内部安装有伸缩杆（18），并且所述伸缩杆（18）的输出端延伸至凹槽（15）的内部并固定有压板（16）。

6. 根据权利要求1所述的一种红小豆育种用脱粒筛选机，其特征在于：所述支撑座（19）内部的一侧设置有驱动槽（20），且所述驱动槽（20）的内部安装有气缸（21），气缸（21）的输出端皆与细筛盘（6）和疏筛盘（7）的底端活动连接。