1. 一种车牌防拆卸紧固装置，其特征在于，包括第一加固插槽（1）、第一加固插块（2）、牌照板（3）和第二加固插槽（6），所述第一加固插槽（1）设置于牌照板（3）的一侧，所述第二加固插槽（6）设置于牌照板（3）的另一侧，所述第一加固插块（2）安装于第一加固插槽（1）的内部，所述第二加固插槽（6）的内部安装有第二加固插块（7），所述第一加固插块（2）和第二加固插块（2）皆与牌照板（3）的顶部之间安装有连接块（11），所述连接块（11）与牌照板（3）之间安装有固定螺栓（10），且所述固定螺栓（10）的一端焊接有螺帽（12），所述螺帽（12）上罩设有防拆盖（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种车牌防拆卸紧固装置，其特征在于：所述第一加固插槽（1）和第二加固插槽（6）关于拍照板（3）的垂直中心线构成对称分布，所述第一加固插块（2）和第二加固插块（2）的外侧壁皆设置有橡胶防滑层。

3. 根据权利要求1所述的一种车牌防拆卸紧固装置，其特征在于：所述第一加固插槽（1）、第一加固插块（2）、牌照板（3）、第二加固插槽（6）和第二加固插块（7）上皆设置有与连接块（11）相匹配的第一预留口（4）。

4. 根据权利要求1所述的一种车牌防拆卸紧固装置，其特征在于：所述第一加固插槽（1）、第二加固插槽（6）和牌照板（3）上皆设置有与固定螺栓（10）相匹配的第二预留口（5）。

5. 根据权利要求1所述的一种车牌防拆卸紧固装置，其特征在于：所述第一加固插块（2）、第二加固插块（7）和连接块（11）上皆设置有与固定螺栓（10）相匹配的螺纹锁紧孔（13），所述固定螺栓（10）上设置有与螺纹锁紧孔（13）相匹配的外螺纹。

6. 根据权利要求1所述的一种车牌防拆卸紧固装置，其特征在于：所述第二加固插块（7）的顶部焊接有挡片（8），所述挡片（8）和第二加固插块（7）上皆设置有橡胶防滑层。