一种车牌固封装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及汽车号牌技术领域，具体为一种车牌固封装置。

背景技术

[0002] 公安机关在执法中发现，一些车主不按规定安装号牌固封装置，甚至安装可拆卸、可翻转的号牌架，以便随意拆卸号牌或使用假牌、套牌等。号牌固封装置是机动车号牌的重要组成部分，不按规定安装号牌固封装置属于违法行为，公安机关将依法查处，不允许上路行驶。传统的固封装置是在车牌周边的一圈白色的塑胶固封。其固封装置耐候性差,固封强度不足,防盗功能弱,因而引发一系列偷盗号牌、调换号牌、假冒号牌等违法行为的发生,严重影响道路交通安全管理工作。

[0003] 现有的车牌固封装置，通过一般的扳手或螺丝刀等工具即可轻易取出螺钉连接件而取下车牌，这种固封方式很容易被撬开封帽、拆卸，很难防止牌照被盗窃。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种车牌固封装置，以解决上述背景技术中提出的现有的车牌固封装置，很容易出现被撬开封帽、拆卸，很难防止牌照被盗窃等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种车牌固封装置，包括上罩体、反向卡簧、压力传感器和固定螺母，所述上罩体两端的底部皆固定连接有侧部连接板，所述侧部连接板的中间位置连接设置有连接卡槽，所述上罩体的底部设置有下罩，所述下罩内部底部的两端皆连接设置有反向卡簧，所述下罩底部的中间位置连接设置有固定螺栓。

[0006] 优选的，所述上罩体顶部的中间位置连接设置有放置腔，所述放置腔内部的底部设置有二维码，所述放置腔的一端连接设置有连接凹槽。

[0007] 优选的，所述上罩体一端的内部设置有活动腔，所述活动腔的内部活动连接有盖门，所述活动腔的顶部连接设置有活动轨迹槽，所述盖门的一端固定连接有滑杆。

[0008] 优选的，所述滑杆的底部设置有内置滑槽，所述内置滑槽设置于活动腔的底部，所述滑杆的一端连接设置有压缩弹簧。

[0009] 优选的，所述固定螺栓底部的一端安装有压力传感器，所述压力传感器设置于下罩内部的底部位置，所述压力传感器与下罩属于固定连接设置。

[0010] 优选的，所述固定螺栓底部的外部设置有固定螺母，所述固定螺母与固定螺栓属于螺纹连接设置。

[0011] 优选的，所述压力传感器的底部连接设置有连接线路，所述固定螺栓的外部设置有车牌照本体，所述车牌照本体设置于下罩的底部位置。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种车牌固封装置，通过在侧部连接板、连接卡槽、下罩和反向卡簧等配件，上罩体以及侧部连接板与连接卡槽属于可通过反向卡簧卡接的连接方式作用，上罩体以及侧部连接板插入下罩内部位置，通过反向卡簧与连接卡槽卡接并直接卡死的作用实现上罩体以及侧部连接板无法轻松拆取，有效防止被盗的风险；

（2）该种车牌固封装置，通过在固定螺栓、压力传感器、连接线路和固定螺母等配件，通过固定螺栓穿过下罩以及车牌照本体内部设置的孔槽实现相互连接，并配合固定螺母实现安装连接，连接的同时固定螺栓顶部对压力传感器起到移动的压力，当固定螺栓出现被强制松落，失去的压力的压力传感器检测到压力数值改变会直接处罚并导致汽车报警器发生报警；

（3）该种车牌固封装置，通过在二维码、盖门、滑杆、内置滑槽和压缩弹簧等配件，二维码可直接放置在放置腔内部底部位置，则需要更换新的时，可利用滑杆和内置滑槽的作用使盖门在活动腔内部滑动，实现盖门开启即可，且设置的二维码保证可用于追踪上罩体及其所固定车牌照本体的汽车。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种车牌固封装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种车牌固封装置的上罩体内部放大结构示意图；

图3为本实用新型一种车牌固封装置的上罩体俯视结构示意图；

图4为本实用新型放置一种车牌固封装置的腔俯视内部结构示意图。

[0014] 图中：1、上罩体；101、放置腔；102、二维码；103、活动腔；104、盖门；105、滑杆；106、内置滑槽；107、压缩弹簧；108、连接凹槽；2、侧部连接板；3、连接卡槽；4、下罩；5、反向卡簧；6、固定螺栓；7、压力传感器；8、连接线路；9、车牌照本体；10、固定螺母；11、活动轨迹槽。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种车牌固封装置，包括上罩体1、反向卡簧5、压力传感器7和固定螺母10，上罩体1两端的底部皆固定连接有侧部连接板2，侧部连接板2的中间位置连接设置有连接卡槽3，上罩体1的底部设置有下罩4，下罩4内部底部的两端皆连接设置有反向卡簧5，下罩4底部的中间位置连接设置有固定螺栓6，侧部连接板2通过反向卡簧5和连接卡槽3的卡接工作实现上罩体1和下罩4的卡死固定，保证上罩体1与下罩4连接，防止偷盗车牌照本体9的事件出现；

上罩体1顶部的中间位置连接设置有放置腔101，放置腔101内部的底部设置有二维码102，放置腔101的一端连接设置有连接凹槽108，二维码102可直接放置在放置腔101，便于追踪被偷盗的上罩体1以及车牌照本体9，且盖门104与连接凹槽108卡接实现盖门104封闭放置腔101；

上罩体1一端的内部设置有活动腔103，活动腔103的内部活动连接有盖门104，活动腔103的顶部连接设置有活动轨迹槽11，盖门104的一端固定连接有滑杆105，盖门104通过滑杆105在内置滑槽106内部滑动实现盖门104在活动腔103内部滑动；

滑杆105的底部设置有内置滑槽106，内置滑槽106设置于活动腔103的底部，滑杆105的一端连接设置有压缩弹簧107，压缩弹簧107的弹性可助于盖门104复位；

固定螺栓6底部的一端安装有压力传感器7，压力传感器7的底部连接设置有连接线路8，固定螺栓6的外部设置有车牌照本体9，车牌照本体9设置于下罩4的底部位置，压力传感器7设置在固定螺栓6顶部的底部位置，属于被压动连接，感受固定螺栓6与车牌照本体9安装时的压力，如若失去压力感应则可通过汽车报警来提示车主；

压力传感器7设置于下罩4内部的底部位置，压力传感器7与下罩4属于固定连接设置；

固定螺栓6底部的外部设置有固定螺母10，固定螺母10与固定螺栓6属于螺纹连接设置。

[0017] 本申请实施例在使用时：上罩体1以及侧部连接板2与连接卡槽3属于可通过反向卡簧5卡接的连接方式作用，上罩体1以及侧部连接板2插入下罩4内部位置，通过反向卡簧5与连接卡槽3卡接并直接卡死的作用实现上罩体1以及侧部连接板2无法轻松拆取，固定螺栓6穿过下罩4以及车牌照本体9内部设置的孔槽实现相互连接，并配合固定螺母10实现安装连接，连接的同时固定螺栓6顶部对压力传感器7起到移动的压力，当固定螺栓6出现被强制松落，失去的压力的压力传感器7检测到压力数值改变会直接处罚并导致汽车报警器发生报警，设置的二维码102保证可用于追踪上罩体1及其所固定车牌照本体9的汽车。