1. 一种车牌固封装置，其特征在于，包括上罩体（1）、反向卡簧（5）、压力传感器（7）和固定螺母（10），所述上罩体（1）两端的底部皆固定连接有侧部连接板（2），所述侧部连接板（2的中间位置连接设置有连接卡槽（3），所述上罩体（1）的底部设置有下罩（4），所述下罩（4）内部底部的两端皆连接设置有反向卡簧（5），所述下罩（4）底部的中间位置连接设置有固定螺栓（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种车牌固封装置，其特征在于：所述上罩体（1）顶部的中间位置连接设置有放置腔（101），所述放置腔（101）内部的底部设置有二维码（102），所述放置腔（101）的一端连接设置有连接凹槽（108）。

3. 根据权利要求2所述的一种车牌固封装置，其特征在于：所述上罩体（1）一端的内部设置有活动腔（103），所述活动腔（103）的内部活动连接有盖门（104），所述活动腔（103）的顶部连接设置有活动轨迹槽（11），所述盖门（104）的一端固定连接有滑杆（105）。

4. 根据权利要求3所述的一种车牌固封装置，其特征在于：所述滑杆（105）的底部设置有内置滑槽（106），所述内置滑槽（106）设置于活动腔（103）的底部，所述滑杆（105）的一端连接设置有压缩弹簧（107）。

5. 根据权利要求1所述的一种车牌固封装置，其特征在于：所述固定螺栓（6）底部的一端安装有压力传感器（7），所述压力传感器（7）设置于下罩（4）内部的底部位置，所述压力传感器（7）与下罩（4）属于固定连接设置。

6. 根据权利要求5所述的一种车牌固封装置，其特征在于：所述固定螺栓（6）底部的外部设置有固定螺母（10），所述固定螺母（10）与固定螺栓（6）属于螺纹连接设置。

7. 根据权利要求1-6任一所述的一种车牌固封装置，其特征在于：所述压力传感器（7）的底部连接设置有连接线路（8），所述固定螺栓（6）的外部设置有车牌照本体（9），所述车牌照本体（9）设置于下罩（4）的底部位置。