1. 一种车牌制造的上料装置，其特征在于，包括装置底板（1）、牵引座（2）、支撑架（3）、上牵引辊（5）和下牵引辊（6），所述支撑架（3）固定在装置底板（1）顶端的一侧，所述支撑架（3）一侧的内壁上转动安装有顶转盘（15），且所述支撑架（3）一侧的内壁上转动安装有动转盘（16），动转盘（16）与顶转盘（15）相互配合，所述动转盘（16）位置处的支撑架（3）侧壁内设置有螺纹孔（17），且所述螺纹孔（17）的内部设置有所述螺纹杆（18），所述螺纹杆（18）与螺纹孔（17）螺纹连接，所述牵引座（2）固定在支撑架（3）一侧的装置底板（1）顶端，所述上牵引辊（5）转动安装在牵引座（2）的内部，所述上牵引辊（6）转动安装在上牵引辊（5）的下方，下牵引辊（6）与上牵引辊（5）相互配合，所述上牵引辊（5）的一端固定有从动齿轮（20），所述下牵引辊（6）的一端固定有主动齿轮（19），主动齿轮（19）与从动齿轮（20）相互啮合，所述下牵引辊（6）位置处的牵引座（2）顶端安装有电机（21），且所述电机（21）的输出端通过联轴器安装有转轴（22），转轴（22）的一端与下牵引辊（6）的一端固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种车牌制造的上料装置，其特征在于：所述牵引座（2）远离装置底板（1）一侧的装置底板（1）顶端设置有底架（12），且所述底架（12）的顶端焊接有承托架（10），并且所述承托架（10）的内部皆转动安装有等间距的承托辊（11）。

3. 根据权利要求1所述的一种车牌制造的上料装置，其特征在于：所述牵引座（2）两侧的外壁上皆通过螺栓安装有支架（7），且所述支架（7）的内部焊接有限位挡板（8）。

4. 根据权利要求1所述的一种车牌制造的上料装置，其特征在于：所述限位挡板（8）一侧的内壁上设置有海绵片（9），海绵片（9）与限位挡板（8）紧密粘黏。

5. 根据权利要求2所述的一种车牌制造的上料装置，其特征在于：所述底架（12）底端的两侧皆安装有滚轮（14），且所述滚轮（14）位置处的装置底板（1）顶端设置有导向槽（13），滚轮（14）延伸至导向槽（13）的内部。

6. 根据权利要求1所述的一种车牌制造的上料装置，其特征在于：所述螺纹杆（18）的一端延伸至支撑架（3）的外部并安装有手轮（4），螺纹杆（18）的另一端延伸至支撑架（3）的内部并与动转盘（16）转动连接。