本实用新型公开了一种新型交通标识牌，包括防撞机构、壳体、标识牌主体和太阳能电池板，所述壳体的内部设置有丝杆，且所述丝杆一侧的壳体内固定有电机，所述电机的输出端通过滚轴设置有第一齿轮，所述丝杆的底端设置有与第一齿轮相匹配的第二齿轮，且所述丝杆上套设有2个驱动块，所述驱动块的一侧通过固定架设置有标识牌主体，所述转轴的两侧均设置有太阳能电池板，所述壳体底部的一侧设置有防撞机构。本实用新型通过安装有壳体、标识牌主体、电机、丝杆、第一齿轮、第二齿轮以及驱动块，使得电机带动丝杆转动，驱动块内设置有与丝杆相匹配的螺纹孔，便于标识牌主体的安装和拆卸，利于在需要更换或检修标识牌主体时将其降下。