1. 一种新型交通标识牌，其特征在于，包括防撞机构（2）、壳体（3）、标识牌主体（5）和太阳能电池板（8），所述壳体（3）的内部设置有丝杆（4），且所述丝杆（4）一侧的壳体（3）内固定有电机（19），所述电机（19）的输出端通过滚轴设置有第一齿轮（18），所述丝杆（4）的底端设置有与第一齿轮（18）相匹配的第二齿轮（17），且所述丝杆（4）上套设有2个驱动块（6），所述驱动块（6）的一侧通过固定架设置有标识牌主体（5），所述壳体（3）的顶端设置有蓄电池（7），且所述蓄电池（7）的顶端通过立柱（11）设置有转轴（9），所述转轴（9）的两侧均设置有太阳能电池板（8），所述壳体（3）底部的一侧设置有防撞机构（2）。

2. 根据权利要求1的一种新型交通标识牌，其特征在于：所述防撞机构（2）内部的中央位置处均设置有导向座（15），且所述导向座（15）内部的两端均设置有刚性弹簧（14），所述防撞机构（2）内部得了两端均设置有套杆（16），且所述套杆（16）上均设置有可伸缩弹簧，所述套杆（16）的外侧均滑动套接有套筒（13），且所述套筒（13）的一端均通过导向杆与刚性弹簧（14）连接。

3. 根据权利1的一种新型交通标识牌，其特征在于：所述防撞机构（2）的一侧设置有受压件（1），且所述受压件（1）一侧的两端均通过连杆（12）与套筒（13）转动连接。

4. 根据权利要求1的一种新型交通标识牌，其特征在于：所述壳体（3）内部的一侧设置有导向槽，所述驱动块（6）的一侧均通过导向块与导向槽滑动连接。

5. 根据权利1一种新型交通标识牌，其特征在于：所述太阳能电池板（8）靠近转轴（9）的一侧均匀通过旋转套与转轴（9）转动套接，且所述太阳能电池板（8）关于转轴（9）左右对称分布。

6. 根据权利要求1的一种新型交通标识牌，其特征在于：所述立柱（11）的两侧均通过万向节设置有电动推杆（10），且所述电动推杆（10）的输出端均通过转动轴与太阳能电池板（8）的底端转动连接。