1. 一种肝胆科用的术后切口的护理用具，包括胶贴（1），在胶贴（1）的一面设置有粘结层（2），用于粘贴于皮肤；特征在于：所述胶贴（1）的另一面设置有硬塑块（3），且硬塑块（3）沿着胶贴（1）的长度方向进行设置；所述硬塑块（3）的两端设置有用于连接牵拉件（4）的挂接部（31），且所述牵拉件（4）的长度可调；所述胶贴（1）的另一面上还设置有用于连接固定带（5）的连接部（6），所述连接部（6）位于硬塑块（3）两端之间。

2. 根据权利要求1所述的肝胆科用的术后切口的护理用具，其特征在于：所述硬塑块（3）为空腔结构，且在硬塑块（3）的空腔内设置有若干个加固件（32）；所述加固件（32）为弯折的三角结构，且若干个所述加固件（32）等间隔交错设置在所述硬塑块（3）的空腔内。

3. 根据权利要求1所述的肝胆科用的术后切口的护理用具，其特征在于：所述牵拉件（4）为扎带，并在扎带的端部设置有子扣，所述挂接部（31）为设置在硬塑块（3）两端的母扣。

4. 根据权利要求1所述的肝胆科用的术后切口的护理用具，其特征在于：所述挂接部（31）包括设置在硬塑块（3）两端的扎带头。

5. 根据权利要求1所述的肝胆科用的术后切口的护理用具，其特征在于：所述连接部（6）包括设置在硬塑块（3）一侧的卡接槽，所述卡接槽沿着硬塑块（3）的长度方向进行设置，且卡接槽的一端与所述硬塑块（3）相连通，而卡接槽的另一端未与所述硬塑块（3）相连通。

6. 根据权利要求5所述的肝胆科用的术后切口的护理用具，其特征在于：所述固定带（5）包括一对卡块（51），所述卡块（51）用于卡插在所述卡接槽内；在一对卡块（51）之间连接有起固定作用的带体（52）。

7. 根据权利要求6所述的肝胆科用的术后切口的护理用具，其特征在于：所述带体（52）为纱布带。

8. 根据权利要求6所述的肝胆科用的术后切口的护理用具，其特征在于：所述带体（52）为透明PVC膜，并且在该所述带体（52）上间隔设置有若干个透气孔。

9. 根据权利要求1所述的肝胆科用的术后切口的护理用具，其特征在于：所述硬塑块（3）的截面设置为半圆状。