1. 一种气柱袋生产用传送机构，包括工作架（1）和设置在工作架（1）上的传送带（2），其特征在于：所述工作架（1）的顶部且位于传送带（2）的外周固定安装有限位罩（3），所述限位罩（3）内腔的顶部通过连接板转动连接有倾斜板（4），所述限位罩（3）的顶部开设有活动口（5），所述限位罩（3）的顶部且位于活动口（5）的外周固定连接有限位框（6），所述限位框（6）的内表面滑动连接有工型块（7），且工型块（7）的内表面螺纹连接有螺纹杆（8），所述螺纹杆（8）的底端滑动安装有与限位罩（3）相适配的平衡架（9），所述平衡架（9）底部的四周均通过缓冲机构（10）固定连接有接触板（11），且接触板（11） 的左侧通过转动块与倾斜板（4）的一侧转动连接，所述接触板（11）的顶部开设有安装槽（12），所述接触板（11）的顶部固定安装有与安装槽（12）相适配的传送机构（13），所述安装槽（12）内腔的底部开设有转槽（14），且转槽（14）的内表面转动连接有与传送机构（13）相适配的滚珠（15）。

2.  根据权利要求1所述的一种气柱袋生产用传送机构，其特征在于：所述限位框（6）内腔左右两侧的前后两侧之间均固定连接有横板（16），两个所述横板（16）相对的一侧与工型块（7） 的外表面滑动连接，所述工型块（7）的顶部且位于螺纹杆（8）的左右两侧均螺纹连接有紧固螺栓（17）。

3.  根据权利要求1所述的一种气柱袋生产用传送机构，其特征在于：所述缓冲机构（10）包括稳定筒（18）、稳定杆（19）和缓冲弹簧（20），所述稳定筒（18）的内表面与稳定杆（19）的外表面滑动连接，所述缓冲弹簧（20）套设在稳定筒（18）和稳定杆（19）的外表面上。

4.  根据权利要求3所述的一种气柱袋生产用传送机构，其特征在于：所述稳定筒（18）的底端与接触板（11）的顶部固定连接，所述稳定杆（19）的顶端与平衡架（9）的顶部固定连接，所述缓冲弹簧（20）的两端分别与接触板（11）的顶部和平衡架（9）的底部紧密接触。

5.  根据权利要求1所述的一种气柱袋生产用传送机构，其特征在于：所述工作架（1）的顶部且位于限位罩（3）的内部通过支撑板转动连接有平衡辊（21），且平衡辊（21）的外表面与传送带（2）的内表面传动连接。

6.  根据权利要求1所述的一种气柱袋生产用传送机构，其特征在于：所述传送机构（13）包括固定板（22）、皮带轮组（23）和电机（24），所述电机（24）输出轴的表面与皮带轮组（23）主动辊转轴的一端固定连接，所述固定板（22）的右侧通过轴承分别与皮带轮组（23）主动辊转轴另一端的外表面和从动辊转轴一端的外表面转动连接，且皮带轮组（23）皮带的外表面与滚珠（15）的外表面紧密接触，所述固定板（22）的底部与接触板（11）顶部的左侧固定连接，所述电机（24）固定安装在接触板（11）顶部的右侧。