一种降噪雨蓬板材

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑材料技术领域，特别涉及一种雨蓬降噪领域，具体是一种降噪雨蓬板材。

背景技术

[0002] 雨蓬是建筑物常见的附属物，用于在门窗亭台等建筑构件上，对雨雪风沙乃至阳光起到遮挡作用。目前市面上的雨蓬材质几乎清一色采用PVC布及聚碳酸酯板(俗称：耐力板)制作，在雨天或空调使用频繁的夏季，雨水或空调冷凝产生的水滴落在雨蓬上，会形成水滴击打声的噪音，这种噪音严重影响人们的工作、学习和休息。为了解决该问题，目前市面上也有少量防噪音雨棚板材，其结构为在原先一层耐力板或铝板上加设一层塑料绒毛层，采用该方案确实能在一定程度上减少噪音，但降噪效果一般，而且其结构的排水性和结构稳定性也会受到影响。

实用新型内容

[0003] 针对上述问题，本实用新型提供了一种降噪雨蓬板材，其通过结构的改进，使其具备更好的降噪功能，同时具备更好的排水功效。

[0004] 本实用新型的技术方案是：

[0005] 一种降噪雨蓬板材，包括两层支撑层，分别为一层普通降噪层和一层增强降噪层，所述增强降噪层设置于普通降噪层上侧，所述增强降噪层为单层结构，所述普通降噪层包括至少一层结构，所述普通降噪层的厚度大于增强降噪层。

[0006] 进一步的，所述普通降噪层，包括两层支撑层，在两层支撑层之间，设有一层辅助降噪层；辅助降噪层为塑料片，支撑层材料为金属片。

[0007] 进一步的，所述金属片为铝箔片，分为上铝箔片和下铝箔片，两个铝箔片的厚度为0.06~0.12mm。

[0008] 进一步的，所述塑料片的厚度为2.0~3.0mm。

[0009] 进一步的，所述增强降噪层为橡胶颗粒层，在普通降噪层上表面喷洒粘附橡胶颗粒，使其形成厚度为0.5~2.5mm厚的一层材料。

[0010] 进一步的，所述增强降噪层内部的最大高度落差为2.0mm，且所设置的橡胶颗粒之间具有一定间隙。

[0011] 进一步的，所述增强降噪层的间隙可以是直线或曲线的槽型结构，使其表面形成一定排水槽，便于雨水排出。

[0012] 进一步的，所述排水槽的截面为倒梯形结构或弧形结构，其上方开口为该排水槽的最大宽度。

[0013] 进一步的，所述铝箔片内侧设有网格状纹路。

[0014] 进一步的，上铝箔片内部的网格状纹路的网眼尺寸大于下铝箔片的网眼尺寸。

[0015] 本实用新型的有益之处在于：

[0016] 1、通过设置多层降噪结构，雨蓬对于雨水或其他坠落物的消音效果更好，提高产品的安静程度；

[0017] 2、通过设置对应的排水槽，使雨水更易于排出，避免淤积；

[0018] 3、通过设置网格状纹路，能有效提高贴合度，防止在受热受冷时出现脱落，保证产品的稳定性。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型所提供的雨蓬板材的剖视图；

[0020] 图2为图1中A区域的放大图；

[0021] 图3为增强降噪层的一种实施例的俯视图；

[0022] 图4为上铝箔片的内部结构示意图。

[0023] 图中：

[0024] 1增强降噪层、2上铝箔片、3降噪层、4下铝箔片、5排水槽、6网格状纹路。

具体实施方式

[0025] 下面结合实施例对本发明进一步说明，需要说明的是，在本文中，诸如“上”、“下”等词语，仅仅用于方便对附图进行描述，并非限制实际使用中的方向，且不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0026] 如图1-4所示，一种降噪雨蓬板材，包括两层支撑层，分别为一层普通降噪层和一层增强降噪层1，所述增强降噪层1设置于普通降噪层上侧，所述普通降噪层的厚度大于增强降噪层1。所述增强降噪层1为单层结构，所述增强降噪层1为橡胶颗粒层，在普通降噪层上表面喷洒粘附橡胶颗粒，使其形成厚度为0.5~2.5mm厚的一层材料；所述增强降噪层1内部的最大高度落差为2.0mm。

[0027] 所述普通降噪层包括三层结构，具体包括两层支撑层，在两层支撑层之间，设有一层辅助降噪层3；辅助降噪层3为塑料片，支撑层材料为金属片，优选为铝箔片，以减少安装重量，这两层铝箔片分为上铝箔片2和下铝箔片4，两个铝箔片的厚度为0.06~0.12mm，优选为0.1mm；所述塑料片的厚度为2.0~3.0mm，优选为2.5mm，塑料片具有一定的减震性能，能消除部分声音。

[0028] 在增强降噪层1的橡胶颗粒之间具有一定间隙，如图1-3所示，所述增强降噪层1的间隙可以是直线或如图2所示的曲线的槽型结构（当然，也可以是其他任意能排水的结构，如锯齿形或分叉形），使其表面形成一定排水槽5，所述排水槽5的截面为如图1所示的倒梯形结构或弧形结构，其上方开口为该排水槽5的最大宽度，由于雨棚一般是倾斜结构，让间隙朝向倾斜的方向，能便于雨水排出。

[0029] 所述铝箔片内侧设有网格状纹路6，上铝箔片2内部的网格状纹路6的网眼尺寸大于下铝箔片4的网眼尺寸，如此设计，可以确保在弯曲后，下方的网眼尺寸更大能减少在下半段弯曲的时候，因为受到压缩而产生的抵抗应力，提高弯曲效果。

[0030] 所述增强降噪层通过加热、挤压、贴合、冷却成型，并且以此固定在普通降噪层上，而普通降噪层的三层通过加热挤压成型为一体，让塑料层能与上铝箔片2和下铝箔片4紧密贴合，提高吸收噪音的效果。

[0031] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本实用新型，任何熟悉本专业的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。