1. 一种牡丹花种植用定量施肥装置，包括施肥箱（1），其特征在于：所述施肥箱（1）内腔底部的前部与后部通过支撑杆均固定连接有第一转动套（2），所述第一转动套（2）的内部转动连接有第一转动杆（3），所述第一转动杆（3）的两侧均贯穿施肥箱（1）并延伸至施肥箱（1）的外部，所述第一转动杆（3）延伸至施肥箱（1）外部的一端固定连接有车轮（4），所述第一转动杆（3）的表面且位于两个第一转动套（2）之间固定连接有第一锥齿轮（5），所述施肥箱（1）的内腔一侧通过支撑杆固定连接有第二转动套（6），所述第二转动套（6）的内部转动连接有第二转动杆（7），所述第二转动杆（7）的底端固定连接有与第一锥齿轮（）相啮合的第二锥齿轮（8），所述施肥箱（1）内腔顶部的一侧固定连接有定量箱（9），所述第二转动杆（7）的顶端贯穿定量箱（9）并延伸至定量箱（9）的内部，所述第二转动杆（7）的表面且位于定量箱（9）的内部固定连接有扇形密封块（10），所述定量箱（9）的表面连通有出料管（11），所述出料管（11）的一端贯穿施肥箱（1）并延伸至施肥箱（1）的外部，所述出料管（11）延伸至施肥箱（1）外部的一端连通有蓄水板（12），所述蓄水板（12）的背面连通有高压喷头（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种牡丹花种植用定量施肥装置，其特征在于：所述施肥箱（1）内腔顶部的另一侧固定连接有水箱（14），所述水箱（14）内腔的底部固定连接有水泵（15），所述水泵（15）的出水口连通有出水管（16），所述出水管（16）的一端贯穿水箱（14）和定量箱（9）并延伸至定量箱（9）的内部。

3. 根据权利要求1所述的一种牡丹花种植用定量施肥装置，其特征在于：所述第二转动杆（7）的表面且位于第二转动套（6）的下方固定连接有第一皮轮（17），所述施肥箱（1）的另一侧通过支撑杆固定连接有第三转动套（18），所述第三转动套（18）的内部转动连接有第三转动杆（19），所述第三转动杆（19）的底端固定连接有第二皮轮（20），所述第一皮轮（17）与第二皮轮（20）通过皮带（21）传动连接。

4. 根据权利要求3所述的一种牡丹花种植用定量施肥装置，其特征在于：所述第三转动杆（19）的顶端贯穿水箱（14）并延伸至水箱（14）的内部，所述第三转动杆（19）表面的两侧且位于水箱（14）的内部均固定连接有转动板（22）。

5. 根据权利要求1所述的一种牡丹花种植用定量施肥装置，其特征在于：所述施肥箱（1）一侧的前部与后部通过固定块均固定连接有液压伸缩杆（23），所述液压伸缩杆（23）的底端固定连接定位轮（24），所述施肥箱（1）底部的一侧固定连接有万向轮（25）。

6. 根据权利要求2所述的一种牡丹花种植用定量施肥装置，其特征在于：所述水箱（14）的顶部连通有进水管（26），所述进水管（26）的一端贯穿施肥箱（1）并延伸至施肥箱（1）的外部，所述施肥箱（1）的另一侧固定连接有把手（27）。