1. 一种改性沥青的储运设备，包括沥青存储罐（1）、底座（2）、物料阀（3）、支架（8）和内胆（10），其特征在于：所述沥青存储罐（1）底端的一侧固定有底座（2），沥青存储罐（1）底端的中心位置处安装有物料阀（3），所述沥青存储罐（1）表面的一侧安装有进料口（6），所述沥青存储罐（1）顶端的两侧皆固定有吊装环（7），所述沥青存储罐（1）顶端的中心位置处固定有支架（8），且支架（8）顶端的一侧安装有驱动电机（9），并且驱动电机（9）的输出端通过联轴器安装有驱动转轴（16），所述驱动转轴（16）表面的一侧固定有主动齿轮（17）,驱动转轴（16）底端的一侧安装有副搅拌桨（18），所述沥青存储罐（1）底端的一侧设置有限位结构（4），所述沥青存储罐（1）表面的一侧安装有控制面板（5），控制面板（5）内部单片机的输出端与驱动电机（9）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种改性沥青的储运设备，其特征在于：所述沥青存储罐（1）内部的一侧安装有内胆（10），且内胆（10）表面的一侧缠绕有电加热丝（12）,内胆（10）的内壁上粘接有气凝胶毡（11）。

3. 根据权利要求1所述的一种改性沥青的储运设备，其特征在于：所述限位结构（4）的内部依次设置有底板（401）、支板（402）、轨道（403）、定位螺栓（404）、限位卡块（405）和横板（406），所述沥青存储罐（1）的底端设置有底板（401），且底板（401）顶端的两侧皆固定有支板（402）。

4. 根据权利要求3所述的一种改性沥青的储运设备，其特征在于：所述支板（402）一侧的外壁上固定有轨道（403），且轨道（403）表面的一侧滑动安装有限位卡块（405）。

5. 根据权利要求4所述的一种改性沥青的储运设备，其特征在于：所述支板（402）一侧的外壁上安装有定位螺栓（404）,定位螺栓（404）的一端延伸至限位卡块（405）的内部，所述限位卡块（405）一侧的外壁上固定有横板（406）,横板（406）的顶端与沥青存储罐（1）的底端固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种改性沥青的储运设备，其特征在于：所述支架（8）顶部的一侧转动安装有转动主轴（15），且转动主轴（15）底端的一侧固定有主搅拌桨（13），所述转动主轴（15）表面的一侧固定有从动齿轮（14），从动齿轮（14）与主动齿轮（17）相互啮合。