本实用新型公开了一种水利工程用水质监测基座，包括拉环、浮块、监测装置和配重块，所述拉环顶端的一侧固定连接有定位绳，所述拉环的底端固定连接有浮块，所述浮块的底端固定连接有波纹伸缩管，所述浮块底端的中间位置固定安装有第一电动推杆，所述浮块底端的两侧固定连接有伸缩杆。本实用新型通过在监测装置外部的两侧固定连接有取样头，同时通过监测装置内部的第二电动推杆启动，可以使第二电动推杆通过第二活动块带动第二连接杆进行收缩，同时第二连接杆的一侧固定连接有橡胶套，当橡胶套收缩会使取样头的内部处于负压状态，同时使外部环境水吸入取样头的内部进行收集取样。