一种水利工程用水质监测基座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水质监测技术领域，具体为一种水利工程用水质监测基座。

背景技术

[0002] 水质监测，是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势，评价水质状况的过程。监测范围十分广泛，包括未被污染和已受污染的天然水（江、河、湖、海和地下水）及各种各样的工业排水等。主要监测项目可分为两大类：一类是反映水质状况的综合指标，如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等；另一类是一些有毒物质，如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。为客观的评价江河和海洋水质的状况，除上述监测项目外，有时需进行流速和流量的测定。

[0003] 现有的水利工程用水质监测基座，无法很好进行水质取样作业，操作效率低下，有待改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种水利工程用水质监测基座，以解决上述背景技术中提出的无法很好进行水质取样作业，操作效率低下等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种水利工程用水质监测基座，包括拉环、浮块、监测装置和配重块，所述拉环顶端的一侧固定连接有定位绳，所述拉环的底端固定连接有浮块，所述浮块的底端固定连接有波纹伸缩管，所述浮块底端的中间位置固定安装有第一电动推杆，所述浮块底端的两侧固定连接有伸缩杆，所述第一电动推杆的底端固定连接有连接座，所述连接座的底端设置有监测装置，所述监测装置内部的一侧固定安装有第二电动推杆，所述第二电动推杆的一侧固定连接有第二活动块，所述第二活动块的两侧固定连接有滑块，所述滑块的外部滑动连接有监测装置，所述监测装置外部的两侧固定连接有取样头，所述取样头内部的一侧活动连接有橡胶套，所述橡胶套的一侧固定连接有第二连接杆，所述第二连接杆的一侧固定连接有第二活动块。

[0006] 优选的，所述连接座顶端的两侧固定连接有伸缩杆，所述连接座内部的一侧固定连接有弹簧，所述弹簧的一侧固定连接有第一活动块。

[0007] 优选的，所述第一活动块的外部滑动连接有连接座，所述第一活动块的一侧固定连接有第一连接杆。

[0008] 优选的，所述连接座外部的两侧设置有固定臂，所述固定臂一侧的顶端固定连接有第一连接杆，所述固定臂的一侧的底端固定连接有卡块。

[0009] 优选的，所述监测装置外部的两侧固定设置有卡槽，所述卡槽的内部活动连接有卡块。

[0010] 优选的，所述监测装置的底端固定连接有连接绳，所述连接绳的底端固定连接有配重块。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该种水利工程用水质监测基座，通过在监测装置外部的两侧固定连接有取样头，同时通过监测装置内部的第二电动推杆启动，可以使第二电动推杆通过第二活动块带动第二连接杆进行收缩，同时第二连接杆的一侧固定连接有橡胶套，当橡胶套收缩会使取样头的内部处于负压状态，同时使外部环境水吸入取样头的内部进行收集取样，提高了水质监测操作的准确性；

2.该种水利工程用水质监测基座，通过在连接座外部两侧活动连接的固定臂上的卡块卡入监测装置上的卡槽，可以完成连接座与监测装置的连接，同时需要对监测装置进行检修时，通过拉动连接座两侧的固定臂，可以使固定臂铜过第一连接杆带动第一活动块拉伸一侧的弹簧，同时使固定臂一侧底端的卡块从监测装置上的卡槽抽出，此时可以完成监测装置的拆卸检修；

3.该种水利工程用水质监测基座，通过在浮块的顶端设置有拉环便于与定位绳进行连接，保证对基站的定位，同时在浮块底端通过第一电动推杆连接有连接座，通过第一电动推杆启动可以带动连接座进行伸缩，使连接座带动下方的监测装置进行深度调节，同时在监测装置的底端通过连接绳固定连接有配重块，通过配重块可以保证基站整体在水中的稳定性，防止基站出现位置移动影响监测的情况。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型水利工程用水质监测基座的正视结构示意图；

图2为本实用新型监测装置与取样头的连接结构示意图；

图3为本实用新型连接座与监测装置的连接结构示意图；

图4为本实用新型波纹伸缩管的正视结构示意图。

[0013] 图中：1、拉环；101、定位绳；2、浮块；201、波纹伸缩管；3、第一电动推杆；301、伸缩杆；4、连接座；401、弹簧；402、第一活动块；403、第一连接杆；5、固定臂；501、卡块；6、监测装置；601、第二电动推杆；602、第二活动块；603、滑块；604、卡槽；7、取样头；701、橡胶套；702、第二连接杆；8、连接绳；9、配重块。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种水利工程用水质监测基座，包括拉环1、浮块2、监测装置6和配重块9，拉环1顶端的一侧固定连接有定位绳101，通过拉环1的一侧连接有定位绳101，便于进行基站的定位，同时便于基站的回收；

拉环1的底端固定连接有浮块2，浮块2的底端固定连接有波纹伸缩管201，通过浮块2底端固定连接有波纹伸缩管201，可以对第一电动推杆3起到保护作用；

浮块2底端的中间位置固定安装有第一电动推杆3，浮块2底端的两侧固定连接有伸缩杆301，第一电动推杆3的底端固定连接有连接座4，连接座4顶端的两侧固定连接有伸缩杆301，通过第一电动推杆3启动可以带动连接座4进行升降，并使连接座4带动下方的监测装置6进行深度调节；

连接座4内部的一侧固定连接有弹簧401，弹簧401的一侧固定连接有第一活动块402，第一活动块402的外部滑动连接有连接座4，第一活动块402的一侧固定连接有第一连接杆403，连接座4外部的两侧设置有固定臂5，固定臂5一侧的顶端固定连接有第一连接杆403，固定臂5的一侧的底端固定连接有卡块501，连接座4的底端设置有监测装置6，通过固定臂5两侧固定连接的卡块501卡入连接座4上的406，可以完成连接座4与监测装置6之间的连接；

监测装置6内部的一侧固定安装有第二电动推杆601，第二电动推杆601的一侧固定连接有第二活动块602，第二活动块602的两侧固定连接有滑块603，滑块603的外部滑动连接有监测装置6，监测装置6外部的两侧固定设置有卡槽604，卡槽604的内部活动连接有卡块501，监测装置6外部的两侧固定连接有取样头7，取样头7内部的一侧活动连接有橡胶套701，橡胶套701的一侧固定连接有第二连接杆702，第二连接杆702的一侧固定连接有第二活动块602，通过第二电动推杆601启动可以带动第二活动块602拉动一侧的第二连接杆702，并使第二连接杆702带动橡胶套701移动，同时使取样头7的内部处于负压状态，并完成水质取样；

监测装置6的底端固定连接有连接绳8，连接绳8的底端固定连接有配重块9，通过监测装置6底端设置有配重块9，可以保证基站整体在水中的稳定性；

第一电动推杆3与第二电动推杆601的输出端与外接控制器的输入电连接，该第一电动推杆3与第二电动推杆601可选为DYTZB1000-500/110-X 型电动推杆。

[0016] 本申请实施例在使用时：过在浮块2的顶端设置有拉环1便于与定位绳101进行连接，保证对基站的定位，同时在浮块2底端通过第一电动推杆3连接有连接座4，通过第一电动推杆3启动可以带动连接座4进行伸缩，使连接座4带动下方的监测装置6进行深度调节，同时在监测装置6的底端通过连接绳8固定连接有配重块9，通过配重块9可以保证基站整体在水中的稳定性，同时通过在监测装置6外部的两侧固定连接有取样头7，同时通过监测装置6内部的第二电动推杆601启动，可以使第二电动推杆601通过第二活动块602带动第二连接杆702进行收缩，同时第二连接杆702的一侧固定连接有橡胶套701，当橡胶套701收缩会使取样头7的内部处于负压状态，同时使外部环境水吸入取样头7的内部进行收集取样，提高了水质监测操作的准确性。