1. 一种可降低干扰的DC/DC电源交换器，包括交换器箱（1）、支撑机构（2）、卡座（3）、限位块（12）和屏蔽罩（13），其特征在于：所述交换器箱（1）的内部设有屏蔽罩（13），且屏蔽罩（13）一侧的交换器箱（1）内壁上设有四组卡座（3），并且卡座（3）的顶端与交换器箱（1）固定连接，所述卡座（3）的底端皆设有支撑机构（2），且支撑机构（2）下方的交换器箱（1）内部安装有卡紧座（4），并且卡紧座（4）的外壁上设有卡紧机构（5），所述屏蔽罩（13）一侧的交换器箱（1）内部安装有线路板（6），且线路板（6）的底端与交换器箱（1）固定连接，并且线路板（6）的顶端安装有处理器（8），所述处理器（8）的顶端设有支撑架（9），且支撑架（9）的内部设有四组加长螺栓（10），并且加长螺栓（10）的顶端皆固定有限位块（12）。

2. 根据权利要求1所述的一种可降低干扰的DC/DC电源交换器，其特征在于：所述限位块（12）下方的加长螺栓（10）表面套装有支撑弹簧（11），且支撑弹簧（11）的底端与支撑架（9）固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种可降低干扰的DC/DC电源交换器，其特征在于：所述支撑架（9）的顶端安装有风扇（7），且风扇（7）的底端与支撑架（9）固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种可降低干扰的DC/DC电源交换器，其特征在于：所述支撑机构（2）的内部依次设置有限位弹簧（201）、支撑套（202）、转接架（203）以及限位杆（204），所述屏蔽罩（13）一侧的卡座（3）底端安装有限位杆（204），且限位杆（204）的表面套装有支撑套（202），并且支撑套（202）的外壁上安装有转接架（203）。

5. 根据权利要求4所述的一种可降低干扰的DC/DC电源交换器，其特征在于：所述支撑套（202）上方的限位杆（204）表面套装有限位弹簧（201），且限位弹簧（201）的顶端与卡座（3）固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种可降低干扰的DC/DC电源交换器，其特征在于：所述卡紧机构（5）的内部依次设置有卡紧环（501）、支架（502）、螺母（503）以及螺栓杆（504），所述卡紧座（4）的外壁上安装有卡紧环（501），且卡紧环（501）靠近卡紧座（4）的一端安装有螺栓杆（504）。

7. 根据权利要求6所述的一种可降低干扰的DC/DC电源交换器，其特征在于：所述螺栓杆（504）一侧的卡紧座（4）外壁上安装有支架（502），且支架（502）的内部设有螺母（503）。