一种用于野外环境的GNSS监测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工程测量监测技术领域，具体为一种用于野外环境的GNSS监测装置。

背景技术

[0002] GNSS监测装置常用于滑坡、泥石流、边坡、基坑等地的监测，在地球上的任何一个地方，任何的一个时间都可以利用这个系统来进行动态的导航定位等等，不管是在测量还是在监测方面，其皆具有较高的精度，因而被广泛应用于工程测量监测中。

[0003] 现今市场上的此类GNSS监测装置不便于进行防雨处理，导致野外降雨时易对机体造成侵蚀的现象，进而影响其使用寿命，还需加以改善。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于野外环境的GNSS监测装置，以解决上述背景技术中提出GNSS监测装置不便于进行防雨处理的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于野外环境的GNSS监测装置，包括基板，所述基板顶端的中心位置处固定有立柱，所述立柱底部的两外侧壁上皆设有加强筋，所述加强筋的底端与基板的顶端固定连接，所述立柱的顶端设有底板，所述底板底端的两侧皆设有定位结构，所述底板的上方设有机体，所述机体底部的一侧安装有蓄电池，所述蓄电池一侧的机体内壁上安装有通讯模块，所述通讯模块远离蓄电池一侧的机体内壁上安装有GNSS接收模块，所述机体的上方设有挡雨板，所述挡雨板底端的两侧皆安装有支撑柱，所述支撑柱的底端与机体的顶端固定连接，所述挡雨板两侧的外壁上皆设有第一侧向导雨板，所述第一侧向导雨板之间的挡雨板外壁上皆设有第二侧向导雨板。

[0006] 优选的，所述定位结构的内部依次设有定位销、螺母、丝杆、手轮以及承载架，所述底板底端的两侧皆设有承载架，所述承载架远离底板的一端设有螺母，以便对螺母进行安置处理。

[0007] 优选的，所述螺母的内部螺纹连接有丝杆，所述丝杆的顶端延伸至螺母的外部并安装有手轮，所述丝杆的底端延伸至螺母的外部并设有定位销，以便带动定位销插入至地面进行定位处理。

[0008] 优选的，所述底板顶端的两侧皆安装有伸缩杆，所述伸缩杆的顶端与机体的底端固定连接，以便对机体的升降幅度进行限位。

[0009] 优选的，所述底板顶端的中心位置处固定有螺旋柱，所述螺旋柱一端的外壁上螺纹连接有螺旋筒，所述螺旋筒的顶端与机体的底端转动连接，以便带动机体进行升降处理。

[0010] 优选的，所述螺旋筒底部的两外侧壁上皆设有转柄，所述转柄关于螺旋筒的中心线对称，以便带动螺旋筒位于螺旋柱的外壁进行滑移。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该用于野外环境的GNSS监测装置不仅延长了GNSS监测装置的使用寿命，确保了GNSS监测装置使用时的监测效果，而且降低了GNSS监测装置使用时因外界因素而产生位移的现象；

（1）通过两组支撑柱将挡雨板设置于机体的上方，以使得挡雨板对机体的顶部进行遮挡处理，进而达到防雨的目的，因挡雨板的外壁上分别设置有第一侧向导雨板与第二侧向导雨板，且第一侧向导雨板与第二侧向导雨板呈倾斜结构，使得挡雨板顶部的雨水经第一侧向导雨板与第二侧向导雨板进行导流处理，以降低雨水对机体造成侵蚀的现象，从而延长了GNSS监测装置的使用寿命；

（2）通过转动转柄，经伸缩杆对机体的升降幅度进行限位后，使得螺旋筒位于螺旋柱的外壁向上滑移，以使得螺旋筒带动机体向上移动，进而使得GNSS监测装置的接收信号得到提升，从而确保了GNSS监测装置使用时的监测效果；

（3）通过承载架将螺母设置于底板的两侧，再手动旋转手轮，使其带动丝杆位于螺母的内部旋转并下移，并使得丝杆带动定位销向下移动，进而使得定位销插入至地面，以达到定位的目的，从而降低了GNSS监测装置使用时因外界因素而产生位移的现象。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种用于野外环境的GNSS监测装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种用于野外环境的GNSS监测装置的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种用于野外环境的GNSS监测装置的定位结构放大结构示意图；

图4为本实用新型一种用于野外环境的GNSS监测装置的挡雨板俯视放大结构示意图。

[0013] 图中：1、基板；2、定位结构；201、定位销；202、螺母；203、丝杆；204、手轮；205、承载架；3、伸缩杆；4、机体；5、GNSS接收模块；6、第一侧向导雨板；7、支撑柱；8、通讯模块；9、挡雨板；10、第二侧向导雨板；11、蓄电池；12、底板；13、加强筋；14、立柱；15、转柄；16、螺旋柱；17、螺旋筒。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种用于野外环境的GNSS监测装置，包括基板1，基板1顶端的中心位置处固定有立柱14，立柱14底部的两外侧壁上皆设有加强筋13，加强筋13的底端与基板1的顶端固定连接；

立柱14的顶端设有底板12，底板12顶端的两侧皆安装有伸缩杆3，伸缩杆3的顶端与机体4的底端固定连接；

使用时，通过将伸缩杆3设置于机体4底端的两侧，以便对机体4的升降幅度进行限位；

底板12顶端的中心位置处固定有螺旋柱16，螺旋柱16一端的外壁上螺纹连接有螺旋筒17，螺旋筒17的顶端与机体4的底端转动连接；

使用时，通过螺旋筒17位于螺旋柱16的外壁进行滑移，以便带动机体4进行升降处理；

螺旋筒17底部的两外侧壁上皆设有转柄15，转柄15关于螺旋筒17的中心线对称；

使用时，通过转动转柄15，以便带动螺旋筒17位于螺旋柱16的外壁进行滑移；

底板12底端的两侧皆设有定位结构2，定位结构2的内部依次设有定位销201、螺母202、丝杆203、手轮204以及承载架205，底板12底端的两侧皆设有承载架205，承载架205远离底板12的一端设有螺母202，螺母202的内部螺纹连接有丝杆203，丝杆203的顶端延伸至螺母202的外部并安装有手轮204，丝杆203的底端延伸至螺母202的外部并设有定位销201；

使用时，通过旋转手轮204，使其带动丝杆203位于螺母202的内部旋转并下移，并使得丝杆203带动定位销201向下移动，进而使得定位销201插入至地面，以达到定位的目的；

底板12的上方设有机体4，机体4底部的一侧安装有蓄电池11，蓄电池11一侧的机体4内壁上安装有通讯模块8，通讯模块8远离蓄电池11一侧的机体4内壁上安装有GNSS接收模块5，该GNSS接收模块5的型号可选用UWA-BR100；

机体4的上方设有挡雨板9，挡雨板9底端的两侧皆安装有支撑柱7，支撑柱7的底端与机体4的顶端固定连接；

挡雨板9两侧的外壁上皆设有第一侧向导雨板6，第一侧向导雨板6之间的挡雨板9外壁上皆设有第二侧向导雨板10。

[0016] 本申请实施例在使用时，首先通过旋转手轮204，使其带动丝杆203位于螺母202的内部旋转并下移，并使得丝杆203带动定位销201向下移动，进而使得定位销201插入至地面，以达到定位的目的，之后通过转动转柄15，经伸缩杆3对机体4的升降幅度进行限位后，使得螺旋筒17位于螺旋柱16的外壁向上滑移，以使得螺旋筒17带动机体4向上移动，进而可提升机体4的高度，再通过蓄电池11进行供电处理，使得GNSS接收模块5对外界信号进行接收处理，同时可经通讯模块8进行通讯处理，以达到监测的目的，最后通过两组支撑柱7将挡雨板9设置于机体4的上方，以使得挡雨板9对机体4的顶部进行遮挡处理，进而达到防雨的目的，因挡雨板9的外壁上分别设置有第一侧向导雨板6与第二侧向导雨板10，且第一侧向导雨板6与第二侧向导雨板10呈倾斜结构，使得挡雨板9顶部的雨水经第一侧向导雨板6与第二侧向导雨板10进行导流处理，以降低雨水对机体4造成侵蚀的现象，从而完成GNSS监测装置的使用。