1. 一种用于野外环境的GNSS监测装置，其特征在于，包括基板（1），所述基板（1）顶端的中心位置处固定有立柱（14），所述立柱（14）底部的两外侧壁上皆设有加强筋（13），所述加强筋（13）的底端与基板（1）的顶端固定连接，所述立柱（14）的顶端设有底板（12），所述底板（12）底端的两侧皆设有定位结构（2），所述底板（12）的上方设有机体（4），所述机体（4）底部的一侧安装有蓄电池（11），所述蓄电池（11）一侧的机体（4）内壁上安装有通讯模块（8），所述通讯模块（8）远离蓄电池（11）一侧的机体（4）内壁上安装有GNSS接收模块（5），所述机体（4）的上方设有挡雨板（9），所述挡雨板（9）底端的两侧皆安装有支撑柱（7），所述支撑柱（7）的底端与机体（4）的顶端固定连接，所述挡雨板（9）两侧的外壁上皆设有第一侧向导雨板（6），所述第一侧向导雨板（6）之间的挡雨板（9）外壁上皆设有第二侧向导雨板（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于野外环境的GNSS监测装置，其特征在于：所述定位结构（2）的内部依次设有定位销（201）、螺母（202）、丝杆（203）、手轮（204）以及承载架（205），所述底板（12）底端的两侧皆设有承载架（205），所述承载架（205）远离底板（12）的一端设有螺母（202）。

3. 根据权利要求1所述的一种用于野外环境的GNSS监测装置，其特征在于：所述螺母（202）的内部螺纹连接有丝杆（203），所述丝杆（203）的顶端延伸至螺母（202）的外部并安装有手轮（204），所述丝杆（203）的底端延伸至螺母（202）的外部并设有定位销（201）。

4. 根据权利要求1所述的一种用于野外环境的GNSS监测装置，其特征在于：所述底板（12）顶端的两侧皆安装有伸缩杆（3），所述伸缩杆（3）的顶端与机体（4）的底端固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种用于野外环境的GNSS监测装置，其特征在于：所述底板（12）顶端的中心位置处固定有螺旋柱（16），所述螺旋柱（16）一端的外壁上螺纹连接有螺旋筒（17），所述螺旋筒（17）的顶端与机体（4）的底端转动连接。

6. 根据权利要求1所述的一种用于野外环境的GNSS监测装置，其特征在于：所述螺旋筒（17）底部的两外侧壁上皆设有转柄（15），所述转柄（15）关于螺旋筒（17）的中心线对称。