一种有机红皮花生芽菜保鲜装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及花生芽菜领域，具体涉及一种有机红皮花生芽菜保鲜装置。

背景技术

[0002] 有机红皮花生芽菜是一种营养价值很高的食物，含有丰富的白藜芦醇，有抗菌消炎的作用，还含有维生素C，可以增强抵抗力，蛋白质、脂质、碳水化合物含量也很高，适合很多人群食用。有机红皮花生芽菜是有机红皮花生从种子到植株中活性最强的时期，很容易变老、变苦，因此，最佳处理方式是在花生芽在发芽至3到4厘米时就将其移放至冷藏室内进行保鲜，通过低温抑制有机红皮花生芽菜的继续生长，延长花生芽存放周期。在对大量有机红皮花生芽菜进行保鲜转运中，对有机红皮花生芽菜进行高效保鲜，减小有机红皮花生芽菜的水分流失，避免有机红皮花生芽菜的腐烂，并且确保结构简单化成为各有机红皮花生芽菜科研室研究的热点。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种有机红皮花生芽菜保鲜装置，以解决上述提到的技术问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种有机红皮花生芽菜保鲜装置，其包括保鲜箱，并且在保鲜箱的外部涂设有隔热层，保鲜箱设置为中空结构；保鲜箱的内壁设置有金属涂层，在保鲜箱内还放置有内部中空的金属板，保鲜箱和金属板的中空层内均填充有制冷剂；金属板上间隔开设有若干个通道口，且在金属板上端、位于通道口位置处设置有网状凸件；保鲜箱的内部底端向下内凹形成有一凹槽，且凹槽的边缘与保鲜箱内壁之间间隔有间距。

[0005] 进一步地，保鲜箱的上盖内设置有多个呼吸通道，且在呼吸通道内设置有防尘网。

[0006] 进一步地，呼吸通道的内壁设置为螺纹结构，且在呼吸通道的内壁上也设置有金属涂层。

[0007] 进一步地，呼吸通道设置为倒“L”形，呼吸通道的一端开设在上盖的内壁上，呼吸通道的另一端开设在上盖的侧壁上，且防尘网设置在呼吸通道的另一端。

[0008] 进一步地，凹槽内还设置有一吸水棉。

[0009] 进一步地，放置在保鲜箱内的金属板为多个，且上、下间隔设置；在相临两个金属板之间设置有支撑件，通过支撑件进行支撑。

[0010] 进一步地，支撑件包括纵横交错的支撑板，支撑板也设置为中空结构，在支撑板的中空层内也填充有制冷剂。

[0011] 进一步地，支撑板上也间隔设置有若干个通道口。

[0012] 进一步地，保鲜箱的箱壁内还设置有缓冲垫，且在保鲜箱的下端安装有带锁止结构的万向轮，保鲜箱的侧壁还设置有安装把。

[0013] 本实用新型的有益效果为：该有机红皮花生芽菜保鲜装置在对红皮花生芽菜进行转运保鲜时，可将红皮花生芽菜放在保鲜箱内的金属板上，且在网状凸件的作用下，可避免红皮花生芽菜堵塞通道口。其中，金属涂层和金属板的设置，具有很强的热传导效率，可提高保鲜箱内的制冷效率。在放置红皮花生芽菜后，保鲜箱内壁上形成的水珠掉落在金属板上的红皮花生芽菜上，再从通道口下漏至凹槽内，既减小了红皮花生芽菜水分流失的问题，又避免红皮花生芽菜浸入在水中导致腐烂变质的问题。

[0014] 同时，通过对呼吸通道的布置结构设计，提高了外部空气进入保鲜箱内时与呼吸通道内壁上金属涂层的接触面积与接触时间，提高了对进入的空气的预冷效果，确保保鲜箱内较高的保鲜性。同时，紧凑了结构，节约了成本；当然，呼吸通道内结成的水珠可从呼吸通道的一端掉落至金属板上，再从再从通道口下漏至凹槽内，可进一步减小红皮花生芽菜水分流失的问题。

附图说明

[0015] 图1示意性地给出了有机红皮花生芽菜保鲜装置的结构示意图。

[0016] 图2示意性地给出了有机红皮花生芽菜保鲜装置的金属板的结构示意图。

[0017] 图3示意性地给出了有机红皮花生芽菜保鲜装置的保鲜箱上盖结构示意图。

[0018] 图4示意性地给出了有机红皮花生芽菜保鲜装置的呼吸通道的内壁结构示意图。

[0019] 图5示意性地给出了有机红皮花生芽菜保鲜装置的支撑件的俯视示意图。

[0020] 图6示意性地给出了实施例三中有机红皮花生芽菜保鲜装置的结构示意图。

[0021] 其中：1、保鲜箱；11、缓冲垫；12、万向轮；13、安装把；2、隔热层；3、金属涂层；4、金属板；5、通道口；6、网状凸件；7、凹槽；71、吸水棉；8、呼吸通道；81、防尘网；82、螺纹结构；9、支撑件；91、支撑板。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0023] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明；且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

[0024] 实施例一

[0025] 根据本申请的一种实施方式，给出了一种有机红皮花生芽菜保鲜装置。如图1和图2所示，常规地，该有机红皮花生芽菜保鲜装置包括保鲜箱1，并且在保鲜箱1的外部涂设有隔热层2，减小热交换，确保保鲜效果。并且，令保鲜箱1设置为中空结构，用以在其中空层内填充制冷剂。

[0026] 在本申请中，在保鲜箱1的内壁设置有金属涂层3，具有较强的热传导效率，提高保鲜箱1内的制冷效果，提高保鲜箱1内的保鲜效率，进而延长红皮花生芽菜的存放周期。同时，在保鲜箱1内还放置有内部中空的金属板4，红皮芽菜用于放置在金属板4上，在金属板4的中空层内也填充有制冷剂。

[0027] 其中，在金属板4上间隔开设有若干个通道口5，水可从金属板4上的通道口5流下，避免红皮花生芽菜浸入在水中导致腐烂变质的问题。并且，在金属板4上端、位于通道口5位置处设置有网状凸件6，其中，网状凸件6的凸起方向朝上，避免红皮花生芽菜堵塞通道口5的现象。

[0028] 在保鲜箱1的内部底端向下内凹形成有一凹槽7，用于承接漏下的水。且凹槽7的边缘与保鲜箱1内壁之间间隔有间距，使得在保鲜箱1的下端边缘处形成一凸台结构，可用于直接放置金属板4。当然，还可在凹槽7内还设置有一吸水棉71，吸附漏在凹槽7内的水。

[0029] 在具体实施中，保鲜箱1和金属板4的中空层内可填充冷却液、冰沙或冰块等制冷剂。在需要对红皮花生芽菜进行转运保鲜时，将红皮花生芽菜放在保鲜箱1内的金属板4上，且在网状凸件6的作用下，可避免红皮花生芽菜堵塞通道口5。其中，金属涂层3和金属板4的设置，具有很强的热传导效率，可提高保鲜箱1内的制冷效率。在放置红皮花生芽菜后，保鲜箱1内壁上形成的水珠掉落在金属板4上的红皮花生芽菜上，再从通道口5下漏至凹槽7内，既减小了红皮花生芽菜水分流失的问题，又避免红皮花生芽菜浸入在水中导致腐烂变质的问题。

[0030] 实施例二

[0031] 根据本申请的一实施方式，参见图3，在上述实施例一的基础上，在保鲜箱1的上盖内设置有多个呼吸通道8，确保红皮花生芽菜的有氧呼吸，防止无氧呼吸产生酒精，使红皮花生芽菜变坏腐烂的现象。并且，在呼吸通道8内设置有防尘网81，防止灰尘进入保鲜箱1内。

[0032] 在具体实施中，为在确保有氧呼吸的条件下，提高保鲜箱1内部的保鲜效率，如图4所示，可将呼吸通道8的内壁设置为螺纹结构82，并且还在呼吸通道8的内壁上也设置有金属涂层3。

[0033] 当外部空气进入保鲜箱1内时，在螺纹结构82的作用下，对空气进行扰动，使空气成旋转式的进入保鲜箱1内。同时增大了进入的空气与呼吸通道8内壁上的金属涂层3的接触面积，提高了对进入的空气的制冷效果，对进入保鲜箱1内的空气进行了一个较为高效的预冷作用，确保保鲜箱1内较高的保鲜性。

[0034] 在本实施例中，还可进一步地，将呼吸通道8设置为倒“L”形，呼吸通道8的一端开设在上盖的内壁上，呼吸通道8的另一端开设在上盖的侧壁上，且防尘网81设置在呼吸通道8的另一端。

[0035] 其通过对呼吸通道8的布置结构设计，提高了外部空气进入保鲜箱1内时与呼吸通道8内壁上金属涂层3的接触面积与接触时间，提高了对进入的空气的预冷效果，确保保鲜箱1内较高的保鲜性。同时，紧凑了结构，节约了成本；当然，呼吸通道8内结成的水珠可从呼吸通道8的一端掉落至金属板4上，再从再从通道口5下漏至凹槽7内，可进一步减小红皮花生芽菜水分流失的问题。

[0036] 实施例三

[0037] 在本实施例中，如图6所示，可进一步对该有机红皮花生芽菜保鲜装置做出优化设计，提高存储保鲜容量，以及存储保鲜效果。

[0038] 具体地，可令放置在保鲜箱1内的金属板4为多个，且上、下间隔设置，并且在相临两个金属板4之间设置有支撑件9，通过支撑件9进行支撑。

[0039] 在操作时，将有机红皮花生芽菜均匀分散放置在各个金属板4上，提高有机红皮花生芽菜的分散性，提高对有机红皮花生芽菜的保鲜效果。

[0040] 其中，参见图5，还可进一步地令支撑件9包括纵横交错的支撑板91，支撑板91也设置为中空结构，在支撑板91的中空层内也填充有制冷剂，使得有机红皮花生芽菜的四周均由制冷剂进行包围，提高制冷保鲜效率。

[0041] 当然，支撑板91也可设置为金属板4的方式，提高冷气的传导效率；其即可起到支撑作用，又可起到辅助制冷的效果。在支撑板91上也间隔设置有若干个通道口5，确保各围合腔室之间的气体流通，确保高效地呼吸作用。

[0042] 实施例四

[0043] 根据本申请的一种实施方式，在对保鲜中的机红皮花生芽菜进行转运时，为确保转运过程保鲜箱1的稳定性，还可在该有机红皮花生芽菜保鲜装置的保鲜箱1的箱壁内设置缓冲垫11，起到防撞缓冲的作用。

[0044] 并且，在可在保鲜箱1的下端安装有带锁止结构的万向轮12，便于转运，且由于带锁止结构的万向轮12在市面上已售有，其结构已公开，属于现有技术，因此在此不做朱师傅。当然，还可保鲜箱1的侧壁还设置有安装把13，可通过安装把13扣挂背带，便于提拉。

[0045] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0046] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。