1. 一种有机红皮花生芽菜保鲜装置，包括保鲜箱（1），并且在保鲜箱（1）的外部涂设有隔热层（2），保鲜箱（1）设置为中空结构；其特征在于：所述保鲜箱（1）的内壁设置有金属涂层（3），在保鲜箱（1）内还放置有内部中空的金属板（4），保鲜箱（1）和金属板（4）的中空层内均填充有制冷剂；所述金属板（4）上间隔开设有若干个通道口（5），且在金属板（4）上端、位于通道口（5）位置处设置有网状凸件（6）；所述保鲜箱（1）的内部底端向下内凹形成有一凹槽（7），且凹槽（7）的边缘与保鲜箱（1）内壁之间间隔有间距。

2．根据权利要求1所述的有机红皮花生芽菜保鲜装置，其特征在于：所述保鲜箱（1）的上盖内设置有多个呼吸通道（8），且在所述呼吸通道（8）内设置有防尘网（81）。

3．根据权利要求2所述的有机红皮花生芽菜保鲜装置，其特征在于：所述呼吸通道（8）的内壁设置为螺纹结构（82），且在所述呼吸通道（8）的内壁上也设置有所述金属涂层（3）。

4．根据权利要求2或3所述的有机红皮花生芽菜保鲜装置，其特征在于：所述呼吸通道（8）设置为倒“L”形，呼吸通道（8）的一端开设在上盖的内壁上，呼吸通道（8）的另一端开设在上盖的侧壁上，且所述防尘网（81）设置在所述呼吸通道（8）的另一端。

5．根据权利要求1所述的有机红皮花生芽菜保鲜装置，其特征在于：所述凹槽（7）内还设置有一吸水棉（71）。

6．根据权利要求1所述的有机红皮花生芽菜保鲜装置，其特征在于：所述放置在保鲜箱（1）内的金属板（4）为多个，且上、下间隔设置；在相临两个所述金属板（4）之间设置有支撑件（9），通过支撑件（9）进行支撑。

7．根据权利要求6所述的有机红皮花生芽菜保鲜装置，其特征在于：所述支撑件（9）包括纵横交错的支撑板（91），支撑板（91）也设置为中空结构，在支撑板（91）的中空层内也填充有制冷剂。

8．根据权利要求7所述的有机红皮花生芽菜保鲜装置，其特征在于：所述支撑板（91）上也间隔设置有若干个通道口（5）。

9．根据权利要求1所述的有机红皮花生芽菜保鲜装置，其特征在于：所述保鲜箱（1）的箱壁内还设置有缓冲垫（11），且在所述保鲜箱（1）的下端安装有带锁止结构的万向轮（12），所述保鲜箱（1）的侧壁还设置有安装把（13）。