1. 一种黑山羊养殖用饲料高效粉碎装置，包括箱体（1），其特征在于：所述箱体（1）内腔的顶部固定连接有L型限位板（2），所述L型限位板（2）的表面固定连接有第一电机（3），所述第一电机（3）的输出轴通过联轴器固定连接有第一转动杆（4），所述第一转动杆（4）的一端固定连接有凸轮（5），所述箱体（1）内腔的两侧且位于凸轮（5）的两边均固定连接有滑槽盒（6），所述滑槽盒（6）内腔的上部与下部均开设有滑槽（7），两个所述滑槽（7）的内腔之间滑动连接有滑块（8），所述滑块（8）一侧的上部与下部均固定连接有复位弹簧（9），所述复位弹簧（9）的一端与滑槽（7）内腔的一侧固定连接，所述滑块（8）的一侧固定连接有挡料板（10），所述挡料板（10）的一侧贯穿滑槽盒（6）并延伸至滑槽盒（6）的外部，所述挡料板（10）延伸至滑槽盒（6）外部的一侧固定连接有与凸轮（5）相配合使用的推板（11），所述箱体（1）顶部的两侧均连通有入料管（12），所述入料管（12）贯穿箱体（1）并延伸至挡料板（10）的上部，所述挡料板（10）顶部的一侧开设有与入料管（12）相配合使用的通孔（13），所述箱体（1）内腔的两侧之间且位于凸轮（5）的下方通过固定杆固定连接有粉碎箱（14），所述粉碎箱（14）的顶部连通有入料斗（15），所述滑槽盒（6）的底部固定连接有与入料斗（15）相配合使用的第一导流板（16）。

2. 根据权利要求1所述的一种黑山羊养殖用饲料高效粉碎装置，其特征在于：所述箱体（1）的一侧通过支撑板（17）固定连接有第二电机（18），所述支撑板（17）的顶部且位于第二电机（18）的后侧固定连接有支撑立板（19），所述第二电机（18）的输出轴通过联轴器固定连接有第二转动杆（20），所述第二转动杆（20）的一端依次贯穿箱体（1）和粉碎箱（14）并通过轴承与粉碎箱（14）内腔的一侧的转动连接。

3. 根据权利要求1所述的一种黑山羊养殖用饲料高效粉碎装置，其特征在于：所述粉碎箱（14）内腔的一侧且位于第二转动杆（20）的后侧通过轴承转动连接有第三转动杆（21），所述第三转动杆（21）的一端依次贯穿粉碎箱（14）和箱体（1）并通过轴承与支撑立板（19）的一侧转动连接，所述第二转动杆（20）的表面且位于箱体（1）的外部固定套接有第一齿轮（22），所述第三转动杆（21）的表面且位于箱体（1）的外部固定套接有与第一齿轮（22）相啮合的第二齿轮（23），所述第二转动杆（20）和第三转动杆（21）表面的两侧且位于粉碎箱（14）的内部均固定连接有粉碎刀片（24）。

4. 根据权利要求1所述的一种黑山羊养殖用饲料高效粉碎装置，其特征在于：所述箱体（1）内腔的两侧且位于粉碎箱（14）的下方均固定连接有第二导流板（25），两个所述第二导流板（25）之间固定连接有滤网（26），所述箱体（1）内腔底部的两侧均固定连接有弹簧伸缩杆（27），所述弹簧伸缩杆（27）的顶端与第二导流板（25）的底部固定连接，所述第二导流板（25）的底部且位于弹簧伸缩杆（27）的一侧固定连接有震动电机（28）。

5. 根据权利要求1所述的一种黑山羊养殖用饲料高效粉碎装置，其特征在于：所述粉碎箱（14）的底部连通有第一出料管（29），所述箱体（1）的底部连通有第二出料管（30）。

6. 根据权利要求1所述的一种黑山羊养殖用饲料高效粉碎装置，其特征在于：所述箱体（1）的表面固定安装有控制开关（31）。