| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2019113363909 |
|  | 发明创造名称 一种用于日本沼虾的饲喂池 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）哈尔滨市农业科学院 新疆生产建设兵团第十师农业科学研究所 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2021年04月28日发出的第一次审查意见通知书（发文序号2021042502161870）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 您好，首先感谢您对审查本申请所付出的辛勤劳动！本意见陈述书是针对第一次审查意见通知书进行的答复，申请人仔细研究了您对本案的审查意见，针对该审查意见所指出的问题进行了答辩： 一、修改说明： 1、将原权利要求7中“所述温控池体远离所述饲喂池体的侧壁为倾斜设置的倾斜侧壁，所述倾斜侧壁自下而上的朝远离所述饲喂池体的方向倾斜”，原权利要求8合并入原权利要求1中得到新的权利要求1； 2、将原权利要求9中的“所述水箱为矩形箱体结构，所述水箱的宽度与所述倾斜侧壁的宽度相匹配，所述水箱自所述倾斜侧壁的下部分沿所述倾斜侧壁向上延伸，所述水箱上端高度低于所述所述饲喂池体内水体的设计水平高度”作为新的权利要求8； 3、删除原权利要求10，将说明书中“述软管的出水口保持在水体液面之下。优选的，所述软管的出水口与所述浮板的下侧中部位置对齐，在所述浮板下侧设置有用于卡持所述软管的卡扣，所述软管出水口与所述浮板下侧之间存在有间隙。优选的，所述温控池体为至少四个，所述温控池体在所述饲喂池体的圆周方向上均布。优选的，所述温控池体上缘超出所述饲喂池体，在所述温控池体的上侧边缘上可拆卸的设置有盖板，所述盖板与所述温控池体上侧面为可拆卸的密封配合”，在进行形式调整后，作为新的权利要求10。 修改后的权利要求书请参见权利要求书替换页，本次修改内容，清楚完整的记载于原权利要求书和说明书中，没有超出原权利要求书和说明书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。 二、创造性的论述： 关于新的权利要求1的创造性： 关于特征对比，经仔细比对，本发明与新的权利要求1所请求保护的技术方案与对比文件1所公开的技术方案相比，至少具有如下区别： 所述温控池体远离所述饲喂池体的侧壁为倾斜设置的倾斜侧壁，所述倾斜侧壁自下而上的朝远离所述饲喂池体的方向倾斜，在所述倾斜侧壁外还设置有水箱，所述水箱沿所述倾斜侧壁倾斜设置，所述水箱的底部设置有进水管，所述进水管穿过所述倾斜侧壁伸入至饲喂池体内，所述水箱的顶部设置有出水管，所述出水管穿过所述倾斜侧壁所述温控池体内，所述进水管的水平高度低于所述出水管的水平高度。 基于上述区别，本申请说明书中有如下阐述： 过设置倾斜侧壁9，首先是方便将倾斜侧壁9下方形成加热空间，更为重要的是，炙热气体由下至上的流动过程中，对倾斜侧壁9各部位形成较为一致的加热，有利于提高倾斜侧壁9的加热均匀性，同时也能够尽量多的利用炙热烟气实现加热效果。 在本申请的方案中，燃烧柴煤形成的火焰被水箱7阻挡，在水箱7内充满有水，首先是避免柴煤火焰直接灼烧倾斜侧壁9，提高倾斜侧壁9的使用寿命，另一方面，由于出水管11高于进水管10，当水箱7受热时，水箱7内热水具有向上流动趋势，所以，被加热的水由出水管11流出，饲喂池内冷水进入到水箱7内，形成循环，使水箱7和倾斜侧壁9不至于有过高的温度，进而避免在倾斜侧壁9内部上形成过高温度灼伤沼虾，而且，这样的方式，使得，在加热装置工作时，一方面是倾斜侧壁9将热量传递给温控池体1内的水体实现加热，另一方面，出水管11排出的水也实现了对水体的加热，在提高加热效率的同时，也使得加热部位被分散，在提高加热均匀性的同时，也避免局部位置温度过高的问题，而且，水箱7内的热水不断替换，也是使得水箱7内的水并不用被加热到过高温度，这样的方式，也大幅提高了热利用率。 基于上述，可以清楚知晓，本申请新的权利要求1，实际要解决的技术问题是：如何降低低温环境对虾苗的不利影响，对虾苗进行适应性的养殖， 使水体形成自循环，确保加热效率的同时，还避免被加热壁面温度过高灼伤沼虾的问题。 在审查意见中，在对权利要求8的评述中，审查员认为对比文件2公开了一种恒温鱼池，并认为，对比文件2给出了将水加热后注入水池中的技术启示，对此，申请人不能认可， 审查指南２.３对比文件规定：对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件判断发明 或者实用新型的新颖性和创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是，不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。另外，对比文件中包括附图的，也可以引用附图。但是，审查员在引用附图时必须注意，只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容，由附图中推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不应当作为已公开的内容。 审查指南６.２避免 “事后诸葛亮”中，审查发明的创造性时，由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低，从而犯“事后诸葛亮” 的错误。审查员应当牢牢记住，对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的，以减少和避免主观因素的影响。 具体到本申请的方案中，本申请的温控池，在养殖方法的步骤一在虾苗投放：待饲喂池水体灌注完毕后，在温控池体1中安装隔板3，将温控池体1中的水体与饲喂池中的水体隔开，然后将温控池体1中的水体抽出40-60%，再将等体积的虾苗培育场的水体倒入温控池内，再将虾苗数量按照温控池体1数量进行等分后投放至温控池体1内，使每个温控池体1对应相同数量的虾苗。 也就是说，本申请的温控池是用来投放虾苗，虾苗要在温控池内进行适应性养殖的， 所以，本申请技术方案的核心设计思路是在于：为了对虾苗进行适应性的养殖，提高成活率，降低低温环境温度对虾苗带来的不利影响，降低虾苗应急反应，以及如有益效果部分所述的方便对虾苗进行独立观测， 为了达到上述目的，进而对温控池进行加热，为了避免温控池的侧壁在加热时，出现局部高温灼伤沼虾，进而采用水箱加热温控池侧壁的方式来实现对温控池的加热， 为了进一步的降低对沼虾的灼伤风险，将温控池侧壁设置为倾斜装置，并且，水箱的出水管高于进水管，使得当水箱受热时，水箱内热水具有向上流动趋势，所以，被加热的水由出水管流出，饲喂池内冷水进入到水箱内，形成循环，使水箱和倾斜侧壁不至于有过高的温度，进而避免在倾斜侧壁内部上形成过高温度灼伤沼虾。 这样的方式下，由于水箱内的热水不断替换，进一步的通过设置软管，使排水管内的水可以排至饲喂池体内，养殖户可以通过实践情况，对温控池体内的水体文件进行把控，当温度过高时，还可以停止加热装置，而在需要保温时，可以选择性的将软管出水口设置在温控池体内或者饲喂池体内，这样的方式，也大幅提高了热利用率。 这些都是对温控池加热所带来的意想不到的技术效果。 反观对比文件2的技术方案，其仅仅公开了，是采用5-循环泵和6-增压泵来实现水体循环，将加热炉中的水与鱼池内的水进行置换，并未公开上述区别，也为上述本申请权利要求1请求保护技术方案所要解决的问题，更不能达到本申请上述的技术效果。 所以，申请人认为，对比文件2并未给出解决上述技术问题的任何启示。本领域技术人员在或者对比文件1和2时，并不会有技术动机将其结合并修改得到本申请权利要求1所请求保护的技术方案。 所以本申请新的权利要求1所请求保护的技术方案，相对于对比文件1和2而言是具有突出的实质性特点的，并且也还具有上述的诸多技术效果，这些技术效果也是对比文件1和2并不能实现的，所以是具有显著进步的。 所以，综上所述，本申请权利要求1所请求保护的技术方案相对于对比文件1和2所公开的技术方案而言，是具有突出的实质性的特点和显著的进步的，是具有专利法第二十二条第二款规定的新颖性和专利法二十二条第三款规定的创造性的。 在权利要求1具有创造性情况下，其从属权利要求也具有创造性。 以上陈述妥否，请审查员审查并指导。审查员如果认为本申请还存在缺陷，请再给予申请人一次陈述和改正的机会，或通过电话讨论的方式直接与代理人联系，代理人将全力配合审查员的工作。总之，本发明专利申请给您的工作增加了一些麻烦，在此请您多理解和原谅。 最后，申请人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2021年09月09日 | 年 月 日 |