1. 一种排水路面砖，其特征在于，包括第一混凝土垫层（1）、第一级配碎石基层（2）、透水砖顶层（4）和绿化带区（6），所述第一混凝土垫层（1）安装于绿化带区（6）的一端，所述第一级配碎石基层（2）固定于第一混凝土垫层（1）的顶部，且所述第一级配碎石基层（2）的顶部固定有砂垫层（3），所述透水砖顶层（4）固定于砂垫层（3）的顶部，且所述透水砖顶层（4）上均匀铺设有透水砖本体（10），所述透水砖顶层（4）的两端皆均匀安装有排水路缘石（5），且所述排水路缘石（5）的底部设置有第二混凝土垫层（8），所述第二混凝土垫层（8）的底部设置有第二级配碎石基层（7）。

2. 根据权利要求1的一种排水路面砖，其特征在于：所述第一级配碎石基层（2）和第二级配碎石基层（7）上皆安装有与排水路缘石（5）相匹配的土工格栅。

3. 根据权利要求1的一种排水路面砖，其特征在于：所述排水路缘石（5）上均匀设置有排水通道（12）。

4. 根据权利要求1的一种排水路面砖，其特征在于：所述透水砖本体（10）的顶部均匀设置有防滑凸起（9）。

5. 根据权利要求1的一种排水路面砖，其特征在于：所述排水通道（12）的内侧壁设置有纳米陶瓷抗粘层。

6. 根据权利要求5的一种排水路面砖，其特征在于：所述排水通道（12）内部的一端安装有防护滤网（11）。