一种排水路面砖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及路面设施技术领域，具体为一种排水路面砖。

背景技术

[0002] 透水砖铺设在城市道路上，用于排水，但是普通的透水砖在降雨量过大时，地表渗透能力不足，会在路表形成积水，影响人们的正常出行，给人们的生活带来很大的不便利，海绵城市建设要在降雨时吸水、蓄水、渗水和净水，且在需要时将蓄存的水释放并加以利用，然而目前的海绵城市建设只是路面砖透水，雨水在路基不能有效渗透，车道路面积水难以直接进入绿化带实现有效利用，综上现在的排水路面砖在实际使用时往往存在不能提供有效的排水路径、地表易形成积水和不易吸收噪音的问题，这不能充分满足海绵城市的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种排水路面砖，以解决上述背景技术中提出的不能提供有效的排水路径、地表易形成积水和不易吸收噪音的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种排水路面砖，包括第一混凝土垫层、第一级配碎石基层、透水砖顶层和绿化带区，所述第一混凝土垫层安装于绿化带区的一端，所述第一级配碎石基层固定于第一混凝土垫层的顶部，且所述第一级配碎石基层的顶部固定有砂垫层，所述透水砖顶层固定于砂垫层的顶部，且所述透水砖顶层上均匀铺设有透水砖本体，所述透水砖顶层的两端皆均匀安装有排水路缘石，且所述排水路缘石的底部设置有第二混凝土垫层，所述第二混凝土垫层的底部设置有第二级配碎石基层。

[0005] 优选的，所述第一级配碎石基层和第二级配碎石基层上皆安装有与排水路缘石相匹配的土工格栅，使其可以防止第一级配碎石基层和第二级配碎石基层上的碎石及杂质进入排水路缘石内部造成堵塞。

[0006] 优选的，所述排水路缘石上均匀设置有排水通道，使其可以有效解决现有行车道路路面积水难以直接进入绿化带区并实现有效利用的问题。

[0007] 优选的，所述透水砖本体的顶部均匀设置有防滑凸起，提升了行人雨后出行的安全性，有效的防止了雨后路面湿滑的情况发生。

[0008] 优选的，所述排水通道的内侧壁设置有纳米陶瓷抗粘层，便于排水路缘石内壁被冲洗，减轻了粘附堵塞的情况。

[0009] 优选的，所述排水通道内部的一端安装有防护滤网，优化了排水路缘石的导水结构，减轻了堵塞的风险。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该排水路面砖通过安装有第一混凝土垫层、第一级配碎石基层、砂垫层和透水砖顶层，使得排水砖结构优化了自身的性能，使用时，利用第一混凝土垫层、第一级配碎石基层、砂垫层、透水砖顶层和排水路缘石等构成的多级道路排水结构，既可以有效解决现有行车道路路面积水难以直接进入绿化带区并实现有效利用的问题，具有很高的实用价值和推广应用前景，又通过多层带有孔隙的导水结构，优化了排水砖结构的吸音降噪效果，可有效的防止城市的噪音污染，增强了排水砖结构的实用性；

（2）、该排水路面砖通过安装有排水通道、第一级配碎石基层和第二级配碎石基层，使得排水砖结构优化了自身的结构，使用时，一方面通过在第一级配碎石基层和第二级配碎石基层上皆安装有与排水路缘石相匹配的土工格栅，利用其过滤作用，可以防止第一级配碎石基层和第二级配碎石基层上的碎石及杂质进入排水路缘石内部造成堵塞，另一方面通过在排水路缘石内部的各个排水通道上皆设置有防护滤网，优化了排水路缘石的导水结构，减轻了堵塞的风险，并且通过在排水通道的内侧壁设置有纳米陶瓷抗粘层，提升了排水通道内壁的抗粘抗磨效果，有利于延长排水路缘石的使用寿命，且便于排水路缘石内壁被冲洗，减轻了粘附堵塞的情况；

（3）、该排水路面砖通过安装有砂垫层、第一混凝土垫层和第二级配碎石基层，使得排水砖结构具体操作时，一方面通过在排水砖结构内部设置有砂垫层，可以起到较好的基层找平、水体过滤和荷载缓冲等作用，另一方面通过在排水砖结构上设置有第一级配碎石基层和第二级配碎石基层，提升了排水砖结构的承载能力和渗透性，并且通过在排水砖结构上设置有第一混凝土垫层和第二混凝土垫层，提升了排水砖结构的整体的强度和牢固性能。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种排水路面砖正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种排水路面砖图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种排水路面砖的透水砖顶层后视局部剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种排水路面砖的排水路缘石正视剖面结构示意图。

[0012] 图中：1、第一混凝土垫层；2、第一级配碎石基层；3、砂垫层；4、透水砖顶层；5、排水路缘石；6、绿化带区；7、第二级配碎石基层；8、第二混凝土垫层；9、防滑凸起；10、透水砖本体；11、防护滤网；12、排水通道。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种排水路面砖，包括第一混凝土垫层1、第一级配碎石基层2、透水砖顶层4和绿化带区6，第一混凝土垫层1安装于绿化带区6的一端；

第一级配碎石基层2固定于第一混凝土垫层1的顶部，且第一级配碎石基层2的顶部固定有砂垫层3；

透水砖顶层4固定于砂垫层3的顶部，且透水砖顶层4上均匀铺设有透水砖本体10；

透水砖顶层4的两端皆均匀安装有排水路缘石5，且排水路缘石5的底部设置有第二混凝土垫层8，第二混凝土垫层8的底部设置有第二级配碎石基层7；

第一级配碎石基层2和第二级配碎石基层7上皆安装有与排水路缘石5相匹配的土工格栅；

使用时，利用土工格栅，可以防止第一级配碎石基层2和第二级配碎石基层7上的碎石及杂质进入排水路缘石5内部造成堵塞；

排水路缘石5上均匀设置有排水通道12；

使用时，通过在排水砖结构的两端皆安装有与绿化带区6相连通的带有排水通道12的排水路缘石5便于导水疏水，有效解决现有行车道路路面积水难以直接进入绿化带区6并实现有效利用的问题；

透水砖本体10的顶部均匀设置有防滑凸起9；

使用时，通过在透水砖本体10的表面均匀设置有有微小的防滑凸起9，提升了行人雨后出行的安全性，有效的防止了雨后路面湿滑的情况发生；

排水通道12的内侧壁设置有纳米陶瓷抗粘层；

使用时，利用纳米陶瓷抗粘层，提升了排水通道12内壁的抗粘抗磨效果，有利于延长排水路缘石5的使用寿命，且便于排水路缘石5内壁被冲洗，减轻了粘附堵塞的情况；

排水通道12内部的一端安装有防护滤网11；

使用时，通过在排水路缘石5内部的各个排水通道12上皆设置有防护滤网11，优化了排水路缘石5的导水结构，减轻了堵塞的风险。

[0015] 本申请实施例在使用时：通过在排水砖结构的上方设置有透水砖顶层4，利用其上铺设的透水砖本体10的透水性和吸水性，可使雨水迅速渗入地下，并且通过其下方设置的砂垫层3起到基层找平、水体过滤、荷载缓冲等作用，同时利用砂垫层3下方的第一级配碎石基层2，实现良好的承载能力和渗透性，此外配合排水砖结构的两端安装的第二级配碎石基层7和第二混凝土垫层8构成的排水结构，便于将水体充分导入排水路缘石5内部，进而利用排水砖结构的两端皆安装的与绿化带区6相连通的这些带有排水通道12的排水路缘石5便于导水疏水，有效解决现有行车道路路面积水难以直接进入绿化带区6并实现有效利用的问题，进而利用第一混凝土垫层1、第一级配碎石基层2、砂垫层3、透水砖顶层4和排水路缘石5等构成的多级道路排水结构，既可以有效解决现有行车道路路面积水难以直接进入绿化带区6并实现有效利用的问题，具有很高的实用价值和推广应用前景，又通过多层带有孔隙的导水结构，优化了排水砖结构的吸音降噪效果，可有效的防止城市的噪音污染，并且，一方面通过在第一级配碎石基层2和第二级配碎石基层7上皆安装有与排水路缘石5相匹配的土工格栅，利用其过滤作用，可以防止第一级配碎石基层2和第二级配碎石基层7上的碎石及杂质进入排水路缘石5内部造成堵塞，另一方面通过在排水路缘石5内部的各个排水通道12上皆设置有防护滤网11，优化了排水路缘石5的导水结构，减轻了堵塞的风险。