本实用新型公开了一种装配式锚杆框架护坡结构，包括第一混凝土框格梁、锚杆、第二混凝土框格梁和护坡结构主体，所述护坡结构主体包括第一混凝土框格梁和第二混凝土框格梁，且所述护坡结构主体的内部均匀设置有第一混凝土框格梁，所述第一混凝土框格梁的两侧均设置有2个第二混凝土框格梁，且所述第二混凝土框格梁的两端均设置有矩形凹槽，所述矩形凹槽之间均形成正方形槽口，且所述正方形槽口的内部均设置有锚杆，所述锚杆的一端均通过螺母锁紧固定。本实用新型通过安装有护坡结构主体、第一混

凝土框格梁、第二混凝土框格梁、锚杆以及螺母，施工速度快，安全环保，使边坡表层土体原有的联结力得到一定程度的锁定，从而提高了表层土体的强度。