一种装配式锚杆框架护坡结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及道路护坡技术领域，具体为一种装配式锚杆框架护坡结构。

背景技术

[0002] 在道路工程中，边坡防护不当容易发生边坡灾害，主要表现为边坡冲刷、表层溜坍，有的还发展成坍滑、崩塌、甚至滑坡。

[0003] 常规的边坡防护方法是采用浆砌片石全封闭护坡，但圬工数量大，施工速度慢，并且对地下水的排泄不利，而用浆砌片石格架护坡又不能很好地适应边坡干缩湿涨引起的不均匀变形，容易引起格架开裂，此外，也有一些采用蜂巢式网格植草护坡，但这种护坡结构的整体固土效果不是很好。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种装配式锚杆框架护坡结构，以解决上述背景技术中提出的施工速度慢、整体防护效果不佳的问题。

[0005]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种装配式锚杆框架护坡结构，包括第一混凝土框格梁、锚杆、第二混凝土框格梁和护坡结构主体，所述护坡结构主体包括第一混凝土框格梁和第二混凝土框格梁，且所述护坡结构主体的内部均匀设置有第一混凝土框格梁，所述第一混凝土框格梁的两侧均设置有两个第二混凝土框格梁，且所述第二混凝土框格梁的两端均设置有矩形凹槽，所述矩形凹槽之间均形成正方形槽口，且所述正方形槽口的内部均设置有锚杆，所述锚杆的一端均通过螺母锁紧固定，所述第一混凝土框格梁和第二混凝土框格梁侧壁的内部均设置有加强层，且所述加强层两侧的第一混凝土框格梁和第二混凝土框格梁内均设置有抗压层。

[0006] 优选的，所述第一混凝土框格梁和第二混凝土框格梁之间均匀形成网格部，且所述第一混凝土框格梁和第二混凝土框格梁的外侧均匀涂覆有聚四氟乙烯耐腐蚀层。

[0007] 优选的，所述锚杆上均设置有垫片，且所述垫片均与正方形槽口紧密贴合。

[0008] 优选的，所述第二混凝土框格梁均呈“I”字型结构，所述第一混凝土框格梁的两端均设置有与第二混凝土框格梁两端相配合的“凹”字形联锁块。

[0009] 优选的，所述垫片靠近螺母的一侧均设置有鼓包，且所述鼓包和螺母之间均设置有弹力条，所述弹力条的两端均抵在鼓包上，且所述弹力条均为拱形结构的橡胶条。

[0010] 优选的，所述抗压层关于加强层对称分布，且所述抗压层的内部均匀设置有半圆弧型结构的抗压件。

[0011] 优选的，所述加强层的内部均设置有加强筋，且所述加强筋等间距分布。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该装配式锚杆框架护坡结构通过安装有护坡结构主体、第一混凝土框格梁、第二混凝土框格梁、锚杆以及螺母，该护坡结构主体由第一混凝土框格梁和第二混凝土框格梁组装形成，第二混凝土框格梁均为“I”字形结构，两端均设置有矩形凹槽，第二混凝土框格梁拼接时矩形凹槽形成正方形槽口，用于安装锚杆，第一混凝土框格梁的两侧均设置有“凹”字形联锁块，第二混凝土框格梁对接后插入其中一个“凹”字形的联锁块中，利于装配，圬工数量小，第一混凝土框格梁、第二混凝土框格梁均可预制，在边坡上装配过程中施工速度快，安全环保，对新开挖边坡可边开挖、边装配铺设，这种防护措施使边坡表层土体原有的联结力得到一定程度的锁定，从而提高了表层土体的强度，使边坡的稳定性增加。

[0013] （2）该装配式锚杆框架护坡结构通过安装有锚杆上设置有垫片，锚杆插入正方形槽口中时垫片与正方形槽口紧密贴合，之后通过螺母锁紧，此外通过设置有鼓包和弹力条，弹力条的两端均抵在鼓包上，弹力条为拱形的橡胶材质，受到外界作用力时通过弹力条的形变和恢复利于将外力吸收发散，使得螺母不容易松动，装配更加牢固稳定。

[0014] （3）该装配式锚杆框架护坡结构通过在第一混凝土框格梁和第二混凝土框格梁侧壁的内部设置有加强层，加强层内均匀分布有加强筋，利于增加第一混凝土框格梁和第二混凝土框格梁的结构强度，保证其具有足够的承载能力、刚度和稳定性，此外，加强层的外侧均设置有抗压层，抗压层内均匀分布有半圆弧型结构的抗压件，利于增加第一混凝土框格梁和第二混凝土框格梁的抗压性能，受到碰撞时不易损坏变形，延长使用寿命。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种装配式锚杆框架护坡结构的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种装配式锚杆框架护坡结构的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种装配式锚杆框架护坡结构的锚杆结构示意图；

图4为本实用新型的第二混凝土框格梁侧壁剖面结构示意图。

[0016] 图中：1、第一混凝土框格梁；2、锚杆；3、第二混凝土框格梁；4、“凹”字形联锁块；5、矩形凹槽；6、网格部；7、护坡结构主体；8、正方形槽口；9、垫片；10、弹力条；11、螺母；12、鼓包；13、抗压层；14、聚四氟乙烯耐腐蚀层；15、抗压件；16、加强层；17、加强筋。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种装配式锚杆框架护坡结构，包括第一混凝土框格梁1、锚杆2、第二混凝土框格梁3和护坡结构主体7，护坡结构主体7包括第一混凝土框格梁1和第二混凝土框格梁3，且护坡结构主体7的内部均匀设置有第一混凝土框格梁1，第一混凝土框格梁1的两侧均设置有两个第二混凝土框格梁3；

第二混凝土框格梁3均呈“I”字型结构，第一混凝土框格梁1的两端均设置有与第二混凝土框格梁3两端相配合的“凹”字形联锁块4，利于装配，施工速度快；

对新开挖边坡可边开挖、边装配铺设，使边坡表层土体原有的联结力得到一定程度的锁定，从而提高了表层土体的强度，使边坡的稳定性增加；

第一混凝土框格梁1和第二混凝土框格梁3之间均匀形成网格部6，且第一混凝土框格梁1和第二混凝土框格梁3的外侧均匀涂覆有聚四氟乙烯耐腐蚀层14；

可以在网格部6中种植花草植物来涵养水源，能有效减缓水土流失并防止积水，安全环保；

第二混凝土框格梁3的两端均设置有矩形凹槽5，矩形凹槽5之间均形成正方形槽口8，且正方形槽口8的内部均设置有锚杆2，锚杆2的一端均通过螺母11锁紧固定；

锚杆2上均设置有垫片9，且垫片9均与正方形槽口8紧密贴合，垫片9靠近螺母11的一侧均设置有鼓包12，且鼓包12和螺母11之间均设置有弹力条10，弹力条10的两端均抵在鼓包12上，且弹力条10均为拱形结构的橡胶条；

受到外界作用力时通过弹力条10的形变和恢复利于将外力吸收发散，使得螺母11不容易松动，装配更加牢固稳定；

第一混凝土框格梁1和第二混凝土框格梁3侧壁的内部均设置有加强层16，加强层16的内部均设置有加强筋17，且加强筋17等间距分布；

利于增加第一混凝土框格梁1和第二混凝土框格梁3的结构强度，保证其具有足够的承载能力、刚度和稳定性；

加强层16两侧的第一混凝土框格梁1和第二混凝土框格梁3内均设置有抗压层13，抗压层13关于加强层16对称分布，且抗压层13的内部均匀设置有半圆弧型结构的抗压件15；

利于增加第一混凝土框格梁1和第二混凝土框格梁3的抗压性能，受到碰撞时不易损坏变形，延长使用寿命。

[0019]  工作原理：本申请实施例在使用时，根据需要护坡的坡面的坡度和面积来确定预制的第一混凝土框格梁1和第二混凝土框格梁3以及锚杆2的大小和数量，在处理好的坡面上装配护坡结构主体7，第二混凝土框格梁3均为“I”字形结构，两个第二混凝土框格梁3的两端拼接后插入到第一混凝土框格梁1上的“凹”字形联锁块4中，第二混凝土框格梁3的两端均设置有矩形凹槽5，第二混凝土框格梁3拼接时矩形凹槽5形成正方形槽口8，用于安装锚杆2，锚杆2上设置有垫片9，锚杆2插入正方形槽口8中时垫片9与正方形槽口8紧密贴合，之后通过螺母11锁紧，此外通过设置有鼓包12和弹力条10，弹力条10的两端均抵在鼓包12上，弹力条10为拱形的橡胶材质，受到外界作用力时通过弹力条10的形变和恢复利于将外力吸收发散，使得螺母11不容易松动，装配更加牢固稳定，圬工数量小，第一混凝土框格梁1和第二混凝土框格梁3之间均匀形成网格部6，可以种植花草植物来涵养水源，能有效减缓水土流失并防止积水，安全环保，此外，第一混凝土框格梁1和第二混凝土框格梁3侧壁的内部设置有加强层16和抗压层13利于增加第一混凝土框格梁1和第二混凝土框格梁3的结构强度和抗压性能，保证其具有足够的承载能力、刚度和稳定性，受到碰撞时不易损坏变形，延长使用寿命。