1. 一种装配式锚杆框架护坡结构，其特征在于，包括第一混凝土框格梁（1）、锚杆（2）、第二混凝土框格梁（3）和护坡结构主体（7），所述护坡结构主体（7）包括第一混凝土框格梁（1）和第二混凝土框格梁（3），且所述护坡结构主体（7）的内部均匀设置有第一混凝土框格梁（1），所述第一混凝土框格梁（1）的两侧均设置有两个第二混凝土框格梁（3），且所述第二混凝土框格梁（3）的两端均设置有矩形凹槽（5），所述矩形凹槽（5）之间均形成正方形槽口（8），且所述正方形槽口（8）的内部均设置有锚杆（2），所述锚杆（2）的一端均通过螺母（11）锁紧固定，所述第一混凝土框格梁（1）和第二混凝土框格梁（2）侧壁的内部均设置有加强层（16），且所述加强层（16）两侧的第一混凝土框格梁（1）和第二混凝土框格梁（3）内均设置有抗压层（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种装配式锚杆框架护坡结构，其特征在于：所述第一混凝土框格梁（1）和第二混凝土框格梁（2）之间均匀形成网格部（6），且所述第一混凝土框格梁（1）和第二混凝土框格梁（3）的外侧均匀涂覆有聚四氟乙烯耐腐蚀层（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种装配式锚杆框架护坡结构，其特征在于：所述锚杆（2）上均设置有垫片（9），且所述垫片（9）均与正方形槽口（8）紧密贴合。

4. 根据权利要求1所述的一种装配式锚杆框架护坡结构，其特征在于：所述第二混凝土框格梁（3）均呈“I”字型结构，所述第一混凝土框格梁（1）的两端均设置有与第二混凝土框格梁（3）两端相配合的“凹”字形联锁块（4）。

5. 根据权利要求3所述的一种装配式锚杆框架护坡结构，其特征在于：所述垫片（9）靠近螺母（11）的一侧均设置有鼓包（12），且所述鼓包（12）和螺母（11）之间均设置有弹力条（10），所述弹力条（10）的两端均抵在鼓包（12）上，且所述弹力条（10）均为拱形结构的橡胶条。

6. 根据权利要求1所述的一种装配式锚杆框架护坡结构，其特征在于：所述抗压层（13）关于加强层（16）对称分布，且所述抗压层（13）的内部均匀设置有半圆弧型结构的抗压件（15）。

7. 根据权利要求1所述的一种装配式锚杆框架护坡结构，其特征在于：所述加强层（16）的内部均设置有加强筋（17），且所述加强筋（17）等间距分布。